- 建设项目环境影响报告表

- (试  行)

项目名称：           年产3万吨微珠分装及储存项目

建设单位(盖章)：     天津志成新材料科技有限公司

- 编制日期：2018年4月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3万吨微珠分装及储存项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津志成新材料科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 徐可夫 |  |  | 联系人 |  | 韩铁柱 |  |  |  |
| 通讯地址 | 天津市滨海新区古林街道海顺路120号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13821494831 |  | 传 真 | － |  | 邮政编码 |  | 300450 |  |
| 建设地点 | 天津市滨海新区古林工业区海盛路701号4号厂房 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 天津市滨海新区行政审批局 |  |  |  | 批准文号 |  | 津滨审批投准[2017]1657号 |  |  |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  | 行业类别 及代码 |  | C4220非金属废料和碎屑加工处理 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 2400 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  | － |  |  |
| 总投资 (万元) | 480 | 其中：环保 投资(万元) |  |  | 20 |  | 环保投资占总投资比例 |  | 4.2% |
| 评价经费 (万元) | － |  |  |  | 预期 投产日期 |  | 2018年5月 |  |  |
| 工程内容及规模: 天津志成新材料科技有限公司成立于2017年11月，是深圳市同成新材料科技有限公司的子公司。 天津地区聚集了众多的燃煤发电企业，部分燃煤发电企业使用新型燃煤锅炉进行热能转换，产生大量的粉煤灰，天津志成新材料科技有限公司决定投资480万元租用天津市港德工贸有限公司4号厂房建设年产3万吨微珠分装及储存项目。将燃煤发电企业生产的粉煤灰空心微珠进一步筛分、分装及储存。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类项目；且本项目不在《天津市禁止制投资项目清单（2015年版）》内。因此，该项目符合国家和地方产业政策。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关政策和法律法规规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求，该项目应编制环境影响报告表。天津志成新材料科技有限公司委托河北晶淼环境咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织持证人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 一、项目基本情况 1、项目名称：年产3万吨微珠分装及储存项目 2、建设单位：天津志成新材料科技有限公司 3、建设性质：新建 4、工程投资：总投资480万元，其中环保投资20万元，占总投资的4.2%。 5、建设地点及周边关系：本项目选址位于天津市滨海新区古林工业区海盛路701号4号厂房，厂址中心地理坐标：东经117°29'35.23"，北纬38°48'43.35"。项目北侧、东侧、南侧均为天津市港德工贸有限公司厂房、西侧为园区路，隔路为空地。 6、项目用地：本项目占地2400m2，占地性质为工业用地。 本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房（项目废气处理设施设置于厂房东南侧，位于厂房外）。本项目四至范围：东、南、西、北均为厂房边界（东南侧包括废气处理设施占地））（厂房租赁合同见附件）。 天津市国土资源和房屋管理局为天津市港德工贸有限公司出具了房地产权证（房地证津字第109010914063号）：土地用途为工业工地。 天津市滨海新区规划和国土资源管理局为天津市港德工贸有限公司出具了建设工程规划许可证（编号：2013大港建证0040）。该公司新建钢材、五金库房项目四、五、六符合规划要求。 2013年11月19日《天津市港德工贸有限公司新建钢材、五金库房项目》取得天津市滨海新区环境保护和市容管理局批复（津滨环容环保许可表[2013]117号）。 2014年11月14日《天津市港德工贸有限公司新建钢材、五金库房项目》取得天津市滨海新区行政审批局的项目竣工环境保护验收批复（津滨审批投准[2014]1080号）。 目前，天津市港德工贸有限公司4号厂房仅进行了土建，厂房租赁后，天津市港德工贸有限公司不再在4号厂房进行任何生产活动。 7、建设内容及建设规模：本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房建设1条微珠分装及储存生产线，年分装、储存3万吨微珠。 8、劳动定员及工作制度 项目劳动定员为8人，实行1班8小时工作制，年运行260天。 二、主要工程内容及平面布置 1、主要工程内容 本项目组成及工程内容一览表见表1，工程主要建（构）筑物一览表见表2。 表1 项目组成及工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 1条微珠分装及储存生产线，包括：筛分机、包装机、螺旋输送机等. 2; 储运工程; 储料仓3个. 3; 配套工程; －. 4; 公用工程; 供热及制冷：生产不需用热、制冷，厂房内员工冬季取暖采用电暖气、夏季制冷用采用电风扇. 供电：依托天津市港德工贸有限公司，由滨海新区古林工业区供电系统提供. 给水：依托天津市港德工贸有限公司，由滨海新区古林工业区集中供水系统提供. 排水：项目无废水产生。. 5; 环保工程; 废气：储料仓仓顶粉尘通过管道，经引风机引入一台布袋除尘器处理，处理达标后通过1根15m高排气筒排放； 筛分机产生的粉尘经管道通过引风机收集，包装机产生的粉尘经集气罩收集，筛分机、包装机废气收集后经一台布袋除尘器处理，处理达标后通过1根15m高排气筒排放。. 噪声：项目选用低噪声设备，项目东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料；项目设备均采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施，. 废水：项目无废水产生. 固废：除尘器收集的除尘灰用塑料袋收集后外售搅拌站作为混凝土骨料，生活垃圾由环卫部门收集处理. 表2 工程主要建(构)筑物一览表 序号; 项 目; 占地面积; 建筑面积. 1; 4号厂房; 2400m2; 2400m2. 注：（项目废气处理设施设置于厂房东南侧，位于厂房外。本项目四至范围：东、南、西、北均为厂房边界（东南侧包括废气处理设施占地）） 项目厂房为彩钢结构，共设2个位置相对的出入口，出入口均安装大门，厂房南北两侧安装窗户。 2、平面布置 本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房，在厂房内进行生产（项目废气处理设施设置于厂房东南侧，位于厂房外），本项目厂房内分为原料储存及筛分区、包装区、副产品堆存区、成品存放区、包装袋存放区。厂房东侧从南至北依次为：原料储存及筛分区、包装区、副产品堆存区；成品存放区位于厂房西侧，包装袋存放区位于厂房北侧。本项目平面布置及设备布局图见附图3。 三、主要生产设备 本项目主要生产设备见表3。 表3 工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 年运行时数; 数量. 1; 运输罐车; 30T; －; 2辆. 2; 储料仓; 50t ∮3.2m,H=9m; 平均1天进料一次，一次进料1h，则年运行260h; 1个. 3; 储料仓; 40t ∮3.2m,H=7.6m; 平均1天进料一次，一次进料1h，则年运行260h; 2个. 4; 螺旋输送机; －; －; 6台. 5; 筛分机、筛分落料斗（料仓）; RZS1030-1P 料仓储存量3t; 平均每天运行4h，则年运行1040h; 1台. 6; 包装机(袋包); DCS50-C1; 平均每天运行4h，则年运行1040h; 1台. 7; 包装机(吨包); DCS1000-Π; 平均每天运行4h，则年运行1040h; 2台. 8; 空压机; V-0.9/8; －; 2台. 9; 储气罐（压缩空气）; SL120301B1; －; 1个. 10; 叉车; －; －; 1辆. 11; 天车; －; －; 1辆. 合计; 20. 四、产品方案、原辅材料及能源消耗 1、产品方案 项目产品具体方案见表4所示。 表4 项目产品方案一览表 序号; 名称; 分装量; 包装形式; 规格; 储存量. 1; 粉煤灰空心微珠; 3万t/a; 袋装 （吨包袋900kg/袋） （小包装袋30 kg/袋）; 粒径小于200微米; 130t. 2、主要原辅材料及能源消耗情况 项目所需原辅材料消耗情况见表5所示，能源消耗见表6所示。 表5 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 消耗量; 单位; 储运方式. 1; 粉煤灰空心微珠; 3万; t/a; 罐车运输至4号厂房内通过密闭输送管道气力输送至密闭储料仓内. 2; 包装袋; 3万; 条/a; 汽车运输至4号厂房内储存. 本项目粉煤灰由天津各电厂提供，通过罐车运输至厂内。 粉煤灰空心微珠是从粉煤灰中提选出来的一种新型多功能颗粒材料，是粉煤灰高级利用的一种重要的副产品。它具有体轻、粒径小、耐磨性强、抗压强度高、分散性流动性好、反光、无毒等优异性能。其主要成分为二氧化硅、三氧化二铝、氧化钙。 表6 主要能源消耗一览表 序号; 能源类别; 单位; 年消耗量; 来源. 1; 电; 万KW·h/a; 8; 滨海新区古林工业区供电系统. 2; 新鲜水; m3/a; 52; 滨海新区古林工业区集中供水系统. 五、公用工程 1、给排水 ①给水：本项目用水依托天津市港德工贸有限公司：由滨海新区古林工业区集中供水系统提供。 本项目仅租赁天津市港德工贸有限公司4号厂房进行生产，员工生活不在本项目范围内，因此本项目不涉及生活用水。项目无生产用水，项目用水环节仅为厂房地面擦洗用水，用水量0.2 m3/d。 ②排水：本项目无生活、生产废水，（项目厂房内无卫生间，依托厂房外天津市港德工贸有限公司卫生间）。厂房地面清理为擦洗，无废水排放。本项目水平衡图见图1，给排水平衡表见表7。 表7 项目给排水水量平衡表 （单位：m3/d） 序号; 用水单元; 总用水量; 新鲜水; 循环水量; 损耗量; 废水产生量; 排放去向. 1; 厂房地面清洗; 0.2; 0.2; 0; 0.2; 0; －. 合计; 0.2; 0.2; 0; 0.2; 0; －. 图1 项目水平衡图 单位（m3/d） 2、供电：项目依托天津市港德工贸有限公司，由滨海新区古林工业区供电系统提供，年耗电量约8万kWh/a。 3、供热及制冷：项目生产不需用热、制冷，厂房内员工冬季取暖采用电暖气、夏季制冷用采用电风扇。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滨海新区地处华北平原北部，位于山东半岛与辽东半岛交汇点上、海河流域下游、天津市中心区的东面，渤海湾顶端，濒临渤海，北与河北省唐山市丰南区为邻，南与河北省黄骅市为界，地理坐标位于北纬38°40′至39°00′，东经117°20′至118°00′。滨海新区拥有海岸线153公里，陆域面积2270平方公里，海域面积3000平方公里。 本项目选址位于天津市滨海新区古林工业区海盛路701号4号厂房，厂址中心地理坐标：东经117°29'35.23"，北纬38°48'43.35"。其地理位置优越，交通条件十分便利。拟建项目厂址周围无风景名胜区、自然保护区、水源地保护区等环境敏感点。项目周边关系及敏感点分布图见附图2。 2、地形地貌 天津市滨海新区位于华北平原东部，地处渤海湾西岸，海河水系与蓟运河水系的尾间，是海陆交互作用较为强烈的地区。从地貌分区看，调查评价区为堆积平原区里的海积低平原亚区。总的地势自北、西、南向渤海湾中部大沽锚地缓倾，海拔高度4-20米，坡降0.1-0.6%。土壤类型可归纳为3个土类，以潮土、盐土、水稻土为主。 天津市滨海新区以堆积地貌为基本特征，物质成分以粘土质粉砂，粉砂质粘土、粉砂等细颗粒物质为主，其中大部分在距今6450～5000年（全新世中、晚期）以来形成、发育、演化、定型的，其主要地貌类型具有明显的弧形带分布的特点。 本项目租用已有厂房，地形起伏变化不大，利于项目生产。 3、气象气候 天津市滨海新区属于大陆性季风气候，并具有海洋性气候特点：冬季寒冷、少雪；春季干旱多风；夏季气温高、湿度大、降水集中；秋季秋高气爽、风和日丽。全年平均气温 12.3℃，高温极值 40.9℃，低温极值零下 18.3℃。年平均降水量 566.0 毫米，降水随季节变化显著，冬、春季少，夏季集中。全年大风日数较多，8 级以上大风日数 57天。冬季多雾、夏季 8-9 月份容易发生风暴潮灾害。主要气象灾害有：大风、大雾、暴雨、风暴潮、扬尘暴等。 4、地表水系 滨海新区地处海河流域下游，境内自然河流与人工河道纵横交织，水系较为发达。区内有一级河道8条，二级河道14条，其它排水河道2 条，水库7座。一级河道8条：蓟运河、潮白新河、永定新河、金钟河、海河、独流减河、马厂减河、子牙新河，河道总长度约160km。二级河道有14条：西河、西减河、东河、东减河、新地河、北塘排咸河、黑潴河、八米河、十米河、马厂减河、青静黄排水河、北排水河、兴济夹道减河、荒地排水河。排水骨干河道有中心桥北干渠、红排河、新河东干渠、马圈引河、十八米河等。其它排水河道有2条：北塘排污河、大沽排污河，河道长度21km，主要用于汛期排沥，非汛期排泄城区部分污水及中、小雨水。水库7座，其中大型水库1座，北大港水库，水面面积149km 2。中型水库6座，包括营城水库、黄港水库、北塘水库、官港水库、钱圈水库、沙井子水库，水面总面积48.8km2。 板桥河是大港西部城区及各大企业唯一排水入海通道。热水河原名电厂排水渠，主要排放电厂废水及新泉海水淡化有限公司废水。 5、地下水 拟建工程地处滨海平原，地下水为孔隙水。评价区内潜水地下水主要补给源来自大气降水，蒸发为主要排泄途径。区域潜水总体流向大致为自西北向东南流。与工程密切相关的含水层组为第 I 含水组中的潜水，均为咸水，水质较差，不适宜作为饮用水源，基本没有开采。评价区内无集中式和分散式地下水饮用水水源地，区域的主要采层为深层的第Ⅲ含水组，浅层地下水污染波及到深层水的可能性很小。潜水水化学类型以 Cl－Na 型水为主，厂区内地下水溶解性总固体基本在29582.4-58573.5mg/L 之间，总硬度 5539.5-11111.0mg/L，同时氯离子、硫酸根、亚硝酸盐（以 N 计）、氨氮等指标均超过 GB/T14848-93Ⅴ类标准，不宜饮用，且开发利用情况较少。 6、土壤 滨海新区土壤在长期的海退和河流泥沙不断沉积的过程中，经过人为改造而逐渐形成。全区土壤可分为盐化潮土、盐化湿潮土和滨海盐土三个亚类。滨海新区土壤盐碱化是由于土壤及地下水中的盐分主要来自于海水，土壤积盐过程先于成土过程；不同盐碱度的土壤和不同矿化度的地下水，平行于海岸呈连续的带状分布，或不连续的带状分布；频繁的季节性积盐和脱盐交替过程；越趋向海岸，土壤含盐越重。滨海地区土壤平均含盐量在4%~7%左右，pH 值在8以上，含盐量大于0.1%的盐渍化土壤面积约为195890hm2，约占滨海新区总面积的86.3%。 7、生态 滨海新区范围内生态系统类型多样，区内现有天津古海岸与湿地国家级自然保护区、天津北大港湿地自然保护区。湿地类型多、分布广、水生生物及鸟类种类较丰富，各类湿地总面积659.4km 2 ，占新区总面积近30% ，是滨海新区重要的自然生态特征。 ● 天津古海岸与湿地国家级自然保护区 天津古海岸与湿地国家级自然保护区临渤海湾西岸，地处海河等河流的入海口，地势低洼。保护区属不连续、开放性类型，由贝壳堤区域和牡蛎滩、湿地区域组成。保护区范围涉及汉沽区、塘沽区、大港区、宁河县、东丽区、津南区的部分区域。 保护区以由贝壳堤、牡蛎滩构成的珍稀古海岸遗迹和湿地自然环境及其生态系统为主要保护和管理对象的国家级海洋类型区域。主要保护对象为贝壳堤、牡蛎滩古海岸遗迹和滨海湿地。据不完全统计保护区现有鸟类180多种；其中国家一级重点保护鸟类10余种，世界濒危鸟类红皮书中的濒危鸟类6种，亚太地区具有特殊意义迁徙水鸟名录中的鸟类5种；爬行类动物6种；两栖类动物4种；甲壳类8种；环节类2种；哺乳类动物5目6科13种；软体类2纲19科28种；鱼类7目9科50种；昆虫类10目56科155属164种；植物种类44科114属165种。 天津古海岸与湿地国家级自然保护区不仅对研究古地理、古气候、海洋生态、海陆变迁等学科具有重要的科学价值，是研究、教学、科研的基地，而且是不可再生的难得宝地。区内的七里海湿地还栖息和生长着多种珍稀野生动植物。该保护区的建立对研究海陆变迁和滨海湿地生态系统均具有重要意义。 根据《天津市生态用地保护红线划定方案》古海岸与湿地国家级自然保护区主导功能为调节气候、净化环境、保护生物多样性；划定范围核心区：自然保护区核心区和缓冲区，面积8755公顷；控制区：自然保护区实验区，面积27158公顷；总面积35913公顷。 本项目距离最近的敏感区域为古海岸与湿地国家级自然保护区7号控制区（贝壳堤上古林区域），距离古海岸与湿地国家级自然保护区7号控制区（贝壳堤上古林区域）30m，在保护区范围之外。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 滨海新区下辖18个街镇，分别是塘沽街道、杭州道街道、新河街道、大沽街道、新北街道、北塘街道、胡家园街道、汉沽街道、寨上街道、茶淀街道、大港街道、古林街道、海滨街道、杨家泊镇、太平镇、新城镇、小王庄镇、中塘镇。 截至2017年，滨海新区辖7个功能区，分别是天津经济技术开发区、天津港保税区、滨海高新区、东疆保税港区、中新天津生态城、中心商务区、临港经济区。 2、社会经济结构 滨海新区作为全国经济增长极的极化效应显著增强，对区域发展辐射带动作用更加突出。主动对接非首都功能疏解，与京冀有关地区深入开展合作，在产业协同发展、交通一体化、生态环境保护三个重点领域取得重大突破。全面推进与在京央企的合作，引进来自北京的重点项目近 2000个，实际到位资金2300亿元。天津滨海—中关村科技园建设全面展开，未来科技城建设全面提速。京滨城际铁路启动建设，津冀港口资源优化迈出重要步伐。区域空气、水污染防治联动协作取得成效。实施京津冀区域一体化通关模式，海铁联运、空铁联运服务持续向京冀腹地延伸，服务辐射能力显著增强。积极应对经济下行和各种困难挑战，打出系列政策组合拳，加大供给侧结构性改革力度，稳增长调结构促转型，发展质量与效益明显提高。投资发挥了重要的拉动作用，实际利用外资 332.5 亿美元，实际利用内资 3120 亿元。产业结构进一步优化，第三产业增加值占地区生产总值的比重达到 39.5%，三年提高7 个百分点。财政收入年均增速高于地区生产总值 2.4 个百分点，2016 年一般公共预算收入达到 1338 亿元，是 2013 年的 1.5 倍。城乡居民人均可支配收入年均分别增长9.5%和 9.6%。节能减排完成全市下达的目标任务。 3、教育 2017年，新建、改扩建中小学、幼儿园200所，全面完成学前教育“三年行动计划”。完成中小学校舍安全加固工程，义务教育学校全部通过现代化达标验收。积极引进优质教育资源，南开中学滨海生态城学校、天津实验中学滨海学校开工建设。创新职业教育模式，成立了物流、机电等7个职教联盟。被评为全国“两基”工作先进地区、全国社区教育实验区和我市首批全国义务教育基本均衡发展区。 4、医疗卫生 滨海新区开工建设天津医科大学中新天津生态城医院、空港国际医院、区疾病预防控制中心等医疗设施，大港中医院、港口医院、塘沽安定医院等新建、改扩建项目投入使用。一批街镇卫生院、社区卫生服务中心、村卫生室完成标准化建设。实施公立医院升级工程，第五中心医院通过“三甲”医院评审，泰达医院升为“三级”医院。成功引进高端民营医院和境外高端社区卫生服务机构。基层医疗机构基本药品零差率销售实现城乡全覆盖。建立人口服务管理中心。全面完成国家免费孕前优生检查试点任务和妇女儿童健康行动计划。 5、古林工业区概况 古林工业园区位于大港东南部的古林街工农村和上古林村，是滨海新区统一规划的工业园区之一。园区北临港东新城，南至大港油田建设公司，西接海洋工业园区，东至大港区界。毗邻大港大学城、大港开发区、石化基地、油田城区。园区规划总用地为 428 公顷。古林工业园区是以自行车、化工、新型建材、电子工业、缝纫工业和工艺品制造业等产业为龙头的工业区。 6、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类功能区；根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区划分，本项目所在区域为3类声环境功能区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): (1) 环境空气质量现状调查与分析： 本评价引用2017年天津市环境保护局环境空气中常规监测污染因子年均值监测数据，其统计情况见表8。 表8 滨海新区环境空气常规监测因子监测结果统计表 月份; PM2.5 （μg/m3）; PM10 （μg/m3）; SO2 （μg/m3）; NO2 （μg/m3）; CO （mg/m3）; O3 （μg/m3）. 半年; 70; 107; 20; 53; 2.9; 190. 标准; 35; 70; 60; 40; 4.0; 160. 根据上述数据可见，2017年常规大气污染物PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3等四项大气污染常规因子中，SO2、CO、O3能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，NO2、PM10、O3、PM2.5不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 根据以上数据分析：说明该地区环境质量现状有待改善。根据环发[2012]130号关于印发《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的通知，天津市属于大气污染重点区域，监测数据客观的反映了天津市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着天津市重化工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据津政发[2013]35号《天津市人民政府关于印发天津市清新空气行动方案的通知》和美丽天津“一号工程”的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染和严把燃煤质量关等实施清新空气行动，加快以细颗粒物（PM2.5）为重点的大气污染治理，切实改善环境空气质量，空气质量将逐渐好转。 (2) 声环境质量现状调查 2018年3月12日～3月13日天津志成新材料科技有限公司委托天津蓝宇环境监测有限公司对本区周围区域声环境质量进行了环境质量现状监测。天津蓝宇环境监测有限公司出具了《检测报告》（津蓝环检180312-2）。声环境现状监测结果及达标情况见表9。 表9 厂界噪声现状监测结果一览表 单位:dB(A) 监测点; 时间 2018年; 昼间; 夜间. 监测值; 标准值; 达标情况; 监测值; 标准值; 达标情况. 厂界东; 3月12日; 53.2; 65; 达标; 44.8; 55; 达标. 3月13日; 53.7; 达标; 45.1; 达标. 厂界南; 3月12日; 52.1; 达标; 44.2; 达标. 3月13日; 52.6; 达标; 44.1; 达标. 厂界西; 3月12日; 52.4; 达标; 44.4; 达标. 3月13日; 52.3; 达标; 44.5; 达标. 厂界北; 3月12日; 53.6; 达标; 44.7; 达标. 3月13日; 53.3; 达标; 44.7; 达标. 由上表可见，各厂界噪声监测值昼间在52.1dB(A)～53.7dB(A)之间，夜间在44.1～45.1dB(A)之间，可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求。 因此，本项目所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目选址位于天津市滨海新区古林工业区海盛路701号4号厂房，通过对本项目的现场踏勘及有关资料，项目所在地周围无文物保护单位、饮用水源区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区。因此本项目主要保护目标见表10。 表10 主要环境保护目标及保护级别 环境要素; 保护目标; 相对与本项目; 保护对象; 保护级别. 方位; 距离. 大气环境; 建北里; S; 470m; 居民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 工农村; SW; 490m; 居民. 大港区滨海第四学校; S; 1000m; 师生. 欣欣小区; S; 1300m; 居民. 建国村; S; 1700m; 居民. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 3类功能区标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | 根据项目所在区域环境功能区划和环境质量标准要求，确定本次评价执行以下标准： 1、环境空气：本项目处于环境空气二类功能区，环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。具体标准见表11所示。 表11 环境空气质量标准 污染因子; 浓度限值（mg/m3）; 标准. 小时平均; 日平均; 年平均. SO2; 0.50; 0.15; 0.06; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. NO2; 0.20; 0.08; 0.04. PM10; /; 0.1; 0.07. PM2.5; /; 0.075; 0.035. NOx; 0.25; 0.10; 0.05. 2、声环境：项目厂界及厂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 根据项目工艺类型、污染源产生及排放特点，确定本评价执行以下污染物排放标准： 1、废气：项目筛分、分装、储料仓产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。厂房无组织粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 2、噪声：建筑施工厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)；营运期间厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 3、固废：营运期一般工业固废处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)标准及其修改单要求。生活垃圾处置执行《天津市生活废弃物管理规定》（2008年5月1日）。 污染物排放标准值见表12-14所示。 表12 废气排放标准汇总表 序号; 污染源; 污染物; 浓度限值; 标准值来源. 1; 筛分、分装、储料; 颗粒物; 15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准. 2; 厂房; 颗粒物; 无组织排放周界外浓度≤1.0 mg/m3. 表13 噪声排放标准一览表 时段; 标准限值; 单位; 执行标准. 昼间; 夜间; dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准排放限值. 运营期; 65; 55. 施工期; 70; 55; 《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）排放限值. 表14 固体废物控制标准 项目; 污染物; 执行标准. 工业固废; 一般工业固废; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)标准及其修改单要求(参照). 职工生活; 生活垃圾; 《天津市生活废弃物管理规定》. |
| 总量控制指标 | 根据本项目特点，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量控制原则，建议本项目污染物排放总量控制指标为COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房进行粉煤灰空心微珠的分装与储存。 项目生产流程分为原料输送及储运、筛分、分装三个部分。 1、原料输送及储运 项目通过密闭的运输罐车将火电厂粉煤灰空心微珠原料运输至厂房外，通过罐车经密闭管道气力输送至储料仓内暂存。 项目共设3个原料储料仓，每个储料仓平均1天上料一次，一次进料时间为1h，则每年进料时间约为260h×3=780h。 本工序产污节点为：储料仓上料时仓顶排气口产生的粉尘。 2、筛分 本项目粉煤灰微珠（原料）用于混凝土生产的，不需进行筛分工序，用于其他用途的需要进行筛分工序。 项目设3个原料储料仓，其中最东侧的原料储料仓储存的原料不需筛分，直接包装，其他2个原料储料仓储存的原料需经过筛分。 原料通过密闭螺旋输送机从储料仓底部输送至筛分机内进行1次筛分，筛下物为产品，直接落入筛分机自带的料斗内暂存。筛上物收集后作为副产品外售搅拌站作为混凝土骨料。 项目共设1个筛分机，筛分机每天工作4h，则每年筛分时间约为260d×4h/d=1040h。 本工序产污节点为：筛分过程产生的粉尘；筛分机、螺旋输送机运行时产生的噪声。 3、分装 储料仓暂存后或筛分后的成品进入包装区进行包装。 不需要筛分的原料直接通过密闭螺旋输送机从储料仓底部输送至吨包机进行包装；筛分后的原料通过筛分机自带的料斗下部连接的密闭螺旋输送至吨包机（大包装）或小包装机（小包装）进行包装。 原料均从包装机上方落料，吨包袋四个提手先挂在包装机自带的四个钩子上，吨包袋的口与包装机落料口连接，之后进行分装。分装后用叉车堆存在厂房内，定期外售。项目共设3台包装机，3台包装机同时运行，则每年包装时间约为1040h。 本工序产污节点为：包装过程产生的粉尘；包装机、螺旋输送机运行时产生的噪声。 项目工艺流程及排污节点图见图2所示。 图2 生产工艺流程及产污环节流程图

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： 本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房，厂房已经建成，本项目拟在厂房内建设三个储料仓，储料仓高于厂房，储料仓经厂家加工完毕后，通过汽车运输至厂区，储料仓所对应的厂房位置进行破顶，之后用吊车将储料仓放入厂房内，进行安装加固等。因此本项目施工期的建设包括厂房内各设备的安装、储料仓所在位置厂房的破顶、储料仓安装等内容。 本工程施工期对周围环境的影响主要体现在施工扬尘（施工车辆、破顶、安装储料仓）和少量机械产生的噪声、固体废物和废水等。 1、废气：项目破顶产生的扬尘、运输过程中有尘埃散逸；汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。 2、废水：运输车清洗产生废水；施工人员生活污水。 3、噪声：装载机、吊车和各种运输车辆产生的噪声。 4、固废：破顶产生的废建筑废料；施工人员的生活垃圾。 二、营运期主要污染工序 1、废气：筛分过程产生的粉尘；包装过程产生的粉尘；上料时储料仓仓顶产生的粉尘。 2、废水：本项目无废水产生。 3、噪声：本项目噪声主要来源于筛分机、包装机、螺旋输送机、风机等生产设备产生的机械噪声，声级值在65-85dB(A)。 4、固体废物：除尘器收集的除尘灰、职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储料仓仓顶 | 颗粒物 | 6700mg/m3，62.7t/a | 67mg/m3，0.627t/a |
|  | 筛分机、包装机 | 颗粒物 | 6000mg/m3，149.8t/a | 60mg/m3，1.498t/a |
|  | 厂房 | 颗粒物 | 0.005kg/h，0.01t/a | 0.005kg/h，0.01t/a |
| 水 污 染 物 | － | － |  | － |
| 固 体 废 物 | 生活办公 | 生活垃圾 | 1.04t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 210.375t/a |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于筛分机、包装机、螺旋输送机、风机等生产设备生产的噪声，声级值在65-85dB(A)。 项目厂房结构为钢结构，项目设备多集中在厂区东南侧，因此，本项目提出的降噪措施为：项目选用低噪声设备，项目东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料；项目设备均采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施。 采取措施后厂界噪声贡献值≤55dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目占地为工业用地，项目建设不改变土地性质；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性；项目厂区周边、道路两侧、厂界因地制宜种植树木，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，可以改善周围生态环境。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房，厂房已经建成，本项目拟在厂房内建设三个储料仓，储料仓高于厂房，储料仓经厂家加工完毕后，通过汽车运输至厂区，储料仓所对应的厂房位置进行破顶，之后用吊车将储料仓放入厂房内，进行安装加固等。因此本项目施工期的建设包括厂房内各设备的安装、储料仓所在地厂房的破顶、储料仓安装等内容。 本工程施工期对周围环境的影响主要体现在施工扬尘（施工车辆、破顶、安装储料仓）和少量机械产生的噪声、固体废物和废水等。 1、施工期废气对周围环境的影响分析 施工期废气主要为：项目破顶产生的扬尘、运输过程中有尘埃散逸；汽车运送建筑材料引起道路扬尘等。 建设单位应严格按照津市建交委《建设施工二十一条禁令》、天津市人民政府令[2006]100号《天津市建设工程施工现场防治扬尘管理暂行办法》、天津市人民政府令[2013]35号《天津市清新空气行动方案》、天津市人民政府办公厅发〔2012〕87号《天津市2012-2020 年大气污染治理措施》、《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）、津政办发〔2016〕89号《天津市人民政府办公厅关于印发天津市重污染天气应急预案的通知》、津人发[2002]19号《天津市大气污染物防治条例》、津建质安〔2013〕773号《市建设交通委关于印发建设工程施工扬尘治理实施方案的通知》等相关要求进行强化管理，做好汽车运输材料引起道路扬尘的处理措施等工作，强化环保管理。 (1)对施工场地进行压实硬化和定期洒水。施工场地、施工道路的扬尘可用洒水和清扫的措施予以有效抑止。有关试验表明，在施工场地每天洒水抑尘作业4~5次，其扬尘造成的TSP 污染距离可缩小到20~50m范围。要特别注意对施工场地内运输通道的及时清扫和冲洗，以有效的减少汽车行驶扬尘。 (2)施工时遇有4级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，施工工地应停止土石方施工。 (3)运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，以尽量减少道路扬尘产生量；运输材料尽量用帆布等做到较好地被覆，避免敞开式运输。 (4)施工渣土外运车辆应加盖篷布，减少沿路遗洒。 (5)施工现场禁止烧煤、沥青、油毡、橡胶、塑料、垃圾及其它产生有毒、有害烟尘或恶臭气体的物质。 (6)施工单位要文明施工，及时清运建筑垃圾，土方和物料堆存应采取蓬布覆盖或表面洒水抑尘等措施。 通过加强施工现场管理，切实落实以上控制措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，施工期扬尘污染属于短期污染，会随着施工结束而消失，重点做好防护措施后，不会对环境造成大的影响。 综上所述，通过采取一定切实有效的污染防治措施，施工扬尘的污染完全可以得到有效的控制，施工期废气对大气环境影响不大。 2、施工期废水对周围环境的影响分析 施工期产生的废水主要为建筑施工废水和施工人员生活污水，环评建议建设方加强施工现场管理，对建筑废水进行沉淀处理后循环使用，项目施工人员生活办公用水依托现有供水、排水系统。 因此，实施以上措施后，项目施工废水对周围环境影响较小。 3、施工期噪声对周围环境的影响分析 噪声污染是施工期的主要环境问题，主要声源有：装载机、吊车和各种运输车辆，声级为80～90dB（A），项目施工期采取如下措施： ①控制作业时间：禁止在12:00～14:00、22:00~次日6:00期间作业，禁止在中考及高考期间施工；如因连续浇筑和特殊需要必须连续作业的需在施工前三日内到环境保护局备案，经环保主管部门同意后方可施工。 ②人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 ③加强环境保护管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向环境保护局申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期（土石方阶段、结构阶段、装修阶段）可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取防治环境污染的措施，经过当地环保局审查备案后方可开工。 ④建立“公众参与”的监督制度。 ⑤合理布设施工场地及设备，确保施工厂界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值要求。 经采取上述措施后，项目建设施工期对周边敏感点影响轻微。同时施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。并且伴随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以该项目对周围声环境影响较小。 4、施工期固体废物对周围环境的影响分析 施工期会产生一定的固体废物，主要来源于施工破顶产生的废建筑废料、生活垃圾。 ①建筑废料：废料主要来自于施工坡顶作业，包括废彩钢板等。因此，应在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，并作好地面的防渗漏处理；另外，建筑废料可以回收利用的回收利用，无法再次利用的运至政府部门指定的建筑废料堆放场处置。 ②生活垃圾：生活垃圾由施工单位集中，收集后堆放于环卫部门规定地点，由环卫部门收集处理。 综上所述，施工期产生的固体废物对环境的影响较小。 5、施工期生态影响分析 根据现场调查，该项目占地区无植被覆盖。建设方应做到科学施工，严格管理，采用先进技术，提高工效，缩短工期以尽早结束施工过程，减少施工期对环境造成的影响。 综上所述，本项目施工期不对区域环境产生明显影响，且随着施工期的结束而结束。

营运期环境影响分析： 1、环境空气影响分析 本项目废气污染源为：筛分过程产生的粉尘；包装过程产生的粉尘；上料时储料仓仓顶产生的粉尘。 （1）上料时储料仓仓顶产生的粉尘 项目设3个原料储料仓，原料粉煤灰利用压缩气将其打入储料仓内。储料仓仓顶呼吸口会产生粉尘，原料粉煤灰储料仓仓顶粉尘产生量参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中3121水泥制造品业：物料输送、储存工序粉尘产污系数为2.09kg/t水泥（粉煤灰仓粉尘产排污系数参考该系数），则本项目粉煤灰储料仓进料时呼吸孔粉尘产生量为：2.09kg/t粉料×3万t/a=62.7t/a。原料仓进料时间780h/a，项目针对原料仓仓顶粉尘采取的措施为：三个原料储料仓仓顶呼吸口处连接管道，经引风机引入一台布袋除尘器处理，处理达标后通过1根15m排气筒排放。处理风量12000m3/h，过滤面积98m2，滤袋120条。则项目原料储料仓粉尘产生浓度为：6700mg/m3，布袋除尘器处理效率99%，则原料储料仓粉尘排放浓度为：67mg/m3，排放速率为0.804kg/h（0.627t/a）。排放浓度及速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求：15m排气筒，颗粒物允许排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3。 (2)筛分、包装过程产生的粉尘 项目筛分过程产生粉尘，根据类比《工业污染核算》 中筛分产生浓度：筛分5000mg/m3，年工作1040h。 项目设3个包装机，2个吨包机、1个小包装机。项目包装过程，储料仓中的原料通过密闭螺旋输送至吨包机（大包装）或小包装机（小包装）进行包装。原料均从包装机上方落料，吨包袋四个提手先挂在包装机自带的四个钩子上，吨包袋的口与包装机落料口连接，之后进行分装。原料落料过程产生的粉尘浓度1000mg/m3。年工作1040h（三台包装机同时生产）。 综上，筛分、包装年工作共2080h。 项目针对筛分、包装粉尘采取的措施为： 筛分机（密闭）盖上设集气口，通过集气管道收集粉尘。 3台包机上各安装1个集气罩（共三个），其中2个吨包机集气罩上分别设2个集气口（共4个），1个小包装机集气罩上设一个集气口。 3台包装机落料口（双层）处设收集管道直接收集粉尘（3处管道集气口）。 以上废气收集后均通过管道排入一台布袋除尘器处理。处理达标后通过一根15m排气筒排放，处理风量12000m3/h，过滤面积98m2，滤袋120条。则项目筛分、包装粉尘产生浓度为：6000mg/m3，产生量149.8t/a，布袋除尘器处理效率99%，则原料储料仓粉尘排放浓度为：60mg/m3，排放速率为0.72kg/h（1.498t/a）。排放浓度及速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求：15m排气筒，颗粒物允许排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3。 本项目周边200m范围内主要为企业厂房，其建筑物约8~10m，本项目排气筒高度为15m。满足排气筒高度应高出周围200m半径范围内建筑物5m以上的规定，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)对排气筒高度设置要求。 综上可知，本项目共设2根15m排气筒，2根排气筒之间的距离小于30m，因此需要等效，等效排气筒排放速率为1.524kg/h，等效排气筒高度为：15m。因此，项目2根排气筒等效后，排放速率仍满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 (2)厂房无组织粉尘 项目包装过程产生的未被集气罩收集的粉尘，按无组织计，产生量约为0.005kg/h。项目厂房密闭，定期洒水抑尘，粉尘在车间内自然沉降。 本次评价根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的估算模式，对本项目大气评价范围内各项污染物落地浓度进行预测，根据工程分析，本项目工艺废气预测因子源强如下。 表15 本项目有组织废气源强汇总 污染源; 废气量; 排气筒 高度m; 排气筒 内径m; 烟气出口温度℃; 预测因子; 源强（kg/h）. 储料仓废气排气筒; 12000m3/h; 15; 0.4; 20; PM10; 0.804. 筛分、分装废气排气筒; 12000m3/h; 15; 0.4; 20; PM10; 0.72. 表16 本项目无组织排放污染物源强参数表 污染源; 污染物; 排放速率; 源释放高度; 矩形面源长; 矩形面源宽. 厂房; TSP; 0.005kg/h; 8.4m; 80m; 30m. 预测结果见下表。 表17 储料仓废气有组织工艺废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离; PM10. C mg/m3; Pi%. 100; 0.01462; 3.25. 200; 0.01796; 3.99. 300; 0.01897; 4.22. 400; 0.01816; 4.04. 500; 0.01722; 3.83. 600; 0.01602; 3.56. 700; 0.01558; 3.46. 800; 0.01617; 3.59. 900; 0.017; 3.78. 1000; 0.01725; 3.83. 1100; 0.0169; 3.76. 1200; 0.01641; 3.65. 1300; 0.01621; 3.6. 1400; 0.01655; 3.68. 1500; 0.01671; 3.71. 1600; 0.01673; 3.72. 1700; 0.01664; 3.7. 1800; 0.01646; 3.66. 1900; 0.01622; 3.6. 2000; 0.01594; 3.54. 2100; 0.01557; 3.46. 2200; 0.0152; 3.38. 2300; 0.01482; 3.29. 2400; 0.01445; 3.21. 2500; 0.01408; 3.13. 标准限值; 0.45. 最大浓度; 0.01909; 4.24. 出现距离; 331m. 表18 筛分、分装废气有组织工艺废气估算模式计算结果表 距源中心下风向距离; PM10. C mg/m3; Pi%. 100; 0.000589; 2.91. 200; 0.000712; 3.57. 300; 0.000758; 3.78. 400; 0.000732; 3.61. 500; 0.000646; 3.43. 600; 0.000645; 3.19. 700; 0.000628; 3.1. 800; 0.000589; 3.22. 900; 0.000543; 3.38. 1000; 0.000538; 3.43. 1100; 0.000519; 3.36. 1200; 0.000511; 3.27. 1300; 0.000521; 3.23. 1400; 0.000525; 3.29. 1500; 0.000524; 3.32. 1600; 0.000519; 3.33. 1700; 0.000511; 3.31. 1800; 0.000502; 3.28. 1900; 0.000491; 3.23. 2000; 0.000479; 3.17. 2100; 0.000465; 3.1. 2200; 0.000452; 3.02. 2300; 0.000439; 2.95. 2400; 0.000426; 2.88. 2500; 0.000414; 2.8. 标准限值; 0.45. 最大浓度; 0.01709; 3.8. 出现距离; 331m. 表19 无组织估算模式计算结果表 距源中心下风向距离; TSP. C mg/m3; Pi%. 100; 0.01054; 1.17. 200; 0.0107; 1.19. 300; 0.0109; 1.21. 400; 0.009119; 1.01. 500; 0.007321; 0.81. 600; 0.005898; 0.66. 700; 0.004827; 0.54. 800; 0.004044; 0.45. 900; 0.003446; 0.38. 1000; 0.002973; 0.33. 1100; 0.002607; 0.29. 1200; 0.002307; 0.26. 1300; 0.002058; 0.23. 1400; 0.001851; 0.21. 1500; 0.001677; 0.19. 1600; 0.001527; 0.17. 1700; 0.001398; 0.16. 1800; 0.001285; 0.14. 1900; 0.001187; 0.13. 2000; 0.001102; 0.12. 2100; 0.001029; 0.11. 2200; 0.000964; 0.11. 2300; 0.000907; 0.1. 2400; 0.000854; 0.09. 2500; 0.000806; 0.09. 标准限值; 0.9. 最大浓度; 0.01136; 1.26. 出现距离; 160m. 经预测，本项目工艺废气经15 米高排气筒排放的颗粒物有组织排放最大落地浓度较低，且占标率均小于10%。满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 项目排放无组织粉尘最大地面浓度为0.01136mg/m3。满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求，即无组织颗粒物浓度限值≤1.0mg/m3。 综上所述，本项目采取相应措施后，对大气环境影响较小。 （3）防护距离 ①大气防护距离 本项目大气环境防护距离根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式计算。经预测，本项目污染物均无超标点，因此不设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据计算，本项目厂房内粉尘排放速率为0.005kg/h。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 3840-1991）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算： QcCm=IA(B×Lc+0.25×r2)0.5×LD 式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，μg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表20。 表20 项目颗粒物卫生防护距离的影响因子 污染源; 污染物名称; 生产单元占地面积（m2）; 排放速率（kg/h）; 风速（m/s）; 卫生防护距离计算值（m）; 卫生防护距离（m）. 厂房; TSP; 2400; 0.005; 3.1; 0.445; 50. 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定以及计算结果，确定以本项目确定本项目卫生防护距离为50m。 根据现场调查可知，项目厂界外50m的范围内无学校、医院、住宅等敏感点，距离项目最近的敏感点为南侧470m处的建北里，满足本次环境影响评价卫生防护距离的要求。 2、水环境影响分析 本项目无废水产生（项目厂房内无卫生间，依托厂房外天津市港德工贸有限公司卫生间）。厂房地面清理为擦洗，无废水排放。 本项目租用的天津市港德工贸有限公司4号厂房已经采取了相应的防渗措施。 综上所述，本项目污水合理处置，且租用的厂房已采取相应防渗措施，因此，该项目的建设不会对水环境造成影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声主要来源于筛分机、包装机、螺旋输送机、风机等生产设备产生的机械噪声，声级值在65-85dB(A)。 本项目废气处理设备：两台布袋除尘器位于厂房外，东南侧，布袋除尘器风机也位于厂房外，其余设备均位于厂房内，主要集中在厂房东南侧。 项目厂房结构为钢结构，项目设备多集中在厂区东南侧，因此，本项目提出的降噪措施为：项目选用低噪声设备，项目东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料；项目设备均采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施。 本项目噪声源强及降噪措施见表。 表21 项目噪声源强及降噪措施一览表 污染源; 数量(台); 治理措施; 治理后dB(A); 排放方式. 筛分机; 1; 基础减振、厂房隔声、东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料; 80; 间断. 包装机; 3; 基础减振、厂房隔声、东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料; 60; 间断. 螺旋输送机; 6; 基础减振、厂房隔声、东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料; 65; 间断. 风机; 2; 消声器; 60; 间断. 根据建设项目声源特征，结合《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）选用点源预测模式，预测项目噪声对厂界的贡献值。预测结果如下。 表22 噪声源对厂界影响预测结果 厂界; 贡献值; 背景值; 预测值. 昼间dB(A). 东厂界; 51.08; 53.70; 55.59. 南厂界; 42.37; 52.60; 52.99. 西厂界; 34.20; 52.40; 52.47. 北厂界; 39.52; 53.60; 53.77. 由上表可知，本项目噪声源对厂址四界处贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。本项目最近的环境保护目标为南侧470米的建北里，在厂界噪声实现达标排放的前提下，经过距离衰减，预计噪声排放不会对环保目标产生明显不利影响。 4、固体废物影响分析 本项目建成后，主要固体废弃物为除尘器收集的除尘灰、职工生活垃圾。 项目筛分过程筛上物2t/a，作为副产品外售搅拌站作为混凝土骨料。不按固体废物处置。 除尘器收集的除尘灰210.375t/a。用塑料袋收集后外售搅拌站作为混凝土骨料。 项目职工生活办公产生的生活垃圾，按每人0.5kg/d计算，产生量1.04t/a，统一收集后，交由环卫部门处置。 综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 5、生态影响分析 本项目占地为工业用地，项目建设不改变土地性质；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性。 综上可知，本项目不会对区域的生态造成不利影响。 6、选址可行性分析 （1）规划合理性分析 本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房（厂房租赁合同见附件）。 天津市国土资源和房屋管理局为天津市港德工贸有限公司出具了房地产权证（房地证津字第109010914063号）：土地用途为工业工地。 天津市滨海新区规划和国土资源管理局为天津市港德工贸有限公司出具了建设工程规划许可证（编号：2013大港建证0040）。该公司新建钢材、五金库房项目四、五、六符合规划要求。 综上所述，本项目选址可行。 （2）周边环境敏感性分析 本项目所处地理位置优越，交通发达、信息畅通。项目周围无珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。 （3）卫生防护距离分析 本项目卫生防护距离取值为50m。项目厂界50米范围内无居民住宅、医院、学校等环境敏感点，距离本项目最近的敏感点为南侧470m处的建北里，项目选址符合卫生防护距离要求。 综上所述，本项目选址可行。 7、平面布置合理性分析 本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房，在厂房内进行生产（项目废气处理设施设置于厂房东南侧，位于厂房外），本项目厂房内分为原料储存及筛分区、包装区、副产品堆存区、成品存放区、包装袋存放区。厂房东侧从南至北依次为：原料储存及筛分区、包装区、副产品堆存区；成品存放区位于厂房西侧，包装袋存放区位于厂房北侧。 综上所述，该项目平面布置合理。 8、污染源及环境监测计划 8.1 污染源监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的要求，本项目为非重点排污单位，本项目涉及的污染源为废主要污染源。因此，本项目污染源监测内容、监测频次、采样方法见下表。 表23 运营期常规污染源监测计划一览表 序号; 监测内容; 监测项目; 监测因子; 监测频次; 采样方法; 监测技术. 1; 废气; 无组织; 厂界; 颗粒物; 1次/年; 监测方法执行 HJ/T 55 的规定; 手工监测. 有组织; 筛分、包装废气排气筒排放口; 颗粒物; 1次/年; 采样按 GB/T 16157、HJ/T 397 规定执行; 手工监测. 储料仓仓顶废气排放口; 颗粒物; 1次/年; 采样按 GB/T 16157、HJ/T 397 规定执行; 手工监测. 2; 噪声; 厂界（厂界外1m）噪声; 等效连续A声级; 1次/季; －; 手工监测. 8.2 环境质量监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）中的要求，企业应自行监测周边环境质量。 表24 本项目周边环境质量影响自行监测内容 序号; 监测内容; 监测因子; 监测点位; 监测频次; 采样方法. 1; 大气环境; PM10、SO2、NO2、CO、O3、TSP; 本项目厂界处; 1次/年; 参照 HJ/T 194 等执行. 2; 噪声; 等效连续A声级; 厂址四界外1m; 1次/年; -. 9、总量控制分析 本项目从源头上削减污染物排放量。对各工序污染源均采取了相应有效的治理措施，实现了各类污染物的达标排放，有效控制了各类污染物的排放量。 本项目不涉及锅炉，工艺废气中污染物仅为颗粒物，无SO2、NOx产生。项目生产无废水产生，生活办公污水水质简单，水量少，在厂房内泼洒抑尘，因此无废水排放。 综上，本项目投入使用后污染物排放总量为：SO20t/a，NOx0t/a，COD0t/a，氨氮0t/a。 10、环保投资估算 本项目采取的环保设施运营期废气治理、噪声治理、固废堆放以及厂区绿化等。本项目环保投资20万元。各项环保措施及投资估算见下表。 表25 环保设施投资比例表 环保设施名称; 处理对象; 环保投资(万元). 废气; 布袋除尘器、废气收集管道、集气罩、15m排气筒; 储料仓仓顶废气、筛分、包装废气; 15. 噪声; 基础减振、消声器、隔声材料; 设备噪声; 5. 合计; 20. 项目总投资480万元，其中环保投资20万元，占总投资的4.2%。结合该项目的实际情况，该投资额能够满足环保治理需求。因此，环保投资基本可行。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储料仓仓顶 | 颗粒物 | 三个储料仓仓顶呼吸口处分别连接管道，经引风机引入一台布袋除尘器处理，布袋除尘器处理效率大于99%，处理达标后通过1根15m高排气筒排放。 （储料仓仓顶负压吸风收尘装置3套；集管道3套；布袋除尘器1套；15m排气筒1根） | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求：15m排气筒，颗粒物允许排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3。 |
|  | 筛分机、包装机 | 颗粒物 | 收集措施： ①筛分机密闭，筛分机盖上设一个集气口，集气口通过集气管道收集废气；②3台包机上各安装1个集气罩（共三个），其中2个吨包机集气罩上分别设2个集气口（共4个），1个小包装机集气罩上设一个集气口。③3台包装机落料口（双层）处设收集管道直接收集粉尘（3处管道集气口）。集气效率均大于90%。 处理措施： 以上废气收集后均通过管道排入一台布袋除尘器处理。处理效率大于99%，处理达标后通过1根15m高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求：15m排气筒，颗粒物允许排放速率3.5kg/h，排放浓度120mg/m3。 |
|  | 厂房 | 颗粒物 | 厂房密闭、定期洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准要求：颗粒物浓度≤1.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | - | - | - | - |
| 固 体 废 物 | 员工生活办公 | 生活垃圾 | 当地环卫部门清运 | 合理处置 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 塑料袋收集后外售减半站作为混凝土骨料 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于筛分机、包装机、螺旋输送机、风机等生产设备生产的噪声，声级值在65-85dB(A)。 项目厂房结构为钢结构，项目设备多集中在厂区东南侧，因此，本项目提出的降噪措施为：项目选用低噪声设备，项目东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料；项目设备均采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施。 采取措施后厂界（厂界外1m）噪声贡献值≤55dB(A)。项目厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A） |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目占地为工业用地，项目建设不改变土地性质；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性；项目厂区周边、道路两侧、厂界因地制宜种植树木，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，可以改善周围生态环境。 |  |  |  |  |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：年产3万吨微珠分装及储存项目 （2）建设单位：天津志成新材料科技有限公司 （3）建设性质：新建 （4）工程投资：总投资480万元，其中环保投资20万元，占总投资的4.2%。 （5）建设地点及周边关系：本项目选址位于天津市滨海新区古林工业区海盛路701号4号厂房，厂址中心地理坐标：东经117°29'35.23"，北纬38°48'43.35"。项目北侧、东侧、南侧均为天津市港德工贸有限公司厂房、西侧为园区路，隔路为空地。 （6）项目用地：本项目占地2400m2，占地性质为工业用地。 （7）建设内容及建设规模：本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房建设1条微珠分装及储存生产线，年分装、储存3万吨微珠。 （8）劳动定员及工作制度：项目劳动定员为8人，实行1班8小时工作制，年运行260天。 2、项目衔接 （1）给排水 ①给水：项目用水依托天津市港德工贸有限公司，由滨海新区古林工业区集中供水系统提供 ②排水：项目无废水产生。 （2）供电 项目依托天津市港德工贸有限公司，由滨海新区古林工业区供电系统提供 （3）供热及制冷 项目生产不需用热、制冷，厂房内员工冬季取暖采用电暖气、夏季制冷用采用电风扇。 3、区域环境质量概况 区域环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 区域声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 4、污染防治措施可行性及环境影响分析结论 （1）大气防治措施及环境影响分析结论 本项目废气污染源为：筛分过程产生的粉尘；包装过程产生的粉尘；储料仓仓顶上料时产生的粉尘。 项目设3个原料储料仓，原料粉煤灰利用压缩气将其打入储料仓内。储料仓仓顶呼吸口会产生粉尘，项目针对原料仓仓顶进料粉尘采取的措施为：三个原料储料仓仓顶呼吸口处连接管道，经引风机引入一台布袋除尘器处理，处理达标后通过1根15m排气筒排放。排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 项目针对筛分、包装粉尘采取的措施为： 筛分机（密闭）盖上设集气口，通过集气管道收集粉尘。 3台包机上各安装1个集气罩（共三个），其中2个吨包机集气罩上分别设2个集气口（共4个），1个小包装机集气罩上设一个集气口。 3台包装机落料口（双层）处设收集管道直接收集粉尘（3处管道集气口）。 以上废气收集后均通过管道排入一台布袋除尘器处理。处理达标后通过一根15m排气筒排放。排放浓度、排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 经预测，本项目工艺废气15 米高排气筒排放的颗粒物有组织排放最大落地浓度均较低，且占标率均小于10%。满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 本项目周边200m范围内主要为企业厂房，其建筑物约8~10m，本项目排气筒高度为15m。满足排气筒高度应高出周围200m半径范围内建筑物5m以上的规定，符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)对排气筒高度设置要求。 项目包装过程产生的未被集气罩收集的粉尘，按无组织计，厂房密闭，定期洒水抑尘，经预测，项目厂房排放无组织粉尘最大地面浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准要求。 综上，项目废气在采取处理措施后，对周围环境的影响较小。 - （2）废水防治措施及环境影响分析结论 本项目无废水产生。本项目租用的天津市港德工贸有限公司4号厂房已经采取了相应的防渗措施。 综上所述，本项目污水合理处置，且租用的厂房已采取相应防渗措施，因此，该项目的建设不会对水环境造成影响。 - （3）噪声防治措施及环境影响分析结论 本项目噪声主要来源于筛分机、包装机、螺旋输送机、风机等生产设备生产的噪声。项目选用低噪声设备，项目东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料；项目设备均采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施，厂界噪声贡献值≤55dB(A)。厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB3096-2008）中3类功能区标准排放限值。 综上，本项目噪声在采取措施后，不会对周围声环境产生明显影响。 - （4）固体废物防治措施及环境影响分析结论 项目除尘器收集的除尘灰，用塑料袋收集后外售搅拌站作为混凝土骨料。项目职工生活办公产生的生活垃圾交由环卫部门处置。 综上可知，本项目营运期间产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境造成二次污染。 （5）生态影响分析结论 本项目占地为工业用地，项目建设不改变土地性质；所在地无珍稀物种以及自然保护区等环境敏感区，不会影响生物多样性；项目厂区周边、道路两侧、厂界因地制宜种植树木，绿化后将起到抑尘降噪、美化环境的作用，可以改善周围生态环境。 综上可知，本项目不会对区域的生态造成不利影响。 （6）大气防护距离及卫生防护距离 本项目不需要设置大气防护距离；本项目以生产车间及粉尘收集房设置50m的卫生防护距离。 距离本项目最近的敏感点为南侧470m处的建北里，项目选址符合卫生防护距离要求。 5、选址及平面布置合理性分析结论 （1）选址可行性分析结论 本项目租用天津市港德工贸有限公司4号厂房（厂房租赁合同见附件）。 天津市国土资源和房屋管理局为天津市港德工贸有限公司出具了房地产权证（房地证津字第109010914063号）：土地用途为工业工地。 天津市滨海新区规划和国土资源管理局为天津市港德工贸有限公司出具了建设工程规划许可证（编号：2013大港建证0040）。该公司新建钢材、五金库房项目四、五、六符合规划要求。 综上所述，本项目选址可行。 （2）平面布置合理性分析结论 本项目厂区布局紧凑，原料及成品在厂房内的转移畅通。项目平面布置合理。 6、政策符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013年修正)》，该项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目；且本项目不在《天津市禁止制投资项目清单（2015年版）》内。因此，该项目符合国家和地方产业政策。 7、总量控制结论 本项目总量控制指标：SO20t/a，NOx0t/a，COD0t/a，氨氮0t/a。 8、项目可行性结论 本项目平面布置合理，满足卫生防护距离要求；项目建设过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施的基础上，污染物能够做到达标排放，措施可行；项目的建设对环境影响较小，从环境保护的角度认为，本项目建设是可行的。 二、建议 1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放； 2、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护部门的联系； 3、确保卫生防护距离内不建设居民区等环境敏感点。 三、建设项目竣工环境保护验收内容： 表26 建设项目竣工环保验收内容一览表 项目; 污染物; 环保措施; 数量; 标准限值; 验收标准. 废气; 储料仓; 颗粒物; 三个储料仓仓顶呼吸口处分别连接管道，经引风机引入一台布袋除尘器内处理，布袋除尘器处理效率大于99%，处理达标后通过1根15m高排气筒排放; 储料仓仓顶负压吸风收尘装置3套；集管道3套；布袋除尘器1套；15m排气筒1根; 15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 筛分机、包装机; 颗粒物; 收集措施： ①筛分机密闭，筛分机盖上设一个集气口，集气口通过集气管道收集废气；②3台包机上各安装1个集气罩（共三个），其中2个吨包机集气罩上分别设2个集气口（共4个），1个小包装机集气罩上设一个集气口。③3台包装机落料口（双层）处设收集管道直接收集粉尘（3处管道集气口）。集气效率均大于90%。 处理措施： 以上废气收集后均通过管道排入一台布袋除尘器处理。处理效率大于99%，处理达标后通过1根15m高排气筒排放; 筛分机集气管道1套；包装机上方集气罩3个，集气罩上方集气口5个，包装机落料口收集管道3处。布袋除尘器1套；15m排气筒1根; 15m排气筒，排放速率3.5kg/h，排放浓度120 mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准. 厂房; 颗粒物; 车间密闭、定期洒水抑尘; －; 颗粒物浓度≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准. 废水; －; －; －; －; －. 噪声; 设备噪声; 等效声级; 项目选用低噪声设备，项目东南侧厂房钢结构外侧安装隔声材料；项目设备均采取基础减振、维护保养、厂房隔声等措施; －; 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008) 3类标准. 固体废物; 生活办公; 生活垃圾; 当地环卫部门清运; －; －. 除尘器; 除尘灰; 塑料袋收集后外售减半站作为混凝土骨料. 防渗; 厂房地面已全部采用水泥硬化处理，渗透系数≤10-7cm/s。. 其他; 卫生防护距离50m，卫生防护距离内不建设居民区等环境敏感点. 环保总投资; 20万元（包括环境管理费用）.

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系简图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。