瑞腾博远工程材料有限公司防水卷材、工程橡胶系列产品建设项目

建设项目竣工环境保护验收信息公示

根据《关于规范建设单位自主开展建设项目竣工环境保护验收的通知》和建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》及阜城县行政审批局的要求，瑞腾博远工程材料有限公司于2018年12月24日至2019年1月18日对《瑞腾博远工程材料有限公司防水卷材、工程橡胶系列产品建设项目》的验收内容进行了公示。

一、建设项目名称及概要

瑞腾博远工程材料有限公司防水卷材、工程橡胶系列产品建设项目位于河北阜城经济开发区西区，顺达路北面，项目中心地理位置坐标为北纬37°53’06.01”，东经116°10’29.91”。项目总投资21000万元，其中实际环保投资340万元，租赁长城鑫瑞鑫通讯设备有限公司阜城分公司的部分闲置场地（租赁协议见附件）新建生产车间1座、租赁办公楼1栋，建筑面积39000m2，用地性质为建设用地。购置高聚物（SBS）改性沥青防水卷材生产线、氯化聚乙烯防水卷材生产线、塑料防水板生产线、橡胶止水带生产线、桥梁伸缩缝生产线、桥梁支座生产线及公用辅助设备等共计350台（套），形成年产高聚物（SBS）改性沥青防水卷材2000万平米、氯化聚乙烯防水卷材1000万平米、EVA防水板1000万平米、ECB防水板1000万平米、橡胶止水带100万米、桥梁支座800吨、桥梁伸缩缝5万米的生产能力。

二、建设项目的建设单位的名称和联系方式

- 建设单位：瑞腾博远工程材料有限公司

联 系 人：韩经理

联系电话：13903280964

电子信箱：1277849141@qq.com

- 建设项目“三同时”执行情况

| 类别 |  | 污染源 | 污染物 | 治理措施 |  | 验收标准 |  | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 改性沥青防水卷材生产 | 沥青保温、配料、混料、浸油、涂油 | 颗粒物 | 集气罩+布袋除尘器+15m排气筒（2-1#） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中二级标准要求 |  | 较原有措施更严格：颗粒物、沥青烟、苯并[a]芘和非甲烷总烃废气经收集后进“旋风分离+过滤器+冷凝+电捕油+冷凝+UV光氧催化装置”处理后经35m高排气筒排放 |
|  |  |  | 沥青烟 | 防水卷材专业环保设备（集气装置+油气分离+电捕油+UV光氧催化装置）+15m排气筒（2-2#） |  |  |  |  |
|  |  |  | 苯并[a]芘 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中其他行业标准限值 |  |  |
|  | 塑料防水板生产 | 挤出塑化、热熔复合工序 | 非甲烷总烃 | 集气装置+UV光氧催化装置+15m排气筒 |  |  |  | 已落实 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2相关标准 |  |  |
|  | 止水带生产 | 炼胶工序（密炼、配料、开炼） | 颗粒物 | 袋式除尘器 | 集气装置15m排气筒 | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”排放限值的要求 | 已落实 |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 | UV光氧催化装置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求 | 已落实 |  |
|  |  | 硫化工序 | 非甲烷总烃 | 集气装置+UV光氧催化装置+15m排气筒 |  | 《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB27632-2011)表5“轮胎企业及其他制品企业炼胶、硫化装置”排放限值的要求 |  | 已落实 |
|  |  |  | H2S |  |  | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准限值要求 |  | 已落实 |
|  |  |  | 臭气浓度 |  |  |  |  |  |
|  | 机加工 | 焊接工序 | 烟尘 | 移动式焊烟净化器 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中标准要求 |  | 已落实 |
|  |  | 抛丸工序 | 粉尘 | 布袋除尘器+15m排气筒 |  |  |  | 变更为外协 |
|  | 伸缩缝及支座 | 喷漆、烘干 | 喷漆颗粒 | 水幕除尘器+UV光氧催化装置+15m排气筒 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中颗粒物（染料尘）二级标准要求 |  | 已落实 |
|  |  |  | 苯 |  |  | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1 “表面涂装业”污染物排放标准要求 |  |  |
|  |  |  | 甲苯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二甲苯 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
| 废气 | 导热油炉 |  | 颗粒物 | 燃用清洁能源天然气+10m排气筒 |  | 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值 |  | 已落实 |
|  |  |  | SO2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NOX |  |  |  |  |  |
| 废水 | 生活废水 |  | COD SS 氨氮 | 经化粪池处理后排入阜城县污水处理厂进一步处理 |  | 《污水综合排放标准》（GB8978－1996）表4中三级标准，同时满足阜城县污水处理厂进水水质要求 |  | 已落实 |
|  | 水幕循环水槽 |  | PH值 COD 氨氮 | 水幕除尘器配套循环水槽，定期清理漆渣和补充新水 |  | —— |  | 已落实 |
| 噪声 | 生产设备 |  | 等效 A声级 | 基础减振、厂房隔声等 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准 |  | 已落实 |
| 固废 | 改性沥青防水卷材生产 |  | 原料包装废物 | 送废品回收站进行回收再利用 |  | —— |  | 已落实 |
|  |  |  | 电捕沥青渣 | 返回到改性沥青搅拌罐 |  |  |  | 已落实 |
|  |  |  | 滑石粉除尘粉尘 | 回用于生产 |  |  |  | 已落实 |
|  |  |  | 清罐油泥 | 返回到搅拌储罐内进行回用 |  |  |  | 已落实 |
|  | 机加工 |  | 废乳化液 | 暂存在危废间，定期送具有相关处理资质单位进行安全处置 |  | —— |  | 已落实 |
|  | 机加工 |  | 废润滑油 |  |  |  |  | 已落实 |
|  | 喷漆 |  | 漆渣 |  |  |  |  | 已落实 |
|  |  |  | 废纤维过滤棉 |  |  |  |  | 已落实 |
|  |  |  | 漆桶 |  |  |  |  | 已落实 |
|  | 橡胶产品生产 |  | 边角料 | 外售综合利用 |  | —— |  | 已落实 |
|  |  |  | 不合格产品 |  |  |  |  | 已落实 |
|  | 机加工 |  | 下脚料 | 回收出售加以综合利用 |  | —— |  | 已落实 |
|  | 机加工 |  | 抛丸除锈粉尘 | 回收用于制作混凝土砌块 |  | —— |  | 抛丸工序变更为外协 |
|  | 密炼工序 |  | 密炼粉尘 | 返回混炼车间进行回用 |  | —— |  | 已落实 |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾处理 | 交由环卫部门统一处理 |  | —— |  | 已落实 |

四、验收组意见

本项目已于2018年12月22日通过验收组验收评审会，根据验收组意见，本项目实施了相应的环保措施，基本符合阜城县行政审批局对该项目环评的批复要求；监测结果表明，各污染源均达标排放。建议该项目通过竣工环境保护验收。

五、公众提出意见的主要方式

提出意见的公众可与建设单位取得联系，联系方式见第二条。提出意见的起止时间2018年12月24日至2019年1月18日，提出意见的方式为电话联系、写信、发送电子邮件、传真、见面约谈等。

瑞腾博远工程材料有限公司

2018年12月24日