建设项目环境影响报告表

项目名称：博野县会宁食品有限公司年产500吨糕点加工项目

建设单位(盖章)：        博野县会宁食品有限公司

编制日期：2019年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 博野县会宁食品有限公司年产500吨糕点加工项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 博野县会宁食品有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 王会宁 |  |  | 联系人 | 王会宁 |  |
| 通讯地址 | 博野县于堤村南 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13633321818 |  | 传 真 | —— | 邮政编码 | 071300 |
| 建设地点 | 博野县于堤村南现有厂区内 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 博野县行政审批局 |  |  | 批准文号 | 博野行审备字[2018]147号 |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | C1411糕点面包制造 |  |
| 占地面积 (平方米) | 3350 |  |  | 绿化面积 (平方米) | —— |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保 投资(万元) |  | 10 | 环保投资占 总投资比例 | 20% |
| 评价经费 (万元) | / |  |  | 预期 投产日期 | 2019年6月 |  |
| 工程内容及规模： 一、项目建设背景 博野县会宁食品有限公司成立于2003年7月，企业位于博野县于堤村南。博野县会宁食品有限公司蛋糕生产项目于2016年12月办理了现状评估报告并取得了博野县环境保护局的备案意见。 根据《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，该项目不属于限制类、淘汰类建设项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录》(2014年版)中项目；不属于《保定市产业政策目录负面清单》中的限制类、淘汰类项目。本项目已在博野县行政审批局备案(博野行审备字[2018]147号，见附件)，故本项目符合国家与地方的产业政策要求。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关政策和法律法规规定，该项目应进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部令第44号)的要求，该项目不属于手工制作或单独分装类，属于“三、食品制造业-11方便食品制造-除手工制作或单独分装类”应编制环境影响报告表。博野县会宁食品有限公司委托河北晶淼环境咨询有限公司承担“博野县会宁食品有限公司新建捆扎绳加工项目”的编制工作。接受委托后，我单位组织持证人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了该项目的环境影响报告表。 二、现有工程基本情况 (1)项目名称：博野县会宁食品有限公司蛋糕生产项目 (2)建设单位：博野县会宁食品有限公司 (3)建设性质：新建（现状评估） (4)项目投资：现有工程总投资50万元，其中环保投资8万元，占总投资的16%。 (5)建设地点：本项目位于博野县于堤村村南，中心地理坐标为：东经115°19′50.55″，北纬38°32′21.08″。 (6)建设内容及规模：现有工程占地面积3350m2，建设生产车间、办公用房、库房等。现有工程可达到年产蛋糕180吨、蛋黄酥60吨的生产规模。 (8)劳动定员及工作制度：本项目劳动定员30人，年工作300天，每天工作8小时。 (9)现有工程项目组成及工程内容 现有工程主要组成及工程内容如表1所示。 表1 本项目组成及工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 生产车间1座，购置打蛋机、糕点成型机等生产设备16台(套). 2; 储运工程; 库房一座. 3; 配套工程; 综合办公室1座. 4; 公用工程; 供水：由于堤村供水管网提供。. 排水：无生产废水产生和排放，生活盥洗污水排入化粪池定期清掏，防渗旱厕定期清掏。. 供电：由博野县供电网提供。. 供热及制冷：生产使用燃气热风旋转炉加热，办公、生活冬季取暖和夏季制冷均使用分体空调。. (10)主要生产设备 现有工程主要生产设备如表2所示。 表2 现有工程主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 打蛋机; 1; 台/套. 2; 糕点成型机; 2; 台/套. 3; 热风旋转炉; 6; 台/套. 4; 和面机; 3; 台/套. 5; 其他辅助设备; 4; 台/套. 6; 合计; 16; 台/套. (11)现有工程原辅材料及能源消耗 现有工程主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 表33 主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 原辅料; 面粉; 82.5; t/a; 袋装外购. 2; 鸡蛋; 66; t/a; 箱装外购. 3; 白砂糖; 63; t/a; 白色颗粒，袋装外购. 4; 色拉油; 16.5; t/a; 桶装外购. 5; 能源; 水; 842; m3/a; 由于堤村供水管网提供. 6; 电; 8.8; 万kWh/a; 由博野县供电网供给. 7; 天然气; 1.6; 万m3/a; LNG储气瓶. (12)总量控制指标 根据《博野县会宁食品有限公司蛋糕生产项目环境影响登记表》及其备案意见，现有工程主要污染物总量控制指标为COD 0t/a、NH3-N 0t/a、SO2 0.0109t/a、NOX 0.0327t/a。 三、本项目基本情况 (1)项目名称：博野县会宁食品有限公司年产500吨糕点加工项目 (2)建设单位：博野县会宁食品有限公司 (3)建设性质：改扩建 (4)项目投资：本项目总投资50万元，其中环保投资10万元，占总投资的20%。 (5)建设地点：本项目位于博野县于堤村村南博野县会宁食品有限公司现有厂区内，中心地理坐标为：东经115°19′50.55″，北纬38°32′21.08″。本项目地理位置见附图1。 (6)项目占地：本项目位于博野县会宁食品有限公司现有厂区内，无新增占地。 (7)建设内容及规模：本项目对现有库房进行改造，将现有库房改造扩建为库房及生产车间，购置主要生产设备及辅助设备30台（套）。建设完成后全厂总建筑面积为3000平方米。本次扩建项目建成后可达到年产糕点500吨的生产规模，全厂达到年产糕点680吨的生产规模。 (8)劳动定员及工作制度：本项目职工由场内调剂，无新增劳动定员，年工作300天，每天工作8小时。 三、项目组成及工程内容 本项目主要组成及工程内容如表4所示，主要建(构)筑物如表5所示。 表4 本项目组成及工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 改建综合生产车间1座，购置生产设备30台(套)。. 2; 储运工程; 改建综合库房，位于综合车间内. 3; 配套工程; 综合办公室1座（利旧）. 4; 公用工程; 供水：依托现有工程供水管网提供。. 排水：无新增生产废水和生活废水。依托厂区现有防渗旱厕及化粪池，定期清掏。. 供电：由博野县供电网提供。. 供热及制冷：生产使用燃气旋转烤炉及燃气隧道炉，办公、生活冬季取暖和夏季制冷均使用分体空调。. 5; 环保工程; 废气：燃气旋转烤炉及燃气隧道炉的烟气收集后，经高效油烟净化装置处理后通过15m高排气筒排放。 废水：无废水外排。 噪声：基础减振，厂房隔声等。 固废：残次品统一收集后外售；废弃外包装物收集后外售。. 表5 全厂工程主要建(构)筑物一览表 序号; 项 目; 建筑面积（m2）; 备注. 1; 现有生产车间; 800; 现有. 2; 综合生产车间; 生产车间; 800; 改建. 3; 库房; 1000; 现有及改建. 4; 综合办公室; 400; 现有. 合计; 3000; /. 本项目位于现有厂区内，无新增占地。其中办公室位于厂区南部，现有生产车间位于厂区东部、综合车间位于厂区西侧及北侧，仓库位综合车间的一层及二层，大门位于厂区西南部。厂区布局紧凑，办公区、仓储区及生产区区分开来，原料及成品在各车间的转移畅通，项目平面布置合理。具体厂区平面布置示意图见附图2。 四、主要生产设备 现有工程共有生产设备16台（套），本次扩建项目新增主要生产设备及配套设施30台（套），扩建后全厂共有主要生产设备及配套设施46台（套）。扩建后全厂主要生产设备如表6所示。 表6 扩建后全厂主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 打蛋机; 3; 台/套. 2; 糕点成型机; 7; 台/套. 3; 热风旋转炉; 16; 台/套. 4; 和面机; 5; 台/套. 5; 燃气隧道炉; 1; 台/套. 6; 糕点冷却塔; 2; 台/套. 7; 包装机; 8; 台/套. 8; 其他辅助设备; 4; 台/套. 9; 合计; 46; 台/套. 五、产品方案、原辅材料及能源消耗 (1)产品方案 本次扩建项目产品方案如表7所示。 表7 本扩建项目产品方案 序号; 名称; 生产规模; 单位. 1; 糕点; 500; t/a. 扩建完成后，全厂可达到年产糕点680吨。 (2)主要原辅材料及能源消耗 本次扩建项目主要原辅材料及能源消耗情况如下表所示。 表8 扩建项目主要原辅材料及能源消耗 序号; 名称; 消耗量; 单位; 备注. 1; 原辅料; 面粉; 200; t/a; 袋装外购. 2; 鸡蛋; 150; t/a; 箱装外购. 3; 白砂糖; 40; t/a; 白色颗粒，袋装外购. 淀粉; 100; t/a; 袋装外购. 4; 色拉油; 20; t/a; 桶装外购. 5; 电; 18.8; 万kWh/a; 由博野县供电网供给. 6; 天然气; 10; 万m3/a; LNG储气瓶装，单瓶75kg最大储存量为10瓶. 六、公用工程 (1)给排水 ①给水：项目用水由于堤村供水管网提供。本次改扩建无新增职工，项目产品为无水蛋糕等糕点，因此本次改扩建项目无新增用水量。 ②排水：项目办公生活依托现有工程；厂区防渗旱厕及化粪池，定期清掏，无新增废水产生及排放。 (2)供电：本项目用电由博野县供电网提供，年用电量为18.8万kWh。 (3)供热及制冷：本项目生产过程用燃气旋转炉及隧道炉加热，办公、生活冬季取暖和夏季制冷均使用分体空调。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、本项目所在厂区为老厂区，建立于2003年，2016年12月办理了现状评估登记表并取得了备案意见。 2、现有工程污染物产生排放情况 根据博野县会宁食品有限公司提供的《检测报告》（HBZRHB0120170095），现有工程污染物产生排放情况如下： (1)废气：根据检测报告检测结果，现有工程天然气炉燃烧废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB3/1640-2012）相关标准限值。 (2)废水：无生产废水产生。厂区产生的废水主要为职工盥洗废水，水量少全部排入化粪池定期清掏。 (3)噪声：根据检测报告检测结果，厂区四至噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。 (4)固废：现有固废主要为职工生活垃圾及生产过程产生的残次品和废弃外包装，其中生活垃圾由环卫部门定期清运，残次品统一收集后外售，废弃外包装收集后外售。固废得到妥善处置，不会对环境造成二次影响。 |  |  |  |  |  |  |

- 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 一、地理位置 博野县隶属于河北省保定市，地处河北中部，保定市南部东，黑龙港流域北端。北距保定50公里，西南距石家庄100公里，北距北京200公里。东与蠡县交界，西与安国市毗邻，北与清苑县接壤，南与衡水市的安平县、饶阳县相连。朔州至黄骅港铁路(简称朔黄铁路)呈东西方向穿境而过，总面积340平方公里。 本项目位于博野县北杨镇于堤村南，厂址中心地理坐标为东经115°19′50.55″，北纬38°32′21.08″。项目厂区北侧隔林地为于堤村住宅，厂区东侧及南侧为住宅，西侧隔乡村道路为住宅。距离本项目最近的环境敏感点为项目南侧5m的于堤村。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 二、地形地貌 博野县全境属太行山东麓山脉平原，境南北狭长，除西部有两条状风沙高地(面积14700m2)外，其余均为平坦壤地。地势中北部西高东低，南部和西南部自西南向东北倾斜。地面高程(黄海)在19米—30米之间，坡降为1/3000。 本项目所在区域地势平坦。 三、气候气象 博野县属欧亚东部温带半湿润季风区，大陆性季风气候显著，冬季受高纬度干冷气团影响，盛行大陆吹向海洋的干冷冬季风；夏季受低纬度暖湿气团影响，盛行由海洋吹向大陆的湿热夏季风；春秋则为过度性季节，常有南北风交替现象。故四季分明：春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。 博野县累年平均气温12℃。7月份温度最高，月平均气温26.2℃，1月份温度最低，月平均气温-4.6℃，气温年度差30.8℃。多年极端最高气温41.7℃(72年7月5日)，多年最低气温-22.8℃(70年1月4日)。 博野县年平均降水量452.3毫米，年内降水变化为一峰一谷型。冬季降水少，平均降水量11.4毫米，占年降水量的2%，夏季多雨，平均降水量340.6毫米，占年降水量的73%。而7月至8月降水量289.5毫米，占全年降水量的63.8%。 博野县主导风向为南、西南风。多年平均风速1.8米/秒，最大风速19米/秒，年平均静风频率为21.6%。 博野县初霜日平均在10月21日，终霜日平均在4月14日，最晚出现在4月26日。年平均无霜期约为189天，冻土期平均为每年11月至次年3月中旬，最大冻土深度61厘米。 表9 气候气象特征一览表 序号; 项 目; 单位; 数据; 序号; 项 目; 单位; 数据. 1; 年平均温度; ℃; 12; 6; 无霜期; d; 189. 2; 年平均降雨量; mm; 452.3; 7; 最大冻土深度; cm; 61. 3; 多年平均风速; m/s; 1.8; 8; 年极端最高温度; ℃; 41.7. 4; 主导风向; --; S-WS; 9; 年极端最低温度; ℃; -22.8. 5; 最大风速; m/s; 19. 四、水文地质 博野县境内地下水可分为四个含水层组，第一含水层组底板埋深20-60米，由西北向东南变厚；第二含水层组底板埋深140-220米，由北向南变厚；第三含水层组底板埋深300-400米；第四含水层组底板埋深500米。目前主要开采的是第一、第二含水层组的地下水。 五、地表水系 境内5条河渠横贯东西。行洪河、潴龙河，县界流程15.4公里。排水河道三条自北向南依次为孝义河，月明河，小白河。沙河干渠为行水河渠，县内渠长9.437公里。 境内主要河流有潴龙河，标准行洪流量3000立方米/秒，本县地下水资源丰富，全县现有机井4000多眼，为农业增产创造了条件。 本项目附近无地表水体，项目无废水外排。 六、植被及生物多样性 博野县主要农作物有小麦、玉米、谷子等。农副产品有柿子、苹果、梨、葡萄、红枣、桃、杏、核桃、板栗等各种干鲜果。家畜家禽有猪、羊、牛、驴、骡、马、兔、鸡、鸭、鹅等；驯化饲养的野生动物有狐、貂、貉等；驯化饲养的野生禽类有山鸡、火鸡、珍珠鸡、鹧鸪、鹌鹑及观赏鸟类。本项目所在区域无国家保护物种和珍稀动植物分布。 经调查，本项目所在区域周围无珍稀动植物种分布，也不在其它野生动物及鸟类迁徙通道上。 七、环境功能区划 本项目所在区域的环境空气质量功能区属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类功能区；本项目所在地区域地下水质量功能属《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类功能区；根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中声环境功能区分类规定，项目所在区域为2类功能区。

- 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： (1)环境空气质量现状 本次环境空气质量现状监测数据引用《博野县龙太塑料分色加工厂年分选8000吨塑料项目现状环境影响评估报告》检测报告(编号：JK-2016-HJ-11-57)中2016年10月29日~11月4日白庄村的监测数据，SO2 24小时平均浓度为0.002~0.039mg/m3，NO2 24小时平均浓度为0.013~0.043mg/m3，PM10 24小时平均浓度为0.134~0.149mg/m3，CO未检出，O3日最大8小时平均浓度为0.040~0.106mg/m3。根据以上数据分析可知，SO2、NO2、PM10、CO、O3满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。 (2)地下水环境质量现状 本项目评价区域内地下水水质符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 (3)声环境质量现状 项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析，项目所在地周围无文物保护单位、集中式饮用水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的环境敏感区。本项目主要保护目标见下表。 表10 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护 目标; 与厂址 相对方位; 距离m; 保护 对象; 保护级别. 环境空气; 于堤村; S; 5; 村民; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准. 地下水; 区域地下水; 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) Ⅲ类标准. 声环境; 区域声环境; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. 于堤村; N; 5; 村民; 《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类标准.

- 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3、本项目所在区域噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 表11 环境质量标准 类别; 评价因子; 标准限值; 备注. 环境 空气; 二氧化硫 (SO2); 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准. 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 (NO2); 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 一氧化碳 (CO); 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧 (O3); 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 地下水; pH; 6.5～8.5; 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类标准. 溶解性总固体; 1000mg/L. 耗氧量(CODMn法，以O2计); 3.0mg/L. 氨氮(以N计); 0.5mg/L. 总硬度(以CaCO3计); 450mg/L. 硝酸盐(以N计); 20.0mg/L. 亚硝酸盐(以N计); 1.0mg/L. 声 环境; 等效连续 A声级; 昼间; 60dB(A); 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类功能区标准. 夜间; 50dB(A). |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气：天然气旋转炉及隧道炉烟气颗粒物排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1干燥炉、窑(新建炉窑)排放限值，SO2、NOx排放执行《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表2新建炉窑排放限值。颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级无组织排放标准限值。烘焙产生的臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2二级标准要求。 2、噪声：运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 2、固废：固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发［2016］74号)及河北省环保厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》(冀节减办［2016］2号)要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOX、VOCS、颗粒物作为污染物总量控制因子。 本次扩建项目污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，TN：0t/a，SO2：0.545t/a，NOX：0.545t/a，颗粒物：0.068t/a，VOCS：0t/a。 改扩建完成后，全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD 0t/a、TN 0t/a、TP 0t/a、NH3-N 0t/a、SO2 0.556t/a、NOX 0.578t/a、VOCS 0t/a、颗粒物 0.070t/a。 |

- 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要生产无水类糕点，主要生产工艺图如下图所示： 粉尘、噪声、固废 噪声 废气、噪声 噪声 原料 配料、和面 成型 密闭式配料间 烘培 冷却 入库待售 包装 固废、噪声 图1 本项目生产工艺流程及排污节点图 配料：在密闭式配料间内，将鸡蛋、面粉、白砂糖、色拉油定量称量后配料，配料完毕后转至和面机。 成型：和面完毕后，将和面机的配料桶转至糕点成型机，经成型机注入糕点模具造型。 烘培：将注浆成型后的糕点转至燃气热风旋转炉或隧道炉，经燃气烟气热风直接加热烘培。 冷却：将烘培后的糕点，转至糕点冷却塔，进行风冷降温。 包装：将降温后的糕点转至包装机包装后入库待售。

主要污染工序： 1、施工期主要污染工序： 1、废气：主要为建筑材料装卸、运输过程中的尘埃散逸及运输车辆引起的道路扬尘等。 2、废水：车辆清洗废水、施工人员生活污水。 3、噪声：施工期作业机械如挖掘机、装载机、推土机等产生的噪声。 4、固废：施工期土建施工回填过程中产生的弃土及一些废建筑材料等，还有施工人员产生的少量生活垃圾。 2、运营期主要污染工序： (1)废气：本项目产生的废气主要为配料产生的少量颗粒物、糕点烘培工序燃气燃烧产生的烟气及糕点烘焙受热产生的香气（即臭气浓度）。 (2)废水：本项目无生产性废水产生，无新增劳动定员。 (3)噪声：本项目噪声主要为生产设备产生的机械噪声。 (4)固体废物：项目无新增劳动定员。本项目产生的固体废物主要为生产过程产生的残次品及废弃外包装物。

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘培工序 | 颗粒物 SO2 NOx 臭气浓度 | 2.0mg/m3，0.024t/a 1.0mg/m3，0.012t/a 15.58mg/m3，0.187t/a 3000（无量纲） | 2.0mg/m3，0.024t/a 1.0mg/m3，0.012t/a 15.58mg/m3，0.187t/a 1200（无量纲） |
|  | 配料无组织废气 | 颗粒物 | 0.008kg/h，0.019t/a | 0.008kg/h，0.019t/a |
| 固 体 废 物 | 烘培工序 | 残次品 | 1t/a | 0t/a |
|  | 生产过程 | 废弃外包装 | 5t/a | 0t/a |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为生产过程中产生的设备噪声，源强约为70-80dB(A)。通过采取选用低噪设备，设置基础减振等隔声降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，即：昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | 厂区地面、生产车间采用水泥硬化处理。 |  |  |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 项目为现有厂区，无新增占地，周围无自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源等。本项目不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目办公室等利旧，主要施工内容为对现有库房进行改建。 建设施工期污染源主要为施工噪声、施工扬尘、施工废水和建筑垃圾。分析工程施工期的环境影响并提出相应的污染防治措施和管理要求，可使项目建设造成的不利影响降到最低限度。 1、大气环境影响分析 本项目施工期间不设工人食堂，因此，本项目施工期间的废气主要来源于车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘，且产生的扬尘属无组织排放，会对周围环境产生一定的影响。根据《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》环发[2013]104号、2013年9月12号国务院办公厅发布《大气污染防治行动计划》、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，建设项目应加强施工扬尘防治管理工作，本项目施工期间应严格按照《河北省建筑施工扬尘治理新18条措施》和《保定市大气污染防治行动计划实施方案》中的有关规定，结合本项目的施工量，采取以下措施严格控制施工扬尘的产生： (1)施工现场及在建工程必须封闭围挡，严禁围挡不严或敞开式施工。 (2)工程施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。 (3)施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，加强雨天土方运输管理，严禁车体带泥上路。 (4)施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 (5)施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 (6)施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 综上所述，通过采取以上防尘措施及监督制度后能有效的减少场地扬尘的产生，对大气环境的影响较小，并且施工期是短暂的，随着施工期的结束，这种影响将消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。生活污水产生量小且水质简单，直接泼洒抑尘；施工废水主要为建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等。施工废水排入沉淀处理后用于场地泼洒抑尘，不外排。 综上所述，施工期产生的废水对环境的影响较小。 3、噪声影响分析 施工现场噪声主要是施工机械设备的噪声和汽车运输产生的噪声，声级值在80-95dB(A)之间。采用先进的低噪声施工设备和技术；合理布设施工场地及设备，高噪声设备应远离居住区及事业单位布置，确保施工噪声场界达标；合理安排施工时间和施工进度，严禁在12:00-14:00、22:00-6:00进行产生噪声污染的施工作业；提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度；加强环境保护管理部门的管理、监督作用；建立“公众参与”的监督制度。 综上所述，采取以上措施后施工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值，对周围环境影响较小，且施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而消失。 4、固体废物影响分析 施工期会产生一定的固体废物，主要为施工建筑垃圾、生活垃圾。 建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、废钢筋等。因此，应在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，并作好地面防渗措施；另外，生活垃圾由环卫部门清运；建筑垃圾由施工单位集中收集后堆放于城建部门规定地点。 综上所述，施工期产生的固体废物对环境无明显的影响

营运期环境影响分析： 一、环境空气影响分析 本项目废气主要为烘焙废气及配料产生的少量无组织颗粒物。其中烘焙废气主要污染物为颗粒物、SO2、NOx、臭气浓度。 (1)废气源强 烘焙废气：本次扩建增设10台天然气燃烧机及一套燃气隧道炉，糕点烘焙方式为热风直接烘烤，年运行2400小时，其主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。颗粒物排放系数参照《环境保护实用数据手册》，为2.4kg/万m3(天然气)。SO2、NOx排污系数参照《工业污染源产排污系数手册》(2010修订版)常压燃气锅炉，每燃烧1万m3天然气产生136259.17 m3烟气，SO2产生系数为0.02Skg/万m3天然气，S取60mg，则SO2产生系数为1.2kg/万m3天然气；NOx产生系数为18.71kg/万m3天然气。天然气年用量为10万m3，则颗粒物、SO2、NOx产生量分别为0.024t/a、0.012t/a、0.187t/a。经类比调查，同类糕点加工项目，糕点受热烘焙产生的臭气浓度约为3000（无量纲），主要成分为原料中的蛋白质及糖类成分受热产生的醇类、醛酮类、酯类等物质。天然气属于清洁能源，其燃烧产生的废气与糕点烘烤受热产生的臭气浓度经密闭式导管引至高效油烟净化装置后，经过15高排气筒排放。引风机风量为5000m3/h，高效油烟净化装置对此臭气浓度的去除效率约为60%。则污染物排放的预测浓度为：颗粒物2.0mg/m3、SO2 1.0mg/m3、NOx 15.58mg/m3、臭气浓度1200（无量纲）。其中颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1干燥炉、窑(新建炉窑)排放限值要求，SO2、NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表2新建炉窑排放限值要求，臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2二级相关标准限值要求。 (3)无组织废气 本项目配料在密闭配料间内，少量粉尘呈无组织形式排放，无组织逸散量约为0.019t/a，无组织排放速率为0.008kg/h。经预测，厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级无组织排放标准限值。 (4)大气环境影响评价等级 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表11 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表12 污染物评价标准 污染物名称; 功能区; 时间; 标准值(μg/m3); 标准来源. SO2; 二类限区; 一小时; 500.0; 《环境空气质量标准》 (GB 3095-2012). PM10; 二类限区; 日均; 150.0. NOx; 二类限区; 一小时; 250.0. ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表13 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称; 排气筒底部中心坐标(o); 排气筒底部海拔高度(m); 排气筒参数; 污染物名称; 排放速率. 经度; 纬度; 高度(m); 内径(m); 温度(℃); 流速(m/s). 排气筒; 115.33075; 38.539167; 24.0; 15.0; 0.4; 60.0; 22.17; PM10 SO2 NOx; 0.01kg/h 0.005kg/h 0.078kg/h. 表14 主要废气污染源参数一览表(矩形面源) 污染源名称; 坐标; 海拔高度/m; 矩形面源; 污染物; 排放速率. X; Y; 长度m; 宽度m; 有效高度m. 生产 车间; 115.33075; 38.539167; 24.0; 40; 10; 10.0; 颗粒物; 0.008kg/h. ⑤项目参数 估算模式所用参数见下表。 表15 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村/选项; 城市/农村; 农村. 人口数(城市人口数); /. 最高环境温度; 41.8 °C. 最低环境温度; -25.5 °C. 土地利用类型; 农田. 区域湿度条件; 中等湿度. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率(m); /. 是否考虑海岸线熏烟; 考虑海岸线熏烟; 否. 海岸线距离/km; /. 海岸线方向/o; /. ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax预测结果如下： 表16 Pmax预测和计算结果一览表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(μg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%). 1#排气筒; PM10; 450.0; 1.6021; 0.356. SO2; 500.0; 0.7891; 0.1578. NOx; 250.0; 12.4342; 4.9737. 生产车间; 颗粒物; 900.0; 47.932; 5.326. 根据以上分析，本项目Pmax最大值出现为生产车间无组织排放的颗粒物，Pmax值为5.326%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 (3)大气环境影响预测与评价 由上可知，本项目大气环境评价等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》 (HJ/T2.2-2018)的规定，大气评价等级为二级时，不进行进一步预测与评价以及大气环境防护距离确定。 本项目颗粒物、SO2、NOx排放浓度分别为：2mg/m3、1mg/m3、15.58mg/m3，其中颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1干燥炉、窑(新建炉窑)排放限值要求，SO2、NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表2新建炉窑排放限值要求。 因此，本项目产生的废气不会对周围环境空气产生明显影响。 (4)大气防护距离的确定 大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)推荐模式中大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气防护距离。计算结果以污染源中心点为起点的控制距离。对于超出厂界外的范围，确定为项目大气环境防护区域。 大气环境防护距离计算方法如下： 模型为SCREEN3模型(VERSION DATED 96043)。 计算选项：城市选项；测风高度=10 m；气象筛选=自动筛选，考虑所有气象组合。 计算点：为离源中心10m到5000m，在100m内间隔采用10m，100m以上采用50m。计算点相对源基底高均为0。 计算输出：经计算，无超标点。因此，本项目不需设大气环境防护距离。 (5)卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，依据本项目生产车间无组织排放源相关参数计算其卫生防护距离。计算公式如下： QcCm=1A(B⋅Lc+0.25r2)0.50⋅LD 式中：Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平。 根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见下表。 表17 卫生防护距离计算结果 污染物 单元; 污染物; 标准限值(mg/m3); 源强特征; 平均风速(m/s); 卫生防护距离计算值(m). 源强 (kg/h); 面积 (m2); 高度 (m). 生产车间; 颗粒物; 0.9; 0.008; 400; 7; 1.8; 5.979. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)相关规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此，本项目卫生防护距离设定生产车间边界外50m。距离本项目生产车间最近敏感点为南侧5m处的于堤村民居，经企业、评价单位及村委会代表一同走访调查，防护距离内的现有住户均一致认为自该企业开工建设以来至今，未对其周围居民生活造成影响，并一同签订了《关于同意博野县会宁食品有限公司在博野县于堤村村南生产经营及扩建的证明》。 因此，在周边住户同意该项目扩建的情况下，满足卫生防护距离要求。 表18 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级; 三级□. 评价范围; 边长=50km□; 边长5~50km□; 边长=5km. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; ＜500t/a. 评价因子; 其他污染物(非甲烷总烃); 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5. 评价标准; 评价标准; 国家标准; 地方标准; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 环境功能区; 一类区□; 二类区; 一类区和二类区□. 评价基准年; (2017)年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据; 现状补充监测□. 现状评价; 达标区□; 不达标区. 污染源 调查; 调查内容; 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□; 拟替代的污染源□; 其他拟建、在建项目污染源□; 区域 污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS □; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网络模型□; 其他 □. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km□. 预测因子; 预测因子(颗粒物）; 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%; C本项目最大占标率＞100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率＞10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%□; C本项目最大占标率＞30%□. 非正常排放1h浓度贡献值; C非正常最大占标率≤100%□; C非正常最大占标率＞100%□. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%□; K＞-20%□. 环境监测计划; 污染源监测; 监测因子：(颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃); 有组织监测□ 无组织监测; 无监测□. 环境质量监测; 监测因子：(); 监测点位数(); 无监测. 评价结论; 环境影响; 可以接受不可以接受□. 大气环境防护距离; 距(生产车间)厂界最远()m. 污染源年排放量; SO2：(0.012)t/a; NOx：(0.187)t/a; 颗粒物：(0.024)t/a. 二、水环境影响分析 本项目无新增职工，无生产性废水产生。 因此，本项目不会对区域水环境产生明显不利影响。 三、声环境影响分析 本项目主要噪声为生产设备运行时产生的噪声，声压级为70~80dB(A)，通过选用低噪声设备，基础减震降低噪声，并经过厂房隔声等措施后，厂界噪声贡献值≤50dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准。经预测，噪声经建筑隔声及距离衰减后，不会影响于堤村声环境功能区使用功能。 因此，本项目不会对区域声环境产生明显影响。 四、固体废物影响分析 本项目固废主要为生产过程中产生的残次品及废弃外包装。 生产过程产生的残次品约为产量的0.2%，即1t/a，统一收集后外售；废弃外包装产生量为5t/a，统一收集后外售。 因此，本项目产生的固体废物均能够妥善处理，对周围环境无明显影响。 五、厂址选择合理性分析 该项目位于博野县于堤村村南，项目生产车间50米卫生防护距离范围内居民均同意企业本项目在生产经营，并共同签订了《关于同意博野县会宁食品有限公司在博野县于堤村村南生产经营及扩建的证明》（见附件）。 本项目平面布局合理，生产、生活及仓储分开，方便管理，项目工艺流程设置合理，可实现工艺的流畅运行，方便工人操作。 综上所述，从环境保护角度分析，在企业周边居同意的情况下本项目选址可行，平面布置合理。 五、环境风险分析 本项目使用燃气为液化天然气储气瓶储存，厂区内最大储存量为750kg。天然气属于易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。 （1）物质风险识别 项目环境风险评价物质风险识别范围包括：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1，对其按有毒有害、易燃易爆物质逐个分类识别判定。 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)附录A.1中物质危险性判定标准见表19。 表19 物质危险性标准 项目; LD50(大鼠经口)mg/kg; LD50(大鼠经皮)mg/kg; LC50(大鼠吸入，4小时)mg/L. 有毒物质; 1; <5; <1; <0.1. 2; 5<LD50<25; 10<LD50<50; 0.1<LD50<0.5. 3; 25<LD50<200; 50<LD50<400; 0.5<LD50<2. 易燃物质; 1; 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质. 2; 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质. 3; 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质. 爆炸性; 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质. 本项目涉及的危险物质主要物料为天然气，按照《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)标准，天然气属于甲B类火灾危险物质。 表20 甲烷理化性质和危险特性 物质; 理化性质; 易燃易爆性; 毒性. 甲烷; 无色无臭气体，熔点-182.5℃；闪点-188℃；临界压力4.59Mpa；沸点-161.5℃；相对空气密度0.55；爆炸上限15%；爆炸下限5.3%；最大爆炸压力0.717Mpa；临界温度-82.6℃；引燃温度538℃。; 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火和热源有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧等其它强氧化剂接触剧烈反应。; 甲烷对人体基本无毒，但浓度高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达到25-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、心率失调。若不及时脱离，可窒息死亡。. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中附录A.1物质危险性判定标准，可判定天然气及其主要成分甲烷为易燃、易爆物质，发生泄漏后与空气混合有爆炸危险性。 （2）重大危险源识别 根据《危险化学品重大危险源辩识》(GB18218-2009)和《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)的有关规定，重大危险源的辨识依据是物质的危险性及其数量，当危险物质在生产场所和贮存区各单元中的数量超过临界量时，即被确定为重大危险源。本项目厂区内液化天然气最大储存量为0.75t，天然气储存临界量为50t，因此本项目不属于重大危险源。 （3）最大可信事故 根据已有的天然气事故调查案例分析及危险因素识别，天然气事故一般为输送介质从管道内泄露，但考虑该工程中天然气管道为地下敷设且距离较短，气体泄露爆炸可能性影响较小，所以针对本项目运行特点及天然气储量状况确定最大可信事故为液化天然气储气瓶阀门损坏，从而造成大量天然气的泄露、燃烧或爆炸。压力容器的阀门意外破裂后，若天然气直接点燃，产生喷射火焰。喷射火焰的热辐射会导致烧伤甚至死亡。若天然气没有立即点燃，高压下释放出来的天然气湍流喷射扩散，形成可爆炸云团，当这种云团点燃或爆炸时，会产生一种敞口的爆炸蒸汽烟云或形成闪烁火焰；在闪烁火焰范围内的人群会受到伤害，甚至死亡；当产生敞口爆炸蒸汽烟云时，其压力波可使烟云以外的人受到伤害。 根据类比调查结果，此类火灾和爆炸事故的发生概率为1.2×10-6次/a。 （4）泄漏量 本项目厂区内液化天然气最大储量为0.75t，并且严格按照施工规范进行设计与施工，在储罐区按规范建造混凝土防护堤，并且厂区的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。对于液化天然气储气瓶泄漏引起的爆炸事故，本次评价假定液化天然气储气瓶最大储量的4%泄露发生蒸汽云爆炸，即天然气泄漏量为30kg。 （5）风险事故后果预测 液化天然气的泄露是引发天然气火灾、包装的先导因素，储气罐或管线封闭不严或其他事故均可能导致天然气泄露。本评价对泄漏后的天然气爆炸冲击波进行计算，给出泄漏的天然气在理想状态下产生的伤害程度，以此来说明拟建工程天然气泄漏后发生爆炸对环境的影响情况，项目天然气的主要成份为甲烷。 爆炸事故产生的冲击波对人员具有强伤害作用，为估算爆炸所造成的人员伤亡情况，一种简单但较为合理的预测程序是将爆炸源周围划分为死亡区、重伤区、轻伤区和安全区。 对于天然气爆炸事故可采用蒸汽云爆炸伤害模型。蒸汽云爆炸的能量常用TNT当量描述，即参加爆炸的可燃气体释放的能量折合为能释放相同能量的TNT炸药的量。TNT当量由下式计算： WTNT＝aWfQf/QTNT 式中：WTNT－蒸气云的TNT当量，kg； a－蒸气云的TNT当量系数，3%； Wf－蒸气云中燃料的总质量，kg； Qf－燃料的燃烧热，MJ/kg； QTNT－TNT的爆炸热，取4.52MJ/kg； 对于地面爆炸，由于地面反射作用使爆炸威力几乎加倍，一般应乘以地面爆炸系数1.8。 目前对爆炸所产生的冲击波超压一般都是按照相同能量的TNT爆炸所产生的超压来确定，超压对人体的伤害见表21。 表21 冲击波超压对人体的伤害作用 超压（kPa）; 伤害作用; 超压（kPa）; 伤害作用. 20～30; 轻微损伤; 50～100; 内脏严重损失或死亡. 30～50; 听觉器官损伤或骨折; ﹥100; 大部分人员死亡. 根据超压－冲量准则和概率模型得到的死亡半径公式。 R0.5＝13.6(WTNT/1000)0.37 死亡率取50%，可以认为此半径内的人员全部死亡，半径以外无一人死亡，这样可以使问题简化。 重伤半径和轻伤半径由下式计算： X=0.3967WTNT1/3exp[3.5031-0.7241ln△p+0.0398(ln△p)2] 式中：X—距离，m； △p—超压，psi(1psi=6.9kPa)。 通常，死亡半径按超压90kPa计算，重伤半径按44kPa计算，轻伤半径按17kPa计算，财产损失半径按13.8kPa计算。 天然气爆炸时的影响后果见表22，天然气爆炸伤害范围见图3。 表22 危险物料爆炸伤害后果 物质; 天然气. 天然气泄漏量(kg); 30. 燃烧热(MJ/kg); 275. TNT当量(kg); 19.8. 死亡半径(m); 3.2. 重伤半径(m); 10.7. 轻伤半径(m); 19.2. 财产损失半径(m); 2.3. 图2 天然气爆炸伤害范围 由表16和图3可知，天然气泄漏发生爆炸时，其死亡半径为3.2m，重伤半径10.7m，轻伤半径19.2m，财产损失半径2.3m，安全区为19.2m以外区域。距天然气储气瓶最近敏感点为南侧14m处的于堤村，事故不会对村民生命安全造成严重影响。财产损失半径覆盖了项目周边住宅，爆炸事故发生时可能会对周边过往车辆及行人造成财产损失及人员受伤。 （6）风险事故后果预测 环境风险事故发生时的天气条件千差万别，造成风险事故具有很大程度的不确定性，这样对风险事故的后果预测亦存在着极大的不确定性。 通常风险定义为： 风险（危害/时间）=事故发生概率（事故/单位时间）×危害程度（危害/每次事故） 风险的单位多采用“死亡/年”。安全和风险是相伴而生的，风险事故的发生频率不可能为零。通常事故危害的风险水平可分为最大可接受水平和可忽略水平，一些机构和研究者推荐的最大可接受风险水平和可忽略水平见表23。 表23 最大可接受水平和可忽略水平的推荐值 机构或研究者; 最大可接受水平（a-1）; 可忽略水平（a-1）; 备注. 瑞典环保局; 1×10-6; 化学污染. 荷兰建设和环境部; 1×10-6; 1×10-8; 化学污染. 英国皇家协会; 1×10-6; 1×10-7. 丹麦Miljostyelsen; 1×10-6; 化学污染. 美国Travis; 1×10-6. 对于社会公众而言最大可接受风险不应高于常见的风险值。在工业和其他活动中，各种风险水平及其可接受程度见表24。 表24 各种风险水平及其可接受性程度 风险值（死亡/a）; 危险性; 可接受程度. 10-3数量级; 危险性特别高，相当于人的自然死亡率; 不可接受. 10-4数量级; 操作危险性中等; 必需立即采取措施改进. 10-5数量级; 与游泳事故和煤气中毒事故属同一级别; 人们对此关心，愿采取措施预防. 10-6数量级; 相当于地震和天灾的风险; 人们并不关心这类事故发生. 10-7~10-8数量级; 相当于陨石坠落伤人; 没人愿意为这类事故投资加以预防. 一般而言，对有毒有害工业环境风险值的可接受程度以自然灾害风险值（即10-6/a）为背景值。 液化天然气储气瓶发生爆炸时，周围3.2m范围内没有防护的人员将被严重伤害致死，重伤半径为10.7m，轻伤半径为19.2m，当发生事故时主要影响人群为厂区内职工。项目占地面积3350m2，全厂职工总数30人，人口密度为0.009人/m2，通过计算项目爆炸风险值为1.2×10-7/a。 对事故后果的分析通常是在一系列假设的前提下进行的。极端事故类型发生的几率一般较小，但一旦发生其危害极大，因此，必须采取措施杜绝此类事故的发生。从风险分析的结果来看，该项目环境风险在可接受水平范围内。 （7）环境风险措施 为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、消防及火灾报警等方面提出事故风险防范措施。 - 总图布置及建筑安全防范措施 严格按照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)中相关规范以及国家制定的相关最新规范进行设计建设和运行管理，并采用技术先进、安全可靠的设备，从而提高工程的建设质量和本质安全。 - 安装火灾设备检测仪器、消防自控设施。 天然气调压站外围设置防护堤，底部先用15～20cm的水泥浇底，并涂环氧树脂防腐防渗；防护堤四壁防渗钢筋混凝土构筑，并涂环氧树脂防腐防渗，渗透系数小于10-10cm/s。 - 工艺技术及自动控制安全防范措施 在运行中要保持系统的密闭，对设备管道要经常进行维护保养，防止泄漏； 加强火源管理。在进行检修时使用的工具应该是不产生火花的工具，严禁用铁器敲打设备或管道，工作人员应穿棉制品工作服。禁止明火，运营中动火要严格执行有关安全管理制度。 - 运输事故防范措施 本项目天然气为易燃易爆的危险品，为防止危险品运输过程中发生意外事故，或发生事故后控制对环境造成的污染影响，从事危险品运输的车辆及人员，必须严格执行《公路危险货物运输规划》和《化学危险安全管理条例》的规定。 - 管理防范措施 在管理方面要有一系列详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的安全管理规定能在各个环节上得到充分落实，并能有所改进与提高。 在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； 加强对工作人员安全素质方面的教育及训练，包括安全知识、安全技术、安全心理、职业卫生及排险与消防活动等，而且要时常演练与考核。 制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全；厂区内设有醒目的“严禁烟火”标志和防火安全制度。 （8）事故应急预案 I综合应急方案： 发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。 防止第二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸、可燃气体的继续泄漏、悬吊物坠落和垮塌等。 建立警戒区、警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内，对有毒物品和可燃气体泄漏的场所，采取防毒措施，切断电源、火种和断绝交通。 II具体应急方案： 当天然气发生较大泄漏时，应采取以下措施： 正确分析判断突然事故发生的位置，用最快的办法打开截断阀，同时组织人力对扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； 立即将事故简要报告上级主管领导、生产指挥系统，通知当地公安、消防部门加强防范措施； 组织抢修队伍迅速奔赴现场，在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修。 本项目应急预案主要内容见表25。 表25 突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源概况; 厂内存在泄露和火灾、爆炸风险. 2; 应急计划区; 天然气调压站. 3; 应急组织; 公司：成立事故应急救援指挥领导小组，下设应急救援办公室 专业救助队伍：成立专业救助队伍，负责事故控制、救援、善后处理. 4; 应急状态分类及应急响应程序; 按照事故发生的严重程度，规定事故的级别及相应的应急分类响应程序. 5; 应急设施、设备与材料; 防火灾、爆炸事故应急设施、设备与材料，主要为消防器材，防静电服，自给正压式呼吸器、安全防护镜等. 6; 应急通讯、 通知和交通; 组成通信联络队，并规定应急状态下的通讯方式、通知方式和交通保障、管制. 7; 应急环境监测及事故后评估; 有专业队伍负责对事故现场进行监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据. 8; 应急措施; 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应. 9; 撤离组织计划、医疗救护与公众健康; 事故现场：事故处理人员对毒物应急剂量控制制定，现场及临近装置人员撤离组织计划及救护 事故临近区：受事故影响的临近区域人员及公众对毒物应急剂量的控制规定，撤离组织计划及救护. 10; 应急状态终止与恢复措施; 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施； 临近区域解除事故警戒及善后恢复措施. 11; 人员培训与演练; 平时安排人员应急救援培训与演练. 12; 公众教育与信息; 对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息. 13; 记录和报告; 设置应急事故专门记录，建档案和专门报告制度，设专门部门负责管理. III应急职责 应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。 副组长职责：突发事件发生后负责现场应急处理，组织报警并保护现场，消防队伍未到之前视险情采取妥当的处置措施，并对应急现场负责。 应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。 IV应急原则 尽快控制，防止事故进一步蔓延或扩大，尽力减少人员伤亡和财产损失，一切听从指挥的命令。一般先救人后救物，发现火灾报警后灭火。当险情已无法控制时，应及时组织人员采取求生自救方案。 V救援 当自己消防力量不足需要外援救助时，启动应急救援预案。消防支队联系电话：119；医疗救急单位的电话：120。 VI电气火灾的扑救方法 发生电气火灾时，首先切断电源，然后用CO2或干粉灭火器扑灭；电气火灾严禁用泡沫灭火器对着火源喷射；无法切断电源时，灭火者身着耐火并绝缘的鞋靴、服装，防止触电。然后用CO2或干粉灭火器对着火源喷射。 综上所述，对于本项目来说，可能产生的环境风险事故主要是由于天然气可能发生爆炸引起的，如果发生环境风险事故，受影响的主要为厂区工作人员，厂区工作员工应严格遵守国家相关管理规定，对工作本着认真负责的态度，在发生事故后能正确采取相应的安全措施和及时启动事故应急预案，本项目天然气的泄露、火灾、爆炸事故风险都是可以预防和控制的。 六、厂址选择合理性分析 该项目位于博野县于堤村村南，项目生产车间50米卫生防护距离范围内居民均同意企业本项目在生产经营，并共同签订了《关于同意博野县会宁食品有限公司在博野县于堤村村南生产经营及扩建的证明》（见附件）。 本项目平面布局合理，生产、生活及仓储分开，方便管理，项目工艺流程设置合理，可实现工艺的流畅运行，方便工人操作。 综上所述，项目不会对厂区外人员生命安全造成严重影响，环境风险事件可控；从环境保护角度分析，在企业周边居同意的情况下本项目选址可行，平面布置合理。 七、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，该项目不属于限制类、淘汰类建设项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录》中项目；不属于《保定市产业政策目录负面清单》中的限制类、淘汰类项目。本项目已在博野县行政审批局备案(博野行审备字[2018]147号)，故本项目符合国家与地方的产业政策要求。 八、“三线一单”符合性分析 “三线一单”包括生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单。 (1)生态保护红线 目前，博野县生态保护红线未最终划定，根据河北省人民政府关于发布《河北省生态保护红线》的通知(冀政字(2018)23号)，并结合河北省生态保护红线分布图，本项目所在区域不属于河北省生态保护红线范围。 (2)环境质量底线 根据《博野县龙太塑料分色加工厂年分选8000吨塑料项目现状环境影响评估报告》检测报告(编号：JK-2016-HJ-11-57)可知，SO2、NO2、PM10、CO、O3满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准要求。本项目大气污染物为SO2、NO2、颗粒物，可实现达标排放，不会对环境空气质量产生明显影响。 本项目无废水产生及外排，因此不会对区域水环境产生明显影响。 设备噪声通过采取基础减振、厂房隔声等，区域噪声满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。 本项目产生的固体废物主要为废弃外包装、残次品等，均得到妥善处置，不会对环境产生明显影响。 综上所述，本项目的建设不会不会触及环境质量底线。 (3)资源利用上线 根据工程特点，本工程利用的资源主要为土地资源和水资源。 本项目在原有厂区内进行改造建设，无新增占地。因此，本项目符合土地资源利用要求。本项目无新增用水，符合水资源利用要求。 综上所述，本项目满足资源利用上线要求。 (4)环境准入负面清单 本项目符合国家及地方产业政策要求，未列入“保定市主体功能区负面清单”、“保定市产业政策目录负面清单”。 九、总量控制分析 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》(国发［2016］74号)及河北省环保厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》(冀节减办［2016］2号)要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOX、VOCS、颗粒物作为污染物总量控制因子。 表26 项目废气污染物总量核算 项目; - 达标排放浓度(mg/m3); - 烟气产生量(m3/h); 运行时间(h/a); - 污染物年排放量(t/a). - SO2; 400; 567.747; 2400; 0.545. - NOX; 400; 567.747; 2400; 0.545. - 颗粒物; 50; 567.747; 2400; 0.068. 核算公式; 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/m3)*排气量(m3/h)*生产时间(h/a)/109. 核算结果; 由公式核算可知，本次扩建项目污染物年排放量分别为：SO20.545t/a；NOX0.545t/a；颗粒物0.068t/a. 根据计算，本次扩建项目污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，TN：0t/a，SO2：0.545t/a，NOX：0.545t/a，颗粒物：0.068t/a，VOCS：0t/a。 改扩建完成后，全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD 0t/a、TN 0t/a、TP 0t/a、NH3-N 0t/a、SO2 0.556t/a、NOX 0.578t/a、VOCS 0t/a、颗粒物 0.070t/a。 十、项目建设前后污染物排放变化情况“三本帐” 本项目实施前后主要污染物排放情况见下表： 表27 项目实施前后主要污染物排放量变化情况一览表 单位：t/a 序号; 污染物; 现有工程排放量; 本工程 排放量; “以新带老”削减量; 排放 增减量; 技改完成后全厂排放量. 1; SO2; 0.0109; 0.545; 0; +0.545; 0.556. 2; NOx; 0.0327; 0.545; 0; +0.545; 0.578. 3; COD; 0; 0; 0; 0; 0. 4; 氨氮; 0; 0; 0; 0; 0. 5; 颗粒物; 0.002; 0.068; 0; +0.068; 0.070. 6; VOCS; 0; 0; 0; 0; 0. 7; TN; 0; 0; 0; 0; 0. 8; TP; 0; 0; 0; 0; 0. 改扩建完成后，全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD 0t/a、TN 0t/a、TP 0t/a、NH3-N 0t/a、SO2 0.556t/a、NOX 0.578t/a、VOCS 0t/a、颗粒物 0.070t/a。 十一、环境管理和监测计划 (1)环境管理 为及时落实环保主管部门提出的各项管理要求，加强企业内部污染排放监督控制，本工程应将环境保护纳入企业管理和生产计划，在企业内部建立行之有效的环境管理机构。制定合理的污染防治措施，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，实现总量控制。鉴于本项目施工期已结束，本评价建议项目在营运期设置专职环境管理人员不少于1人，制定相应的环保规章制度，对厂区环境保护进行管理，负责运营期的环境管理与环境监测工作。 ①对各环保设施应加强管理、定期监控，确保其正常运行，达到设计的治理效率；对生产设备进行定期检修、维护，确保各工艺流程正常运转，达到设计的要求，保证清洁生产的顺利实施，同时严禁在有故障或失效时运行。 ②项目建成运营期要制定严格的管理制度，强化环境管理，提高环保意识；应设专职环境管理人员，定期对工作人员进行环保知识培训，同时配合当地环保部门，按计划开展环保工作。 ③绿化是美化环境和减轻污染的有效措施，应当按照有关新建厂区内外绿地面积的规定，做好厂区及周围绿化工作。 ④根据国家环保政策、标准、环境监测要求以及本项目实际情况，制定该项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑤该项目运行期的环境管理由安全生产环保科承担；负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑥对职工进行环保宣传和清洁生产的教育和培训工作，强化管理，鼓励开展节能降耗方面的研究，积极落实研究成果。 ⑦建立健全环境档案管理与保密制度，如污染防治设施设计技术改进及运行资料、污染源调查技术档案、环境监测及评价资料等。 ⑧另外，还应规范排污口：在厂区“三废”排放点，设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口》(GB15562.1-1995)及《环境保护图形标志固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)中有关规定。 表28 环境保护图形标志一览表 排放口; 噪声源; 废气排放口; 固体废物堆放场; 废水排放口. 图形 符号. 背景颜色; 绿色. 图形颜色; 白色. (2)环境监测计划 依据国家颁发的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保主管部门的要求，制定全厂的监测计划。根据监测计划预定的监测任务，安排全厂主要排污点的监测任务，及时整理数据，建立污染源监测档案，并将监测结果和环境考核指标及时上报各级主管部门。通过对监测结果的综合分析，摸清污染源排放情况，防止污染事故的发生，如果出现异常情况及时反馈到有关部门，以便及时采取应急措施。 根据本项目污染物排放情况，提出本项目监测要求，具体如下表所示。 表29 运营期污染源监测计划一览表 类别; 监测位置; 监测因子; 监测频率. 废气; 15m排气筒; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物; 1次/半年. 厂界; 颗粒物; 1次/半年. 噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/半年.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 烘培工序 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 臭气浓度 | 封闭式导管+高效油烟净化装置+15m高排气筒 | 工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1、表2相关排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2二级标准要求 |
|  | 配料无组织废气 | 颗粒物 | 密闭配料间 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级无组织排放标准限值 |
| 水 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 固 体 废 物 | 烘培工序 | 残次品 | 统一收集后外售 | 综合利用 |
|  | 生产过程 | 废弃外包装 | 统一收集后外售 | 综合利用 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为生产设备运行时产生的设备噪声，源强约为70-80dB(A)。通过采取选用低噪设备，设置基础减振等隔声降噪措施，经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，即：昼间≤60dB(A)。 |  |  |  |
| 其 他 | —— |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目为现有厂区，无新增占地，周围无自然保护区、饮用水水源保护区、珍稀动植物资源等。厂区内合理化，能够抑尘降噪、美化环境，本项目不会对周围生态环境产生明显影响。 |  |  |  |  |

- 结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：博野县会宁食品有限公司年产500吨糕点加工项目 (2)建设单位：博野县会宁食品有限公司 (3)建设性质：改扩建 (4)项目投资：本项目总投资50万元，环保投资10万元，占总投资的20%。 (5)建设地点：本项目位于博野县于堤村南，中心地理坐标为：东经115°19′50.55″，北纬38°32′21.08″。 (6)建设内容及规模：本项目对现有库房进行改造，将现有库房改造扩建为库房及生产车间，建设完成后全厂总建筑面积为3000平方米。本次扩建项目建成后可达到年产糕点500吨的生产规模，全厂达到年产糕点680吨的生产规模。 2、区域环境质量概况 区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 区域声环境质量满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 3、污染防治措施可行性及环境影响分析结论 (1)环境空气影响分析结论 本项目天然气燃烧机及燃气隧道炉烟气经密闭式导管收集后，引至15高排气筒排放。经预测，颗粒物排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1干燥炉、窑(新建炉窑)排放限值要求，SO2、NOx排放满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表2新建炉窑排放限值要求；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2二级标准要求。 项目无组织颗粒物通过加强配料间密闭性，厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级无组织排放标准限值。 (2)水环境影响分析结论 本项目职工由内部调剂，无新增职工盥洗废水；无生产性废水产生。 综上可得，本项目无废水产生外排，项目不会对区域水环境产生明显不利影响。 (3)声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为生产过程中产生的设备噪声，源强约为70-80dB(A)。通过采取选用低噪设备，设置基础减振等隔声降噪措施后，经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，即：昼间≤60dB(A)。不会对周围敏感点造成明显不利影响。 (4)固体废物环境影响分析结论 本项目固废主要为生产过程中产生的残次品及废弃外包装。生产过程产生的残次品约为1t/a，统一收集后外售；废弃外包装产生量为5t/a，统一收集后外售。 4、厂址选择合理性分析结论 该项目位于博野县于堤村村南，项目生产车间50米卫生防护距离范围内居民均同意企业本项目在生产经营，并共同签订了《关于同意博野县会宁食品有限公司在博野县于堤村村南生产经营及扩建的证明》。 因此，从环境保护角度分析，在企业周边居同意的情况下本项目选址可行 5、项目平面布置合理性分析结论 本项目平面布局合理，生产、生活及仓储分开，方便管理，项目工艺流程设置合理，可实现工艺的流畅运行，方便工人操作，项目平面布置合理。 6、产业政策性符合性分析结论 根据《产业结构调整指导目录(2011年)(2013年修正)》(中华人民共和国国家发展和改革委员会令第21号)，该项目不属于限制类、淘汰类建设项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》(2015年版)中限制类、淘汰类建设项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录》中项目；不属于《保定市产业政策目录负面清单》中的限制类、淘汰类项目。本项目已在博野县行政审批局备案(博野行审备字[2018]147号)，故本项目符合国家与地方的产业政策要求。 7、“三线一单”符合性分析结论 本项目所在区域不属于河北省生态保护红线范围，不会触及环境质量底线，符合资源利用上线要求，未列入“保定市主体功能区负面清单”、“保定市产业政策目录负面清单”。因此，本项目满足“三线一单”要求。 8、总量控制结论 根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（国发［2016］74号）及河北省环保厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》（冀节减办［2016］2号）要求，并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、TN、TP、SO2、NOX、VOCS、颗粒物作为污染物总量控制因子。 本次扩建项目污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，TN：0t/a，SO2：0.545t/a，NOX：0.545t/a，颗粒物：0.068t/a，VOCS：0t/a。 改扩建完成后，全厂污染物排放总量控制指标建议值为：COD 0t/a、TN 0t/a、TP 0t/a、NH3-N 0t/a、SO2 0.556t/a、NOX 0.578t/a、VOCS 0t/a、颗粒物 0.070t/a。 9、污染物排放清单 (1)工程组成 本项目工程组成见下表： 表30 本项目组成及工程内容一览表 序号; 项目组成; 工程内容. 1; 主体工程; 改建综合生产车间1座，购置生产设备30台(套)。. 2; 储运工程; 改建综合库房，位于综合车间内. 3; 配套工程; 综合办公室1座（利旧）. 4; 公用工程; 供水：依托现有工程供水管网提供。. 排水：无新增生产废水和生活废水。依托厂区现有防渗旱厕及化粪池，定期清掏。. 供电：由博野县供电网提供。. 供热及制冷：生产使用燃气旋转烤炉及燃气隧道炉，办公、生活冬季取暖和夏季制冷均使用分体空调。. 5; 环保工程; 废气：燃气旋转烤炉及燃气隧道炉的烟气收集后，经高效油烟净化装置处理后通过15m高排气筒排放。 废水：无废水外排。 噪声：基础减振，厂房隔声等。 固废：残次品统一收集后外售；废弃外包装物收集后外售。. (2) 污染物排放清单及环保措施 本项目污染物排放清单及环保措施见下表： 表31 本项目污染物排放清单及环保措施一览表 类型; 污染源; 污染物; 排放浓度(mg/m3); 排放量(t/a); 环保设施/措施; 数量; 验收指标; 执行标准. 废气; 烘焙工序; 颗粒物、; 2.0; 0.024; 封闭式导管+高效油烟净化器+15m高排气筒; 1套; ≤50mg/m3; 工业炉窑大气污染物排放标准》(DB13/1640-2012)表1、表2相关排放限值及《恶臭污染物排放标准》（GB14554－93）表2二级标准要求. SO2; 1.0; 0.012; ≤400mg/m3. NOx; 15.58; 0.187; ≤400mg/m3. 臭气浓度; 1200（无量纲）; ≤2000（无量纲）. 配料; 颗粒物; 无组织; 密闭式配料间; 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的二级无组织排放标准限值. 噪声; 生产设备噪声; 机械噪声; ——; ——; 基础减振、厂房隔声; ——; 昼间：≤60dB(A); 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求. 固废; 生产过程; 残次品; ——; ——; 统一收集后外售; ——; ——; 不外排. 废弃包装; ——; ——; ——; ——; 不外排. 10、项目可行性结论 博野县会宁食品有限公司年产500吨糕点加工项目符合国家和地方政策要求，项目在现有厂区内建设，平面布置合理，在周边居民同意项目建设的情况下厂址选择可行。在采取本环评提出的各项污染防治措施后，污染物均达标排放，措施可行，对区域环境影响较小，且项目生产符合清洁生产要求，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议： 1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度。 2、严格落实本环评中提出的环境保护措施，加强环保设施日常管理，保障稳定运行。 3、项目建设内容如发生变化，需另行开展环评工作。 4、完善企业环境管理制度，确保环保措施正常运行。

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系示意图 附图3 项目周边敏感点分布图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。