- 第一章  总论

近年来，广平县积极落实省市的相关发展政策，通过工业结构优化升级，使广平县形成了河北广平经济开发区下辖新型建材园区、绿色食品园区、新型化工园区、粮食物流加工园区的“一区四园”的产业格局，促进了县域经济结构整体优化和城镇化健康发展。

新型建材园区位于广平县城南侧，产业定位为新型建材、家具、装备制造和电子电器制造的主导产业，于2015年进行了总体规划环境影响跟踪评价+调整总体规划环境影响评价工作，并取得河北省环境保护厅的审查意见。

新型化工园区位于广平县东部，309国道以北，产业定位为重点发展精细化工、新材料及生物质化工，辅以现代物流产业、综合服务等，于2012年进行了总体规划环境影响评价工作，并取得河北省环境保护厅的审查意见，2018年进行了规划环境影响跟踪评价工作，并在河北省环境保护厅备案。

粮食物流加工园区位于广平县东部，309国道以南，产业定位为华北地区重要的区域物流中心，包括产品的储存、运输、交易以及粮食加工业、综合服务等，于2012年进行了总体规划环境影响评价工作，并取得邯郸市环境保护局的审查意见，2018年进行了规划环境影响跟踪评价工作，并在邯郸市环境保护局备案。

绿色食品园区始建于2012年，原名《广平县绿色食品园区总体规划》，规划范围为北起广平县界、南至邯济铁路、东至南阳堡乡与广平镇交界处、西起工业区路，总规划面积3.59平方公里。规划产业定位为绿色食品加工为主导，兼有畜产品加工、酒类、饮品及其它污染较轻的工业（一类工业）。规划期限为2012-2020年，近期为2012-2015年，远期为2016-2020年。

2012年河北奇正环境科技有限公司编制了《广平县绿色食品园区总体规划环境影响报告书》，同年邯郸市环境保护局以（2012）188号文审查通过该报告书。

2016年河北省人民政府办公厅以冀政办字[2016]94号《关于确定全省规范整合并更名为省级经济开发区(第二批)规划面积的通知》，广平县绿色食品园区，为河北广平经济开发区北区，发展定位为绿色食品，自此更名为河北广平经济开发区绿色食品园区。

省政府批准绿色食品区规划面积1.14平方公里，其中允许建设区0.85平方公里，有条件建设区0.29平方公里。2020年前开发建设要严格控制在允许建设区范围内。其中，省政府批准园区范围中北侧0.035平方公里未纳入原《广平县绿色食品园区总体规划》规划范围中。2018年该园区进行了规划环境影响跟踪评价，并在邯郸市环境保护局备案。

根据跟踪评价结论及专家论证总体意见，原河北广平经济开发区绿色食品园区总体规划已经不适宜广平县今后的发展要求，建议从规划范围、产业布局、用地布局、基础设施等方面予以调整。

为适应广平县经济发展需求，加快经济发展，依据《中华人民共和国城乡规划法》及其他有关法律、法规、标准，河北广平经济开发区管理委员会委托河北华冠规划设计有限公司对原《广平县绿色食品园区总体规划》进行了重新编制，且根据2016年河北省人民政府办公厅以冀政办字[2016]94号《关于确定全省规范整合并更名为省级经济开发区(第二批)规划面积的通知》，原河北广平经济开发区绿色食品园区更名为河北广平经济开发区北区，并编制了《河北广平经济开发区北区总体规划》。

河北广平经济开发区北区规划控制范围：北起广平县界，南至邯济铁路，东至南阳堡镇贤店工业园区，西至广平县界，规划面积369.55公顷。

产业定位，根据广平经济开发区体系分工，北区应重点发展以食品及酒类饮品加工制造为主的二类工业，把生态工业发展作为主导产业，同时，依靠邯济铁路发展仓储物流相关产业。把工业区打造成为推动县域经济社会发展的产业聚集地、生产要素的整合地和招商引资的重要平台。

河北广平经济开发区管理委员会根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《规划环境影响评价条例》等有关法律、法规要求，委托河北晶淼环境咨询有限公司开展《河北广平经济开发区北区总体规划》的环境影响评价工作。我公司接受委托后，依据环境影响评价技术导则和技术规范，通过现场踏勘、资料收集、现状监测、调查研究等工作，在仔细了解规划背景和历史、详细分析规划方案及相关资料的基础上，根据《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014）的有关技术方法，编制完成了《河北广平经济开发区北区总体规划环境影响报告书》。

报告书按照《规划环境影响评价技术导则 总纲》（HJ130-2014）的要求，对《河北广平经济开发区北区总体规划》发展目标、时序、产业、用地、结构和各单项规划方案进行了分析，对制约规划实施的主要资源和环境要素进行了识别，构建了评价指标体系，分析、预测和评价了规划实施可能对环境产生的整体影响和长远影响，论证了规划方案的环境合理性和环境指标的可达性，提出了环境保护策略和环境影响减缓措施，对规划内容提出了优化调整建议。同时，在报告书编制过程中，通过召开座谈会、政府网站公示、报纸公示、评价范围内敏感点张贴公告等形式充分征询公众的意见。

本次环境影响评价工作根据全程互动原则，在规划的编制阶段介入，在广平县人民政府、河北广平经济开发区管理委员会、邯郸市生态环境局广平县分局的支持下，通过协调会、调度会、电话和邮件等形式与当地政府各有关部门、规划设计单位进行了多次沟通和协调，参与规划方案的研究，从环境保护的角度提出了相应的见解和建议。

在编制环境影响报告书的过程中，得到了邯郸市生态环境局、广平县人民政府、邯郸市生态环境局广平县分局、河北广平经济开发区管理委员会和各相关政府职能部门、各有关乡镇、规划设计单位的大力支持，在此一并表示感谢。

本次规划环评的技术路线按照《规划环境影响评价技术导则 总纲》(HJ130-2014)图1规划环境影响评价工作流程图执行。

图1    规划环境影响评价工作流程图

- 第二章    规划概述与分析

- 2.1原规划发展情况及跟踪评价

原规划发展情况及跟踪评价主要包括三部分内容，对已实施部分规划的回顾性评价、对未实施部分规划的预测评价、优化调整。根据原规划跟踪评价结论，对原规划发展现状予以总结，并对现有企业的发展现状进行详细介绍。

目前原河北广平经济开发区绿色食品园区内现状企业已达13家。现有企业以原《广平县绿色食品园区总体规划(2012-2020)》为指导，形成了以绿色农产品加工、酒类及饮品产业等产业为主的园区，现有企业中12家已经履行了环评手续，1家未履行环保手续的企业现已经停产。根据对现状企业调查，2017年现有在产企业工业总产值共计47.8亿元左右，现有企业占地面积约为0.87平方公里。

根据上轮规划环评中建成6家企业，根据调查发现，目前其中4家企业正常生产(1家方便食品加工、1家豆粕深加工、2家棉籽油加工)，1家植物油加工企业倒闭，1家塑料制品企业已关停。

经现场调查，园区现有企业及拟入驻企业统计情况见下表。

表2-1 广平县绿色食品园区现有企业基本情况一览表

| 序号 | 行业 | 企业名单 | 主要产品 | 是否 在产 | 产值(万元) | 增加值(万元) | 占地 面积(亩) | 环保手续履行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农副食品加工 | 北京永和荣达饲料有限公司邯郸分公司 | 年产预混料4万吨、犊牛羔羊配合料2万吨、压片玉米16万吨 | 是 | 3782.7 | 756.54 | 100 | 已履行环评手续 |
| 2 | 农副食品加工 | 河北香道食品有限公司 | 年产方便食品10万吨、原浆粉条2万吨 | 是 | 240912.6 | 86728.5 | 220 | 已履行环评手续 |
| 3 | 农副食品加工 | 广平县李记食品有限公司 | 年产香肠300吨、缯肘300吨 | 是 | 560.9 | 145.8 | 20 | 已履行环评手续 |
| 4 | 农副食品加工 | 邯郸市嘉瑞生物科技有限公司 | 年产膳食纤维13000吨、10万吨膳食纤维系列饮料 | 是 | 2310.2 | 693.06 | 380 | 已履行环评手续 |
| 5 | 农副食品加工 | 河北地河酒业有限公司 | 年产白酒1500t | 是 | 4299.0 | 945.78 | 30 | 已履行环评手续 |
| 6 | 卫生材料及医药用品制造 | 河北迈亚生物科技有限责任公司 | 年清洗加工和分装托马斯液20万瓶、培养基120万片、培养皿3000万个、心包补片100万个、瓣膜成型环3万 | 是 | 3356.1 | 939.71 | 80.7 | 已履行环评手续 |
| 7 | 农副食品加工 | 邯郸市生泰食品有限公司 | 年加工豆粕3万吨 | 是 | 2598.7 | 753.62 | 50 | 已履行环评手续 |
| 8 | 农副食品加工 | 邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司 | 年产精炼棉籽油5980吨，脱酚棉粕22726.5吨、棉短绒6719吨、棉籽壳21501.5吨、油角36000吨 | 是 | 162570 | 34139.7 | 100 | 已履行环评手续 |
| 9 | 农副食品加工 | 河北葵赋康饮品有限公司 | 年产功能性保健饮料及其他饮品10万吨 | 是 | 35925.3 | 11496.1 | 66 | 已履行环评手续 |
| 10 | 农副食品加工 | 河北全福油脂有限公司 | 年加工棉籽5.4万t、生产棉籽油9180t、功能性特色油脂2万t/a | 是 | 20718.9 | 6215.7 | 80 | 已履行环评手续 |
| 11 | 农副食品加工 | 邯郸祥龙粮油有限公司 | 粮油生产 | 关停 | 372.58 | 96.87 | 45 | 已关停，已履行环评手续 |
| 12 | 农副食品加工 | 邯郸杰峰食品有限公司 | 食品生产 | 关停 | 301.2 | 84.34 | 60 | 已关停 |
| 13 | 农副食品加工 | 河北居必安塑料制品有限公司 | 塑料制品生产 | 关停 | 589.7 | 176.91 | 80 | 已关停，已履行环评手续 |

表2-2    园区现有企业污染源排放情况一览表

| 序号 | 企业名称 | 用水量 t/d | 废水 t/d | COD t/a | NH3-N t/a | SO2 t/a | NOX t/a | 粉尘 t/a | 排气筒 (个) | 排气筒高度 m | NMHC t/a | 二甲苯 t/a | NH3 t/a | HCl t/a | H2S t/a |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京永和荣达饲料有限公司邯郸分公司 | 51.95 | 11.01 | 0.396 | 0.050 | 0.027 | 1.257 | 0.24 | 5 | 15m | —— | —— | —— | — | —— |
| 2 | 河北香道食品有限公司 | 500 | 313.9 | 24.7 | 2.2 | 1.382 | 6.466 | 7.8 | 1 | 35m | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 广平县李记食品有限公司 | 8.7 | 6.38 | 0.364 | 0.032 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 邯郸市嘉瑞生物科技有限公司 | 341 | 23.1 | —— | —— | 0.014 | 0.058 | 2.069 | 5 | 15m | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 河北地河酒业有限公司 | 23.52 | 11.315 | 0.075 | 0.0027 | 0.014 | 0.041 | 0.11 | 1 | 8m | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 河北迈亚生物科技有限责任公司 | 3.1 | 2 | 0.24 | 0.021 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 邯郸市生泰食品有限公司 | 45 | —— | —— | —— | —— | —— | 1.14 | 2 | 15m | —— | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司 | 20 | 0.005 | —— | —— | 19.33 | 32.73 | 40.75 | 5 | 15m(4)、45m(1) | 0.51 | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 河北葵赋康饮品有限公司 | 245.64 | 4.62 | 0.277 | 0.035 | 1.00 | 0.56 | 0.18 | 1 | 30m | —— | —— | —— | —— | —— |
| 10 | 河北全福油脂有限公司 | 1.5 | 1.2 | 0.630 | 0.014 | 3.24 | 2.86 | 0.71 | 1 | 35m | —— | —— | —— | —— | —— |
| 11 | 邯郸祥龙粮油有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 12 | 邯郸杰峰食品有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 13 | 河北居必安塑料制品有限公司 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
| 合计 |  | 1240.41 | 373.53 | 26.682 | 2.3547 | 25.007 | 43.972 | 52.999 | —— | —— | 0.51 | —— | —— | — | —— |

表2-3  开发区现有企业基础设施利用现状一览表

| 序号 | 单位名称 | 排水 | 供热 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京永和荣达饲料有限公司邯郸分公司 | 经管网入广平县第一污水处理厂 | 4t/h天然气锅炉 |
| 2 | 河北香道食品有限公司 | 自建300m3/d污水处理站，处理后经管网排入广平县第一污水处理厂 | 两台6t/h燃气蒸汽锅炉（一开一备） |
| 3 | 广平县李记食品有限公司 | 自建10m3/d污水处理设施，处理后经管网排入广平县第一污水处理厂 | 电加热 |
| 4 | 河北地河酒业有限公司 | 自建污水处理站，处理后经管网排入广平县第一污水处理厂 | 0.5t/h天然气锅炉 |
| 5 | 河北迈亚生物科技有限责任公司 | 经管网入广平县第一污水处理厂 | 电加热 |
| 6 | 河北葵赋康饮品有限公司 | 自建地埋式一体化污水处理设备，处理后经管网排入广平县第一污水处理厂 | 2t/h天然气锅炉 |
| 7 | 河北全福油脂有限公司 | 经管网入广平县第一污水处理厂 | 4t/h天然气锅炉 |
| 8 | 邯郸市嘉瑞生物科技有限公司 | 自建污水处理站，处理后厂区内泼洒抑尘 | 2t/h天然气锅炉 |
| 9 | 邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司 | 经管网入广平县第一污水处理厂 | 15t/h生物质锅炉 |

本次评价结合规划要求，针对每个企业提出相应的环境管理要求，见下表。

表2-4    园区现有企业环境管理要求

| 序号 | 企业名称 | 企业环境管理和规划定位情况 | 环境管理要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 北京永和荣达饲料有限公司邯郸分公司 | 履行了环保手续，符合规划产业定位和用地布局 | 可正常建设发展，并且应密切关注新的环保技术和管理要求，不断提高环境管理水平及更新环保治理措施，进一步减少污染物的排放并应注意与开发区基础设施衔接 |
| 2 | 河北香道食品有限公司 |  |  |
| 3 | 邯郸市生泰食品有限公司 |  |  |
| 4 | 邯郸中棉紫光棉花产业化科技有限公司 |  |  |
| 5 | 河北全福油脂有限公司 |  |  |
| 6 | 邯郸市嘉瑞生物科技有限公司 | 履行了环保手续，与规划开发区产业定位及用地布局不冲突 | 保留现有企业，并应密切关注新的环保技术和管理要求，不断提高环境管理水平及更新环保治理措施，进一步减少污染物的排放 |
| 7 | 广平县李记食品有限公司 |  |  |
| 8 | 河北迈亚生物科技有限责任公司 |  |  |
| 9 | 河北葵赋康饮品有限公司 |  |  |
| 10 | 河北地河酒业有限公司 | 履行了环保手续，与规划开发区产业定位及用地布局有冲突 | 该企业为产能置换企业(迁址新建)，保留现有企业，并应密切关注新的环保技术和管理要求，不断提高环境管理水平及更新环保治理措施，进一步减少污染物的排放 |

- 2.2本次规划概述

- 2.2.1规划基本情况

（1）规划名称：河北广平经济开发区北区总体规划（2018---2035年）。

（2）主管部门：河北广平经济开发区管理委员会。

（3）规划属性：

功能属性：综合性规划。

时间属性：长期规划。

- 地理位置及规划范围：开发区北区规划控制范围：北起广平县界，南至邯济铁路，东至南阳堡镇贤店工业园区，西至广平县界，规划面积369.55公顷。

- 综合发展定位：根据广平经济开发区体系分工，北区应重点发展以食品及酒类饮品加工制造为主的二类工业，把生态工业发展作为主导产业，同时，依靠邯济铁路发展仓储物流相关产业。把工业区打造成为推动县域经济社会发展的产业聚集地、生产要素的整合地和招商引资的重要平台。

- 产业定位：开发区北区是广平经济开发区的重要组成部分，是以食品及酒类饮品加工制造为主，辅以仓储物流运输、专用设备制造的新型综合工业区。

- 发展时序：本次规划的基准年为2017年，规划期限为2018——2035年，

其中：近期2018——2020年；远期2021——2035年。

（8）规划规模：开发区北区总用地面积369.55公顷，其中工业用地及仓储物流用地总面积234.73公顷，占建设用地总面积的65%。

- 2.2.2用地布局规划

本次开发区北区规划结构为：“一带两轴四片区”：

一带：指沿东风渠及三干渠的沿河景观带，形成贯穿南北的生态水岸景观。

两轴：以曲魏公路和大牙线道路为主的交通发展轴，对道路进行整治绿化美化，形成贯穿南北连接东西的景观道路，既满足了功能需求，又可改善生态环境提升景观形象。

四组团：结合现状企业布局，将开发区北区内的产业区，分为食品及酒类饮品加工制造片区、专用设备制造片区、商业服务配套片区、仓储物流片区等。

工业用地：

规划工业用地为二类工业用地，工业用地总面积173.99ha，占建设用地总面积的47.08%

居住用地：

规划居住用地总面积14.75ha，占建设用地总面积的3.99%。

物流仓储用地：

规划物流仓储用地总面积60.74ha，占建设用地总面积的16.48%。

行政办公用地：

规划行政办公用地总面积2.92ha，占建设用地总面积的0.79%。

对外交通用地：

主要为公路用地，交通用地总面积41.17ha，占建设用地面积的11.14%。

绿地：

绿地主要分为公共绿地和防护绿地，规划绿地总面积25.33ha。

- 2.2.3交通体系

1、对外交通组织规划

规划将曲魏公路及大牙公路拓宽改造，曲魏公路道路红线拓宽至36m；大牙公路道路红线拓宽至30m，扩大公路的交通承载力建成开发区北区完善的对外交通系统。

2、内部交通组织规划

（1）道路等级

开发区北区内部交通分三级分设，主干道和次干道组成了开发区北区道路的骨架，在工业区内道路断面都采用一块板形式。

各道路红线宽度分别为：

主干道：道路红线宽度36米；曲魏线

次干道：道路红线宽度20米；24米；30米；东环路、北环路、大牙线、赵王路、香道大街、厂区外环次干路等。

支路：道路红线宽度16米；临河东路、临河西路，用地内部交通道路。

- 2.2.4基础设施规划

1、给水工程规划

综合现状供水情况，依据《城市给水工程规划规范》，用水指标取0.40万m3/km2·d，北区最高日用水量为1.47万m³/d。

开发区北区供水方式为集中供水：规划接县城给水管网，对开发区北区进行集中供水，城区给水水源：原水厂规划规模2.0万m³/日；南水北调水厂：规划规模5.5万m³/日；根据邯郸市南水北调建设委员会相关文件，北区配水100万m3/年。城区（涵盖约2/3北区用地）30年用水规模为7.15万m3/日；供水满足城区和北区发展需求。

2、排水工程规划

规划开发区北区排水采用雨污分流体系。雨水排入环城水系。

根据《广平县城市总体规划》，开发区北区2035年污水量为1.39万m3/日。

3、电力工程规划

规划开发区北区用电负荷指标为：居民用地取100kw/hm2，工业用地取200kw/hm2，公共设施用地取300kw/hm2，其他各类建设用地取50kw/hm2，到2035年预测开发区北区总用负荷为4.65万kw。

4、邮政电讯规划

根据邮政设施服务半径的要求，规划近期在赵王路东头设置北区邮政所；远期结合邮电设施布局原则和服务半径，由电信局统一设置。

规划基站位于赵王路与临河西路交口东南角，基站服务半径小于1000m控制，基站需配套预留建筑面积60平方米。

5、供热工程规划

集中供热的热负荷分为民用热负荷和工业热负荷两大类。

民用热负荷主要是住宅的采暖热负荷。民用热负荷为12.91MW，工业热负荷为66.98MW，供热总负荷为79.89MW。

规划在开发区北区东部设置供暖设施用地，规划供热规模为100MV。从集中供暖锅炉引取热能，供居民和生产供热。

6、燃气工程规划

规划开发区北区燃气接自县城燃气管网。

- 2.2.5绿地景观

1、绿地系统规划

规划将开发区北区的绿地系统分级布置，力争形成“点、现、面”相结合的开发区北区绿地系统。

（1）区域绿化：主要为开发区北区内进行绿化。

（2）开发区北区绿地系统：规划以建设“生态工业开发区北区”为目标，合理统一的布置绿化系统，营造出“水系——绿地”融为一体的绿地系统。

①点状绿地

开发区北区内部各个地块中间规划布置若干小型中心绿地，同开发区北区内部各街头、街心绿地，形成整个开发区北区的点状绿地。

②线状绿地

以开发区北区主横竖贯穿的主干道为绿色通道，规划在主干道曲魏公路和大牙公路两侧设置20米宽绿化带形成道路景观绿化带，规划在开发区北区内部道路设置20米宽防护绿化带，规划对东风渠和三干渠沿岸进行整治，设置50米绿化防护林带，使河渠沿岸形成滨水景观带。

③面状绿地

以开发区内大型中心绿地为主，规划建筑小品的布置，滨水景观的布置。

2、景观规划的整体构思

（1）保护和利用开发区北区外的东风渠、三干渠加强绿水意境；

（2）以自然景观为背景、建筑景观为核心，使自然景观和人文景观交相辉映；

（3）以连续、交织的道路空间连接开发区北区的空间视线通廊，强化工业特征的表现力。

3、景观规划

规划形成“一带、二轴、多节点”的北区景观格局。

（1）“一带”

通过对东风渠及三干渠沿渠景观带的生态改造，建设北区核心景观带。

（2）“二轴”

在原有的曲魏公路及大牙公路的基础上对路基进行扩展，同时两面加强绿化，形成开发区北区的绿色通道。

（3）“多节点”

规划在其他区域内布置景观节点。

- 2.2.6环境保护与环境卫生

1、环境保护规划

主要环境指标

（1）大气环境指标

规划严格按照优于国家环境质量标准（GB3095—2002）二级质量标准控制；

（2）水环境质量指标

各企业所排放污水主要指标不应超过开发区北区在建污水厂进口水质允许指标，污水处理厂所排水指标优于国家环境质量标准一级A标准指标。

（3）噪音环境质量指标

开发区北区环境噪音控制重点是交通噪音和工厂噪音，对前者应采取城市交通管理办法，对后者应采取隔、吸、消等防、降噪声措施治理。噪声控制指标达到交通干线道路两侧控制标准（昼间70分贝，夜间55分贝）。

2、环境卫生规划

1固体废物处理

（1）生活垃圾

根据本次规划人口预测，2035年开发区北区日产垃圾量10.6吨。

（2）其他固体垃圾

建筑垃圾：由指定单位统一管理，明确各自的清运责任。

工业固体废物：在环卫部门统一收集处理的基础上，加强对废旧物资的回收利用。使工业固废减量化，资源化，防止环境污染。

危险废物：由环卫部门密闭收集后处理。

2环卫设施

（1）垃圾转运站

规划在开发区北区东部设置一处垃圾转运站。

（2）垃圾收集运输

开发区北区生活垃圾采用集中收集，密封转运，统一处理的收运处理体系。

生活垃圾采用带状分类收集的方式，同时合理布局垃圾袋收集点，生活垃圾收集点的服务半径不超过200米。

（3）垃圾清运车辆

垃圾清运实现机械化，垃圾车辆按照5000人一辆计算，至规划期末共计需要3辆。

（4）环卫车辆停车场，修理厂

环卫汽车停车场修理用地规模由服务范围和停车数量等因素确定，一般按每辆车占地200平方米计。

（5）废物箱

废物箱一般设置在街道两边和路口，设置间距30—50m。

（6）公共厕所

开发区北区公厕按照3000人设置一座，均采用水冲式。设置原则如下：主干道公厕的距离值为300—500m，支路小于300m，一般街道公厕之间的距离为750—1000m为宜。居住区按照300—500m。

- 2.2.7近期建设

1、规划期限

近期建设规划期限为2018—2020年。

2、用地规模

规划范围：北起广平县界，南至邯济铁路，东至南阳堡镇贤店工业园区，西至工业区路，规划面积306.58公顷。

3、近期建设重点

近期规划期限是2018——2020年，近期规划用地306.58公顷，二类工业用地占地113.94公顷。

①重点加强开发区北区内部基础设施的配套水平和道路通行能力，改善道路交通、给水、排水等基础设施条件，保证开发区北区持续稳定的发展，为开发区北区的进一步开发建设提供支撑条件。

②逐步完善开发区北区内部各部门职能。

③逐步引导开发区北区企业集聚，形成规划的产业分工。

- 第三章   区域环境概况

- 3.1自然环境概况

- 3.1.1地理位置

广平县位于河北省南部，邯郸市东部，地处北纬36°23′-36°37′，东经114°49′-115°10′之间，东北、东与馆陶县、大名县交界，北与曲周县接壤，西北、西与肥乡县、成安县毗连，南与广平县相邻。东西横距15km，东西与西南纵距50km，总面积320km2。广平县距邯郸市区45km，距省会石家庄176km，兰州至荣成的309国道、邯郸至大名、曲周至广平县的省级公路从县内穿过。

- 3.1.2 地形地貌

项目区地处古黄河和漳河冲洪积、湖积而成的平原上，地质构造属华北断拗带的南段。自中生代初以及第四纪后，地壳均以相对下降运动为主，由黄河及漳河扶带的泥沙沉积，形成目前的中部、西部冲洪积、东部冲湖积平原。

区域总地势为西高东低，并由西南向东北缓缓倾斜，海拔高程在53.9~40.0m之间。由于历史上受黄河、漳河多次决口改道及洪水泛滥的影响，曾留下古河道、缓岗、二坡地、低平地、洼地等多种类型的地形地貌。解放后，经过多年的土地平整和人为活动，地势已变得相对平坦，自然坡降约四千分之一。

- 3.1.3气候气象

广平县地处属暖温带半湿润半干旱大陆性季风气候区，四季分明，雨热同期。春季冷暖气团活动比较频繁，气温回升快，降水量小，蒸发量大，一般干旱多风；夏季受太平洋副热带高压和印度洋低压及地形影响，天气炎热多雨；秋季受北方冷气团南下控制，昼暖夜凉，天高气爽，温度适中；冬季受西伯利亚气候控制，多西北风，天气干燥寒冷。春旱秋涝为其特点，气象危害以旱灾为主。

①气温

据广平县1970-2011年气象资料统计，该县多年日平均气温为13.1℃，极端最高气温为1972年6月11日的41.5℃，极端最低气温为1971年12月27日的-21.7℃；多年平均日照时数为2612.0h，日照率为60.0%;多年平均无霜期为201.8天，初霜期一般出现在10月下旬，终霜期一般出现在4月上旬。

②降水

根据广平县1956-2011年系列降水量资料统计，全县多年平均降水量为514.3mm，降水总量为16458万m3。降水量时空分布不均，年际变化悬殊是其主要特征。全年降水量的70-80%集中在汛期的6-9月份，其中又主要集中在7月中下旬和8月上旬的30余日内。

③蒸发

根据广平气象站1981-2011年的年蒸发量（被E-601蒸发皿换算后）资料统计，多年平均水面蒸发量为1038. 6mm。其中，春季(3-5月)蒸发量为324.4mm，占全年蒸发量的31.2%；夏季（6-8月）蒸发量为415.l mm，占全年蒸发量的40.0%；秋季（9-11月）蒸发量为214.7mm，占全年蒸发量的20.7%；冬季（12-2月）蒸发量为84.4mm，占全年蒸发量的8.1%。

广平县气候属暖温带半湿润大陆性季风气候。全境四季分明，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季气温凉爽，冬季寒冷雨雪稀少。广平县多年平均气象数据见表3.1-1。

表3.1-1     当地气候气象特征一览表

| 序号 | 特征值名称 | 特征值 | 序号 | 特征值名称 | 特征值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | 13℃ | 9 | 年主导风向 | S-SWS-SES |
| 2 | 1月平均气温 | -2.8℃ | 10 | 年平均风速 | 2.6m/s |
| 3 | 7月平均气温 | 26.7℃ | 11 | 最大瞬时风速 | 17.0 m/s |
| 4 | 极端最低气温 | -21.7℃(1971年) | 12 | 年平均日照时数 | 2602小时 |
| 5 | 极端最高气温 | 42.0℃(1966年) | 13 | 年平均日照率 | 59% |
| 6 | 年平均降水量 | 532.7mm | 14 | 年平均太阳辐射强度 | 116.46kcal/cm2 |
| 7 | 最大平均降水量 | 1071.8mm | 15 | 年平均相对湿度 | 68% |
| 8 | 最小平均降水量 | 225.0mm | 16 | 最大冻土深度 | 390mm |

- 3.1.4水文地质

(1)地质构造

广平县处于华北断拗带的中南部，区域西侧有太行山隆起区和邯郸凹陷区，区域北部及西北部有广宗永年凸起和邱县凹陷，区域南部为内黄凸起等次级构造单元，各构造单元边界受北东向及径向断裂的控制，广平县位于该次级构造单元的控制范围之内。

自中生代以来，地壳运动继续以下降为主，形成本区厚度较大的第四纪沉积物，古老的基底构造对于第四纪沉积物的分布厚度和展布方向有一定的控制作用。第四纪后，由漳河、古黄河携带的泥沙沉积而成的冲积平原区堆积了巨厚的松散沉积物，其成因类型主要以冲积、洪积物为主，地层由老至新为下更新统、中更新统、上更新统和全更新统。

地层主要以新生代第四纪覆盖层为主，主要岩性为亚粘土、亚砂土和中细砂及粉砂，局部有粗砂和砂石，岩性和厚度分布不均匀，埋藏深度由西向东逐渐增大，颗粒由粗变细，分布规律性差。

依据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)，广平县地震动峰值加速度为0.10g，地震反应谱特征周期为0.40~0.45，相当于原抗震设防烈度为7度区。

(2)水文地质

广平县地下水赋存于第四纪多层结构的松散岩层中，主要接受大气降水和地表水的入渗补给，其次是潜水侧向补给；排泄方式以人工开采和侧向流出为主。垂直方向与地层岩组相当，划分为四个含水岩组，自上而下分别以潜水和深层承压水的特征存在。区域水文地质图见图2.1-4。

第一含水岩组：该含水岩组属全更新统地层，底板埋深在20~60m之间，为近代河流的冲积物和湖积物，含水层岩性以粉细砂为主，结构松散厚度不一，沙层厚度在5~30m之间，顶板埋深3~8m。按地下水矿化度含量划分为：浅薄层淡水、微咸水和半咸水。其中，县域中部，包括广平镇、十里铺、南韩村大部，及胜营镇的部分地区为浅层淡水发育区，底板埋深在50~60m之间，含水层厚度18~30m，含水岩性以细砂为主，矿化度小于1.0g/L或在1.0g/L~2.0g/L之间；在胜营镇北部，南堡阳镇全部，南韩村北部及广平镇的部分区域为浅层淡水较发育区，底板埋深在30~40m之间，含水层厚度10~18m，含水层岩性以细砂为主，粉砂、粉细砂次之，矿化度在1.0g/L~2.0g/L之间；在县域东北部的平固店及东张孟乡部分区域为浅层淡水不发育区，底板埋深在20~30m之间，含水层厚度5~10m，矿化度在1.0g/L~2.0g/L之间；在东张孟乡的牛庄和南韩村乡的蒋庄村，十里铺乡的大留村，胜营镇的辛庄营村一带，有片状分布的微咸水或咸水区，矿化度在2.0g/L~3.0g/L之间或更高。

第二含水岩组：该含水岩组属上更新统地层，该含水层地下水全部为咸水，顶板埋深20~60m，为半承压水，底界埋深80~140m。岩性特征为灰黄色、棕色或浅棕黄色砂粘土、粘砂土夹砂层，结构较为松散，含水层岩性以中砂和中细砂为主，含水层厚度20~40m。

图3.1-1    项目所在区域水文地质图

第三含水岩组：该组属于中更新统地层，为承压水。底界埋深在250~300m之间。岩性特征上段为锈黄、红黄、棕褐粘性土夹锈黄色砂层，土层内有长石及钙质小白点，带有黄土状碎块结构；下段为棕红色、棕褐钯粘性土夹砂层。含水层厚度为40~50m，矿化度小于1.0g/L，单位用水量5~10t/(h•m)，宜井深度250~300m。

第四含水岩组：该含水组属下更新统地层，为承压水。底板埋深350~560m，是一套冲积、湖积冰水冲积物，含水层岩性以中砂和细砂为主，含水层厚度20~40m。

广平县由于地下水(包括深、浅层)连年超载，造成一系列生态环境问题，形成一个以广平镇大马庄村为中心面积约50km2地下水位漏斗；漏斗内浅层地下水层埋深39m，深层埋深82m。

本区域浅层地下水呈西南向东北方向流动。

- 3.1.5地表水

广平县境内无天然河流，仅有历史上遗留的黄河、漳河故道自西南向东北、弯弯曲曲时断时续贯穿全县。按水系划分，全县均属黑龙港平原区。

广平县通过50余年的水利建设，兴建了一批灌溉、除涝、防洪等水利工程，大大提高了抗御自然灾害的能力，有力地支援了当地的工农业生产，在国民经济建设中起到了举足轻重的作用。目前，广平县水利工程主要分为排水工程和灌溉工程两大类型。其中，灌溉工程又分为利用地表水灌溉的渠灌工程和利用地下水灌溉的井灌工程。

(1)排水工程

广平县排水工程主要有东风渠、王封干渠和沙东干渠、西支渠。

①东风渠

东风总干渠：该渠起源于魏县，于广平县南部胜营镇的军营村东入广平境内，向北流经广平镇、南阳堡镇，于南阳堡镇北刘庄村西入肥乡县，境内渠长约10.5 km，控制面积96.3km²，县外控制面积363.7km²，最大排水能力约247.0m³/s，是引黄入冀补淀工程输水主干渠，水质类型为Ⅲ类水体。根据广平县水利局出具的意见(见附件)以及《邯郸市水利工程管理条例》第七条第(一)款，东风渠河岸两侧防护距离为50m，该范围内禁止进行工业企业建设。

东风二排支：东风二排支是东风渠在广平县西南部的主要排水支渠，该支渠始于成安县屯里村，经成安县柏寺营乡、漳河店镇和广平县的胜营镇至魏县棘针寨乡任里村入东风渠，渠道全长19.2km，控制面积157.0km²，设计排水能力25.9-86.0m³/s。

②王封干渠排水系统

该排水系统在县境中东部，主要排泄平固店、南韩村、十里铺三个乡镇的部分或大部分沥水。

王封干渠：王封干渠始于广平县十里铺乡南寺郎固村(该渠道上段在广平县内也称为王封干西支渠)，经曲周县侯村镇汇入沙东干渠，渠道全长32.3km，控制排涝面积203km2，设计排水能力在95.1-113.7m3/s之间。

王封干东支渠：王封干东支渠始于广平县境内的十里铺乡北小留村，经南韩村乡309国道南汇入王封干渠，渠道全长16.6km，控制排涝面积30.8km²，设计排水能力20.5m3/s。

③ 沙东干渠上段排水系统

沙东干渠上段：该渠始于大名县王村乡大李凝村，沿广平县东部经大名县沙疙瘩乡到广平县东北部，于广平县东张孟乡309国道入沙东干渠，主要排泄广平县南韩村和东张孟二个乡的部分或全部沥水。渠道全长9.5km，控制排涝面积78.lkm²，设计排水能力29.8m3/s。为引黄入邯工程主输水干渠，水质类型为Ⅲ类水体。

④ 西支渠排水系统

西支渠：位于广平县西北部，主要排泄广平县南阳堡、平固店二个乡镇的部分沥水。该渠始于南阳堡镇东贤店村，经平固店镇张大虎寨村入曲周县安寨镇到侯村镇的西呈孟村汇入安寨渠，该渠全长17.2km，控制面积103.5km²，设计排水能力在18.0-72.5m³/s之间。其中，境内控制排涝面积31.3km²。

以上排水工程始建于上世纪的六、七十年代，曾经为区域内的排水除涝发挥了一定的效益。近年来，随着降水量的减少，排水工程老化失修，部分排水渠道已达不到原有的功能。

(2)地表水灌溉工程

广平县地表水灌溉工程主要有由岳城水库引水的民有渠灌区和小型蓄水闸灌区。

① 民有渠灌区

广平县境内民有渠灌区分民有三干渠灌区、民有三分干渠灌区和老三支渠灌区三部分，控制灌溉面积21.68万亩。

民有三干渠：民有三干渠位于县境中部，由民有总干渠魏县段东代固乡北张庄村分流，经魏县棘针寨乡任里村进入广平境内，由南向北流经十里铺、广平镇和南阳堡镇，经南阳堡镇北刘庄村西入肥乡县，境内流经长度10.0km，设计引水流量25.0m³/s。

民有三分干：民有三分干渠位于县境西北部，由南阳堡镇东贤店村西之民有三干渠分水，流经南阳堡、平固店二个镇，经平固店镇张大虎寨村西入曲周县，该渠境内流经长度15.2km，设计引水流量9.0m³/s。

老三支灌区：老三支渠灌区位于广平县西南部，由民有总干渠魏县段院堡乡北罗营村分水后进入广平县，流经胜营、广平二个镇，境内流经长度9.0km，设计引水流量4.0m³/ s。该渠道建于1962年，目前老化失修严重，2000年后已废弃停用。邯郸市东部水网运行后，该渠道已编入治理计划，准备重新启用，计划2015年前完成治理，并将渠尾延长至广平城区，除供给胜营、广平二个镇部分农田灌溉用水外，部分退水准备作为城区景观用水。

② 小型蓄水闸灌区

主要是指利用排水渠道闸涵蓄水的蓄水灌区。这些闸涵的蓄水水源主要是利用汛期的沥水或地表水灌区的退水。

在东风渠广平县段侯固寨村建有蓄水闸一座，该闸于1986年2月建成，设计蓄水能力200.0万m³，设计灌溉面积2.0万亩。

图3.1-2    广平县渠道分布图

- 3.1.6地层岩性

广平县处于华北断拗带的中南部，区域西侧有太行山隆起区和邯郸凹陷区，区域北部及西北部有广宗永年凸起和邱县凹陷，区域南部为内黄凸起等次级构造单元，各构造单元边界受北东向及径向断裂的控制，广平县位于该次级构造单元的控制范围之内。

自中生代以来，地壳运动继续以下降为主，形成本区厚度较大的第四纪沉积物，古老的基底构造对于第四纪沉积物的分布厚度和展布方向有一定的控制作用。第四纪后，由漳河、古黄河携带的泥沙沉积而成的冲积平原区堆积了巨厚的松散沉积物，其成因类型主要以冲积、洪积物为主，地层由老至新为下更新统、中更新统、上更新统和全更新统。

地层主要以新生代第四纪覆盖层为主，主要岩性为亚粘土、亚砂土和中细砂及粉砂，局部有粗砂和砂石，岩性和厚度分布不均匀，埋藏深度由西向东逐渐增大，颗粒由粗变细，分布规律性差。

- 3.1.7资源

境内植被主要是人工种植的各类农作物、林木和野草。其中农作物种植以小麦、玉米、薯类、豆类、棉花、油料为主，高粱、谷子和杂粮次之；果树种植以苹果、梨树为主，葡萄、桃树次之；在河道两岸、公路两旁、田间地头、庭园周围等林木种植以杨、桐、榆树为主，槐、椿次之；地头路旁野生杂草主要有节节草、星星草、抓地秧和刺菜、三棱草等。境内野生动物种类不多，主要有燕子、大雁、猫头鹰、麻雀、刺猬以及各种昆虫等。

- 3.2社会环境概况

- 3.2.1行政区划及人口结构

广平县辖4个镇(广平、平固店、胜营、南阳堡)、3个乡(十里铺、南韩村、东张孟)，169个村，县政府驻广平镇勤政路。2017年，广平县户籍人口为30万人。全县行政区域土地面积320平方公里，耕地面积350535亩。

- 3.2.2经济发展状况

2017年全县生产总值完成86.1亿元，增长8.1%；固定资产投资完成117.5亿元，增长9.3%；全部财政收入完成6.46亿元，增长29%；一般公共预算收入完成4.35亿元，增长28.1%；规上工业增加值完成19.8亿元，增长10.1%；社会消费品零售总额完成37.9亿元，增长11.1%；城镇、农村居民人均可支配收入分别完成20840元和11781元、增长9.5%和10.2%。三次产业比重由2016年的16.6：42.9：40.5，优化为15.7：39.8：44.5。

广平县始终把项目建设作为经济发展的核心，坚持专业招商、精准招商，对接引进了天津大通集团、上海国梁实业集团、北京德青源等一批战略投资者。全年实施超千万元项目52个，总投资203亿元，其中，省重点项目2个、市重点项目14个，省、市重点项目投资完成率均居全市前三。迈亚生物、康飞塑业、芃韬木业等项目竣工投产，嘉瑞生物科技、德青源金鸡产业扶贫等项目加快建设，大通广平国际智能家居产业新城、雄广纸塑包装产业园、安踏体育用品北方基地等一批大项目落户广平。广平县域内建设有河北广平经济开发区(新型化工园区)、河北广平经济开发区(粮食物流加工园区)、河北广平经济开发区绿色食品园区和河北广平经济开发区—广平县新型建材聚集区四大园区，为推动广平县经济发展起到积极的促进作用。

- 3.2.3教育、科技和卫生

全县公办普通高中1所，招生1200人，在校学生3870人，下降14.9%；职业中学1所，招生1600人，增长53.8%，在校学生3576人，下降13.6%；普通初级中学13所，招生2531人，上升23.4%，在校学生6030人，上升17.1%。全县民办初级中学1所，招生130人，在校生453人。小学适龄人口入学率100%；初中适龄人口入学率100%。全县高中、职中、初中、小学专任教师分别为311人、295人、430人、1424人。全县申报高级科技项目9项，其中争取市级科技项目4项。专利申请28项，推广新技术、新成果28项。

全县共有医疗卫生机构414个，其中医院2个，乡镇卫生院7个，村级卫生服务中心403个，妇幼保健院1个，疾病预防控制中心1个。卫生技术人员1709人，其中执业医师及执业助理医师537人，注册护士347人，乡村医生528人，其他297人。医疗卫生机构床位960张，其中医院730张，乡镇卫生院230张。

- 3.2.4历史沿革及文物保护

今广平县地域，春秋时期先属卫后没于晋,战国时先属魏后属赵。秦代属邯郸郡。两汉时期分属于广平县、斥丘，两县皆属于魏郡。三国时期分属于魏的冀州广平郡、魏郡。两晋时期分属于司州广平郡、魏郡。北魏时属相州。隋代，北部属武安郡的清漳县，西南部属魏郡的成安县，中部、东南部属武阳郡的广平县。唐代，北部属洺州清漳县，东南部属魏州的广平县，西南部属相州的成安县。五代时属洺州。北宋时期，中部、东部、南部属河北东路大名府广平县，北部属河北西路洺州肥乡县。宋建炎二年、金天会六年(1128年)四月，金兵破宋洺州，十二月金兵攻占宋大名府，今广平县境始为金地。1958年7月28日，撤销广平县建制。原广平县行政区划并入肥乡县。1958年11月1日，肥乡县与曲周县并为曲周县。原广平县行政区划除双庙乡并入大名县外，其余属曲周县。1961年5月15日，析曲周县复置肥乡县，原广平县划归肥乡县。1962年3月1日，析肥乡县恢复广平县建制，属河北省邯郸专区。1970年邯郸专区改称为邯郸地区，广平县仍属之。1993年，邯郸地市合并，广平县属邯郸市管辖。

广平全县经普查，共有不可移动文物33处，市级文物1处，县级32处。其中古墓葬22处，古遗址5处，碑刻4处，古建筑1座，革命历史文物1处。

表3.2-1     保护单位保护范围及建设控制地带表

| 序号 | 名称 | 年代 | 级别 | 重点保护范围(米) |  |  |  | 建设控制地带(米) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 西王封墓 | 汉朝 | 市级 | 13 | 20 | 13 | 20 | 封土外扩10米 |  |  |  |
| 2 | 西张孟烈士纪念塔 | 1971 | 县级 | 纪念塔围墙内 |  |  |  | 围墙四周外扩10米 |  |  |  |
| 3 | 广平县烈士陵园 | 1958 | 县级 | 陵园围墙内 |  |  |  | 围墙四周外扩10米 |  |  |  |
| 4 | 崇福寺遗址 | 北宋 | 县级 | 50 | 57 | 50 | 57 | 外扩10米 |  |  |  |
| 5 | 武术碑 | 民国 | 县级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 外扩10米 |  |  |  |
| 6 | 婆留寺遗址 |  | 县级 | 37 | 50 | 37 | 50 | 外扩10米 |  |  |  |
| 7 | 大寨城隍庙 | 唐宋 | 县级 | 围墙内 |  |  |  | 外扩10米 |  |  |  |
| 8 | 马显墓 | 明朝 | 县级 | 20 | 20 | 20 | 20 | 外扩10米 |  |  |  |
| 9 | 北高曲石刻 | 明朝 | 县级 | 3 | 3 | 3 | 3 | 外扩10米 |  |  |  |
| 10 | 玄帝庙 | 明朝 | 县级 | 5 | 5 | 5 | 5 | 外扩10米 |  |  |  |
| 11 | 中山行宫 | 明朝 | 县级 | 30 | 50 | 30 | 50 | 外扩10米 |  |  |  |
| 12 | 苏静波烈士纪念 | 现代 | 县级 | 现两间平房 |  |  |  | 外扩10米 |  |  |  |
| 13 | 张洞遗址 | / | 县级 | / |  |  |  | / |  |  |  |

- 3.2.5区域交通

广平县近临京广、京九铁路干线和京港澳高速公路，境内公路纵横交错，大广高速，青兰高速过境，309国道、邯大公路横穿东西，省道234纵穿南北，邯(郸)济(南)铁路穿城而过。县域内10分钟可上高速，半小时到邯郸，2个小时到石家庄、济南、郑州和太原，4个小时至北京。2012年广平县公路里程达到358公里，各种运输方式完成货物周转量53719万吨/公里，比上年增长10%，完成客运周转量13517万人/公里，增长10%。

- 3.2.6基础设施布局及建设情况

园区道路系统相对完整，交通便利，曲魏公路、大牙路横穿园区，园区南边界邻邯济铁路，园区内道路分为主干路、次干路、支路三级，形成一个完整的路网系统；园区供水已全部切换为南水北调地表水厂供给，可满足园区用水需求；园区现有企业产生废水全部经预处理满足相关要求后排入广平县第一污水处理厂处理，待广平县第二污水处理厂启用后，园区内企业产生废水将全部排入广平县第二污水处理厂进行处理；园区用电依托广平110kV站，可满足用电需求；园区用气由广平县天然气门站供给，目前天然气管网已经铺设完毕，达到通气条件，园区内部分企业已开始使用。目前园区部分基础设施尚未完善，园区将谋划实施基础工程建设，为园区快速发展奠定基础。

- 3.2.7环境功能区划

评价区环境空气功能区划为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；区域地表水体为东风渠，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准。河北广平经济开发区绿色食品园区主要发展以绿色食品加工为主导，兼有畜产品加工、酒类、饮品及其它污染较轻的产业(一类工业)，工业用地声环境执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准；规划商业金融、市政及公共设施区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类功能区标准；交通主干道及两侧执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类功能区标准；规划区外村庄执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)1类功能区标准。

- 3.3 资源和能源利用现状

- 3.3.1 土地类型和分布利用状况

根据《广平县土地利用总体规划(2010-2020年)》以及2012年土地利用变更调查数据，广平县土地总面积31354.20公顷。一、农用地面积25532.77公顷，占土地总面积的81.43%。其中，耕地23276.40 公顷，占土地总面积的74.24%，园地416.55公顷，占土地总面积的1.33%，林地769.09 公顷，占土地总面积的2.45%，其他农用地1070.73公顷，占土地总面积的3.41%。二、建设用地面积为5626.54 公顷，占土地总面积的17.95%。三、其他土地面积为194.89 公顷，占土地总面积的0.62%，其中，其它草地113.80 公顷，沙地81.09 公顷。

根据农业部门普查，广平县土壤总面积为272.3km2(不包括非农业用地)，土壤分为潮土和褐土2大土类，下分5个亚类、7个土属和39个土种。其中，潮土面积分布在广平镇全部和双庙、十里铺、南阳堡及东张孟乡的大部分范围内，共有潮土面积168.5 km2，占广平县土壤总面积的61.9%；褐土面积主要分布在南韩村乡的全部和平固店镇大部及十里铺、双庙、南阳堡及东张孟乡的小部范围内，共有褐土面积103.8km2，占土壤总面积的38.1%。

由于成土母质为漳河和古河道冲积物所成，土壤地质依附河流沉积规律，由西向东呈砂土-壤土-粘土的特点分布。

- 3.3.2水资源时空分布和开发利用状况

根据《河北省人民政府 关于公布平原区地下水超采区、禁采区和限采区范围的通知》(冀政字[2017]48号)，广平县属于浅层地下水一般超采区，深层地下水严重超采区，广平县西北部属于浅层地下水严重超采区，广平县属禁采区。

本次评价根据《河北省广平县水资源评价》分析广平县水资源情况。

(1)地表水资源

根据《河北省广平县水资源评价》，广平县多年平均地表水资源量为352万m3，折合多年平均径流深为11.0mm。广平县20%、50%、75%和95%不同保证率的地表水资源量分别为580.8万m3、177.6万m3、46.7万m3和2.8万m3。

(2)地下水资源量

地下水资源量主要是指与当地大气降水、地表水有紧密水力联系，能在地下水中参与水循环且可以更新的动态水量，即浅层地下水资源量。根据《河北省广平县水资源评价》，广平县浅层地下水多年平均开采量(包括淡水和微咸水)为2783万m3，平均可开采模数为8.70万m3/km2。

(3)水资源总量

区域水资源总量是由当地降水形成的地表与地下产水量之和。由于地表水和地下水联系密切，可以互相转化，而区域水资源评价时，对地表水资源和地下水资源是单独平价计算的。因此在计算水资源总量时应将地表水资源和地下水资源相加后，扣除其间的重复计算量。两者之间的重复计算量为地表水体入渗补给地下水的数量。根据《河北省广平县水资源评价》，广平县多年平均水资源总量为3127万m3，其中，降水入渗补给地下水资源量为2775万m3，占多年平均水资源总量的88.7%。

- 3.3.3能源利用现状

广平县统计数据显示，近年广平县工业企业一般烟煤年初库存量为177吨，年度购进量为2805吨，煤制品、天然气、汽油购进实物量为30吨、52.65万立方米、104.40吨，柴油年初库存量为1吨，购进实物量为214.2吨。2012年、2013年能源消耗总量为33.2033万吨标准煤、33.1577万吨标准煤，单位GDP单耗0.7950、0.7799。

- 3.4人群健康状况

根据广平县县卫生局提供的资料显示，2016年全年，广平县在统医疗机构住院人数占收治病人总数的9.38%，未超过当地诊疗警戒线，人口健康状况总体良好。经统计，易发病和多发病有心脑血管疾病、内科疾病、妇科疾病、伤残等。在统传染性疾病中流行性感冒病发病人数最多为180人，死亡数为0人，其次为肺结核，发病人数165人，死亡数为0人，均为超出当地传染性疾病警戒线。广平县无地方性疾病。

- 第四章   环境质量现状调查与评价

河北谱尼测试科技有限公司、河北标科环境检测技术有限公司及河北众智环境检测技术有限公司对河北广平经济开发区北区区域环境空气、地下水、地表水、声环境以及土壤环境现状进行了监测。

- 4.1大气环境现状监测与评价

- 4.1.1监测布点及因子

布点原则：监测点具有较好的代表性，能反映评价区域范围内的大气环境污染的水平和规律，同时考虑原规划的监测布点情况。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》的要求，结合本规划特点、评价区地形、影响范围、气象及地区功能特征，河北广平经济开发区绿色食品园区大气环境质量现状监测布点图见附图，各监测点位置及监测因子见表4.1-1。

表4.1-1  环境空气现状监测情况一览表

| 编号 | 监测点名称 | 监测项目 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24小时平均 | 1小时平均/一次 |
| 1 | 广平县城 | PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、CO、苯、甲苯（O38小时平均） | SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH3、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃 |
| 2 | 韩旺村 |  |  |
| 3 | 北刘庄村 |  |  |
| 4 | 韩庄村 |  |  |
| 5 | 前油胡寨村 |  |  |
| 6 | 纪家寨村 |  |  |

- 4.1.2监测时间与频率

按照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)，连续监测七天，PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、CO、苯、甲苯24小时平均浓度，每天至少有20小时采样时间；臭氧8小时平均平均浓度，每8小时至少有6个小时平均浓度值；SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH3、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃等1小时平均浓度每天至少4次（2时，8时，14时，20时），每小时至少有45分钟采样时间；采样时间应同步收集项目位置附近有代表性，且与各环境空气质量现状监测时间相对应的常规地面气象观测资料。

- 4.1.3监测分析方法

采样方法按《环境监测技术规范》(大气部分)进行，监测分析方法按《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中表3和《空气和废气监测分析方法》进行。

- 4.1.4环境空气质量现状评价

①评价因子：PM10、PM2.5、TSP、SO2、NO2、CO、O3、H2S、NH3、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

②评价方法：采用单因子标准指数法，计算公式为：Pi＝Ci/C0i

③评价结果：统计分析监测结果，各特征因子满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值；非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）二级标准；六价铬满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中污染物浓度限值；

- 4.1.5常规监测站常规监测数据

表4.1-2 历年（2015-2017年）环境空气质量常规监测数据一览表（年均值mg/m3）

| 项目 | 广平县自动监测站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2015年 | 2016年 | 2017年 |
| PM10 | 168.69 | 120.963 | 127.82 |
| PM2.5 | 108.5 | 81.689 | 82.78 |
| SO2 | 58.41 | 50.051 | 42.42 |
| NO2 | 36.63 | 41.483 | 43.79 |

图4.1-1广平县自动监测站例行监测资料PM10、PM2.5、SO2、NO2年均质量浓度

由广平县自动监测站历年污染物年平均值可知，2016年相较于2015年SO2、PM10、PM2.5整体呈现下降的趋势，2017年与2016年相较NO2、PM10、PM2.5略有回升，但总体基本持平，SO2继续呈现下降的趋势。其中PM102017年较2015年下降了24.23%，PM2.52017年较2015年下降了23.71%，SO2 2017年较2015年下降了27.37%，NO2 2017年较2015年略有回升，上升了16.35%；PM10、PM2.5、SO2降低幅度相对较大。这些变化趋势与《全省143各县（市、区）年度环境空气质量监测结果》分析的变化趋势基本保持一致。分析2017年各污染物年均数据值，SO2年均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，NO2、PM10、PM2.5均未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

- 4.2地表水环境现状监测与评价

- 4.2.1监测断面

本次评价开发区布设2个监测断面，分别为：1#东风渠经园区进口处；2#东风渠经园区出口处。

- 4.2.2监测因子

pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群、硫酸盐、氯化物、铁、锰，并统计各监测断面流量、水温。

- 4.2.3监测时间与频率

共连续监测两天，每天采样一次。

- 4.2.4监测方法

按照《环境监测技术规范》和《环境监测分析方法》等国家标准分析方法进行。

- 4.2.5地表水水质现状评价

根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ-T2.3-93），本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地表水质量标准》Ⅲ类标准进行，采用标准指数法进行水质评价。

（1）地表水水质监测结果

表4.2-1    地表水水质现状检测一览表

| 检测项目 | 1#东风干渠经园区进口处 |  | 2#东风干渠经园区出口处 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/10/25 | 2017/10/26 |
| 水温 | 13.4 | 13.2 | 13.8 | 13.7 |
| pH，无量纲 | 7.45 | 7.71 | 7.42 | 7.58 |
| COD（mg/L） | 13 | 15 | 13 | 16 |
| 氨氮（mg/L） | 4.37 | 3.35 | 3.65 | 2.66 |
| 石油类（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 硫化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物（mg/L） | 0.474 | 0.486 | 0.466 | 0.498 |
| 铜（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 锌（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 砷（mg/L） | 0.0011 | 0.0012 | 0.0011 | 0.0011 |
| 汞（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 铅（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 挥发酚（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| BOD5（mg/L） | 5.0 | 5.4 | 5.3 | 5.9 |
| 粪大肠菌群（MPN/L） | 40 | 60 | 50 | 40 |
| 高锰酸盐指数（mg/L） | 3.25 | 3.64 | 3.59 | 2.20 |
| 镉（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 溶解氧（mg/L） | 6.4 | 0.5 | 1.5 | 0.6 |
| 总氮（mg/L） | 4.94 | 5.52 | 5.05 | 5.05 |
| 总磷（mg/L） | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
| 硒（mg/L） | ND | 0.0005 | 0.0005 | 0.0006 |
| 铁（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 锰（mg/L） | ND | ND | ND | ND |
| 氯化物（mg/L） | 42.6 | 44.6 | 42.7 | 44.4 |
| 阴离子表面活性（mg/L） | ND | ND | ND | ND |

（2）地表水水质现状评价

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

R=2SHK

式中：

Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

C i—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

C si—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH —pH的标准指数，无量纲；

pH —pH监测值；

pH su —标准中pH的上限值；

pH sd —标准中 pH的下限值。

③对于评价标准为区间值的水质因子（如DO值），其标准指数计算公式：

式中：

DOj—DO的标准指数；

DOf—某水温、气压条件下的饱和溶解氧质量浓度，mg/L。

式中：

T—水温，℃；

DOj—溶解氧实测值，mg/L。

DOs—溶解氧的水质评价标准限值，mg/L。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

评价标准：东风干渠执行《地表水质量标准》Ⅲ类标准。根据上述方法，计算得出各监测点各单项水质参数标准指数值见下表。

表4.2-2    地表水水质现状评价结果一览表

| 检测项目 | 1#东风干渠经园区进口处 |  | 2#东风干渠经园区出口处 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2017/10/25 | 2017/10/26 | 2017/10/25 | 2017/10/26 |
| 水温 | 13.4 | 13.2 | 13.8 | 13.7 |
| pH，无量纲 | 0.225 | 0.355 | 0.21 | 0.29 |
| COD | 0.62 | 0.75 | 0.65 | 0.80 |
| 氨氮 | 4.37 | 3.35 | 3.65 | 2.66 |
| 石油类 | ND | ND | ND | ND |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ND |
| 硫化物 | ND | ND | ND | ND |
| 氟化物 | 0.474 | 0.486 | 0.466 | 0.498 |
| 铜 | ND | ND | ND | ND |
| 锌 | ND | ND | ND | ND |
| 砷 | 0.022 | 0.0024 | 0.022 | 0.022 |
| 汞 | ND | ND | ND | ND |
| 铅 | ND | ND | ND | ND |
| 氰化物 | ND | ND | ND | ND |
| 挥发酚 | ND | ND | ND | ND |
| BOD5 | 1.25 | 1.35 | 1.325 | 1.475 |
| 粪大肠菌群 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.004 |
| 高锰酸盐指数 | 0.542 | 0.607 | 0.598 | 0.367 |
| 镉 | ND | ND | ND | ND |
| 溶解氧（mg/L） | 0.74 | 9.1 | 7.3 | 8.92 |
| 总氮 | 4.94 | 5.52 | 5.05 | 5.05 |
| 总磷 | 1.8 | 1.9 | 1.85 | 1.95 |
| 硒 | ND | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 铁 | ND | ND | ND | ND |
| 锰 | ND | ND | ND | ND |
| 氯化物 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.178 |
| 阴离子表面活性剂 | ND | ND | ND | ND |

由上表统计可知，1#东风干渠经园区进口处与2#东风干渠经园区出口处监测断面的氨氮、BOD5、溶解氧、总氮、总磷等因子超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体标准，目前园区内已建成污水管网，园区生活污水与工业废水通过管网排入广平县第一污水处理厂，广平县第一污水处理厂出水排入东风渠，本次地表水检测点位1#、2#均位于广平县第一污水处理厂排污口下游，1#、2#点位的监测数值没有明显差别，根据现场调查，园区评价范围内除广平县第一污水处理厂排污口外没有设置其它排污口排入东风干渠，第一污水处理厂排水对东风渠的水质造成了一定的影响，为改善东风渠水质应严格落实《引黄入冀补淀工程输水沿线水污染治理与入河排污口整治方案》中的治理要求：将第一污水处理厂排污口顶管穿越东风渠、三分干渠后，铺设管道4700m，导入民用田庄支渠，在田庄支渠建设氧化塘对其进一步生态治理。目前对第一污水处理厂排污口的整治方案正在进行，计划于2018年12月底完成对排污口的整治。

- 4.3地下水环境质量现状监测与评价

- 4.3.1地下水水质监测

- 4.3.1.1一期监测

本次评价委托河北众智环境检测技术有限公司于2018年3月对调查评价区地下水进行了取样监测，并出具了监测报告（见附件）。

（1）水质监测项目

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和规划区可能产生的污染物，确定的监测因子为：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、总硬度、高锰酸盐指数、COD、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氟化物、氰化物、氯化物、硫化物、铁、锰、汞、砷、镉、铬(六价)、铜、锌、铅、石油类、总磷、苯、甲苯、二甲苯。

（2）采样时间及频率

本次地下水环境影响评价于2018年3月13日对3个监测点位采样监测。

各水质监测项目的分析方法见表4.3-1；水质监测点布设图见图4.3-1；水质监测结果见表4.3-2。

表4.3-1   水质监测项目分析方法表

| 序号 | 项目 名称 | 分析方法及国标代号 | 仪器型号、名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006中5.1 | PHS-2F酸度计 DJC/Y-034 | / |
| 2 | 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2006中9.1 | 722S型可见分光光度计 DJC/Y-042 | 0.02mg/L |
| 3 | 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006中5.3 | CIC-200型离子色谱仪 DJC/Y-039 | 0.15mg/L |
| 4 | 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 重氮偶合分光光度法 GB/T 5750.5-2006中10.1 | 722S型可见分光光度计 DJC/Y-042 | 0.001 mg/L |
| 5 | 挥发酚 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006中9.1 | 722S型可见分光光度计 DJC/Y-042 | 0.002mg/L |
| 6 | 氰化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-吡唑酮分光光度法 GB/T 5750.5-2006中4.1 | 722S型可见分光光度计 DJC/Y-042 | 0.002mg/L |
| 7 | 砷 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 氢化物原子荧光法 GB/T 5750.6-2006中6.1 | AFS-830 双道原子荧光光度计 DJC/Y- 011 | 1.0ug/L |
| 8 | 汞 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 原子荧光法GB/T 5750.6-2006中8.1 | AFS-830 双道原子荧光光度计 DJC/Y- 011 | 0.1ug/L |
| 9 | 铬（六价） | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006中10.1 | 722S型可见分光光度计 DJC/Y-042 | 0.004mg/L |
| 10 | 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2006中7.1 | 50ml酸式滴定管 | 1.0mg/L |
| 11 | 铅 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006中11.1 | TAS-990型原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 2.5ug/L |
| 12 | 氟 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006中3.2 | CIC-200型离子色谱仪 DJC/Y-039 | 0.10mg/L |
| 13 | 镉 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 无火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006中9.1 | TAS-990型原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 0.5ug/L |
| 14 | 铁 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006中2.1 | TAS-990型原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 0.03mg/L |
| 15 | 锰 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006中3.1 | TAS-990型原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 0.01mg/L |
| 16 | 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标称重法 GB/T 5750.4-2006中8.1 | CAV214C电子天平 DJC/Y-025 | / |
| 17 | 高猛酸盐指数 | 生活饮用水标准检验方法准有机物综合指标 酸性高锰酸钾法 GB/T 5750.7-2006中1.1 | 50ml酸式滴定管 | 0.05mg/L |
| 18 | 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标离子色谱法 GB/T 5750.5-2006中1.2 | CIC-200型离子色谱仪 DJC/Y-039 | 0.75 mg/L |
| 19 | 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标离子色谱法 GB/T 5750.5-2006中2.2 | CIC-200型离子色谱仪 DJC/Y-039 | 0.15mg/L |

表4.3-1   水质监测项目分析方法表（续）

| 序号 | 项目 名称 | 分析方法及国标代号 | 仪器型号、名称及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 总大肠 菌群 | 生活饮用水检验标准微生物指标 多管发酵法 GB/T5750.12-2006中2.1 | SHP-160生化培养箱 DJC/Y-032 | / |
| 21 | 细菌总数 | 生活饮用水检验标准微生物指标 平皿计数法 GB/T5750.12-2006中1.1 | SHP-160生化培养箱 DJC/Y-032 | / |
| 22 | 钾 | 水质钾和钠的测定原子吸收法分光光度法GB/T 11904-1989 | TAS-990型原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 0.05mg/L |
| 23 | 钠 | 水质钾和钠的测定原子吸收法分光光度法 GB/T 11904-1989 | TAS-990型原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 0.01mg/L |
| 24 | 钙 | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 GB /T 11905-1989 | TAS-990型原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 0.02mg/L |
| 25 | 镁 | 水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法 GB /T 11905-1989 | TAS-990型原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 0.002mg/L |
| 26 | 碳酸根 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）3.1.12.1 | 25ml酸式滴定管 | / |
| 27 | 碳酸氢根 | 酸碱指示剂滴定法 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）3.1.12.1 | 25ml酸式滴定管 | / |
| 28 | 硫酸根 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标离子色谱法 GB/T 5750.5-2006中1.2 | CIC-200型离子色谱仪 DJC/Y-039 | 0.75 mg/L |
| 29 | 氯离子 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标离子色谱法 GB/T 5750.5-2006中2.2 | CIC-200型离子色谱仪 DJC/Y-039 | 0.15mg/L |
| 30 | 石油类 | 《生活饮用水标准检验方法有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006中3.5非分散红外光度法 | OIL-460红外分光测油仪 DJC/Y-010 | 0.05mg/L |
| 31 | 二甲苯 | 生活饮用水标准检验方法 有机综合指标溶剂萃取-毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006中18.2 | 7890A气相色谱仪 DJC/Y-008 | 0.006mg/L |
| 32 | 铜 | 《生活饮用水标准检验方法金属指标》 （无火焰原子吸收分光光度法）GB/T5750.6-2006中4.1 | 原子吸收分光光度计TAS-990AFG | 5μg /L |
| 33 | 锌 | 生活饮用水标准检验方法金属指标 原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006中5.1 | TAS-990型 原子吸收分光光度计 DJC/Y-038 | 0.05mg/L |
| 34 | 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法GB/T 5750.5-2006中6.1 | 722S型可见分光光度计 DJC/Y-042 | 0.02mg/L |

8#

9#

10#

图4.3-1  水质监测点分布图

表4.3-2  水质监测结果一览表

| 采样层位 地点 监测项目 | 潜水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8# | 9# | 10# |
| pH值 | 6.95 | 7.23 | 7.22 |
| 氨氮 | 0.13 | 0.09 | 0.05 |
| 硝酸盐（以氮计） | 1.31 | 0.906 | 0.896 |
| 亚硝酸盐（以氮计） | 0.015 | 0.004 | 0.004 |
| 化学需氧量 | 12 | 15 | 10 |
| 总磷 | 0.01 | ND | ND |
| 氰化物 | ND | ND | ND |
| 砷 | ND | ND | ND |
| 汞 | ND | ND | ND |
| 铬（六价） | ND | ND | ND |
| 总硬度（以碳酸钙计） | 1181 | 704 | 716 |
| 铅 | 0.005 | 0.0055 | 0.006 |
| 镉 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0015 |
| 铁 | ND | ND | ND |
| 硫化物 | ND | ND | ND |
| 锰 | 0.2 | ND | ND |
| 氟化物 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
| 溶解性总固体 | 2369 | 1791 | 1801 |
| 高锰酸盐指数 | 1.26 | 1.92 | 1.56 |
| 氯化物 | 140 | 231 | 232 |
| 铜 | ND | ND | ND |
| 锌 | ND | ND | ND |
| 石油类 | 0.12 | 0.14 | 0.13 |
| 苯 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | ND | ND | ND |

- 4.3.1.2二期监测

同时本次评价考虑原广平县绿色食品园区总体规划环境影响报告书中的监测点位,考虑对一期监测点位经行地下水八大离子的二期监测，并在原有布点的基础上增加三个地下水监测点位进一步说明地下水的现状，委托河北标科环境检测技术有限公司于2018年5月14日-5月15日对调查评价区地下水进行了二期取样监测，并出具了监测报告（见附件）。

对一期监测点位中的3个（粉色）点位增加八大离子的监测；在原监测基础上增加3个（蓝色）监测点位，监测因子：八大离子、pH、总硬度、高锰酸盐指数、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氟化物、氰化物、氯化物、硫化物、铁、锰、汞、砷、镉、铬(六价)、铜、锌、铅、石油类。

各水质监测项目的分析方法见表4.3-3；水质监测点布设图见图4.3-2；水质监测结果见表4.3-4。

表4.3-3  检测分析方法、所用仪器一览表

| 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006（5.1）玻璃电极法 | PHS-3C pH计 BKC005 | -- |
| 氨氮 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（9.1）纳氏试剂分光光度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 BKA007 | 0.02 mg/L |
| 硝酸盐 （以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（5.3）离子色谱法 | CIC-D100 离子色谱仪 BKA003 | 0.04 mg/L |
| 亚硝酸盐（以N计） | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（10.1）重氮偶合分光光度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 BKA007 | 0.001 mg/L |
| 氰化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（4.1）异烟酸-吡唑酮分光光度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 BKA007 | 0.002 mg/L |
| 砷 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（6.1）氢化物原子荧光法 | PF32 原子荧光光度计 BKA006 | 1.0 μg/L |
| 汞 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（8.1）氢化物原子荧光法 | PF32 原子荧光光度计 BKA006 | 0.1 μg/L |
| 铬（六价） | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（10.1）二苯碳酰二肼分光光度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 BKA007 | 0.004 mg/L |

续表4.3-3  检测分析方法、所用仪器一览表

| 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（4.2.1）火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计BKA002 | 0.05 mg/L |
| 锌 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（5.1）原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计BKA002 | 0.02 mg/L |
| 总硬度 （以CaCO3计） | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006（7.1）乙二胺四乙酸二钠滴定法 | 酸式滴定管50.00mL白色BKL002-1 | 1.0 mg/L |
| 铅 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（11.2）火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计BKA002 | 0.25 mg/L |
| 氟化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2006（3.1）离子选择电极法 | PHS-3C pH计 BKC005 | 0.2mg/L |
| 铁 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（2.1）原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计BKA002 | 0.075 mg/L |
| 镉 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（9.2）火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计BKA002 | 0.02 mg/L |
| 锰 | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（3.1）原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 BKA002 | 0.03 mg/L |
| 溶解性总固体 | 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006（8.1）称量法 | AUW220 电子天平 BKB002 | -- |
| 高锰酸盐指数 | 《水质 高锰酸盐指数的测定》 # GB/T 11892-1989 | 酸式滴定管50.00mL棕色 BKL002-3 | 0.5 mg/L |
| 氯化物（Cl-） | 《水质 无机阴离子的测定》 HJ 84-2016离子色谱法 | CIC-D100 离子色谱仪BKA003 | 0.007 mg/L |
| 硫化物 | 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006（6.1）N，N-二乙基对苯二胺分光光度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 BKA007 | 0.02 mg/L |
| 石油类 | 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》 GB/T 5750.7-2006（3.2）紫外分光光度法 | T6新世纪紫外可见分光光度计 BKA007 | 0.005 mg/L |
| K+ | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（22.1）火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 BKA002 | 0.05 mg/L |
| Na+ | 《生活饮用水标准检验方法 金属指标》 GB/T 5750.6-2006（22.1）火焰原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 BKA002 | 0.01 mg/L |

续表4.3-3  检测分析方法、所用仪器一览表

| 检测项目 | 分析方法及方法来源 | 分析仪器及编号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ca2+ | 《水质 钙和镁总量的测定》 GB/T 11905-1989 原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 BKA002 | 0.02 mg/L |
| Mg2+ | 《水质 钙和镁总量的测定》 GB/T 11905-1989 原子吸收分光光度法 | TAS-990AFG 原子吸收分光光度计 BKA002 | 0.002 mg/L |
| SO42- | 《水质 无机阴离子的测定》 HJ 84-2016离子色谱法 | CIC-D100 离子色谱仪BKA003 | 0.018 mg/L |
| 碳酸盐 （以1/2CO32-计） | 水和废水监测分析方法 （第四版增补版）国家环保总局（2002）（3.1.12.1）酸碱指示剂滴定法(B) | 酸式滴定管50.00mL白色 BKL002-1 | -- |
| 重碳酸盐（以HCO3-计） | 水和废水监测分析方法 （第四版增补版）国家环保总局（2002）（3.1.12.1）酸碱指示剂滴定法(B) | 酸式滴定管50.00mL白色 BKL002-1 | -- |

16#、21#

15#、19#

13#、14#

20#

18#

15#

图4.3-2  水质监测点分布图

表4.3-4  二期水质监测结果一览表

| 采样层位 地点 监测项目 | 承压水 | 潜水 | 承压水 |  | 潜水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13# 韩旺村 | 14# 韩旺村 | 15#西贤固村 | 16# 纪家寨村 | 17# 东贤店村 | 18# 后固寨村 | 19# 西贤 固村 | 20# 新城村 | 21# 纪家寨村 |
| pH值 | 8.11 | 7.88 | 8.10 | 7.96 | -- | -- | 7.38 | -- | 7.45 |
| 氨氮mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | 0.05 |
| 硝酸盐mg/L （以氮计） | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 1.40 | -- | -- | 0.38 | -- | ND |
| 亚硝酸盐mg/L （以氮计） | ND | ND | ND | ND | -- | -- | 0.004 | -- | 0.006 |
| 氰化物mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 砷μg/L | 3.0 | ND | 3.0 | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 汞μg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 铬（六价）mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 总硬度mg/L （以碳酸钙计） | 366 | 715 | 361 | 308 | -- | -- | 653 | -- | 594 |
| 铅mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 镉mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 铁mg/L | ND | 0.09 | ND | ND | -- | -- | 0.13 | -- | 0.17 |
| 硫化物mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 锰mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | 0.21 | -- | 0.19 |
| 氟化物mg/L | 0.88 | 0.95 | 0.82 | 0.10 | -- | -- | 0.82 | -- | 0.95 |
| 溶解性总固体mg/L | 552 | 1182 | 545 | 521 | -- | -- | 1541 | -- | 1428 |
| 高锰酸盐指数mg/L | 0.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | -- | -- | 1.2 | -- | 1.2 |
| 氯化物（Cl-）mg/L | 55.6 | 168 | 55.3 | 62.4 | 381 | 331 | 174 | 177 | 150 |
| 铜mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 锌mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 石油类mg/L | ND | ND | ND | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| K+ mg/L | 1.62 | 1.43 | 1.61 | 1.54 | 1.57 | 0.94 | 1.39 | 2.03 | 0.72 |
| Na+ mg/L | 21.5 | 23.7 | 21.7 | 24.6 | 258 | 132 | 133 | 172 | 127 |
| Ca2+ mg/L | 35.3 | 74.3 | 36.3 | 31.1 | 68.8 | 95.6 | 48.7 | 67.5 | 48.7 |
| Mg2+ mg/L | 66.5 | 126 | 64.8 | 54.0 | 234 | 153 | 121 | 96.5 | 109 |
| CO32- mmol/L | 0.13 | 0.09 | 0.14 | ND | ND | ND | 0.66 | 0.15 | ND |
| HCO3- mmol/L | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 2.2 | 9.8 | 6.1 | 5.8 | 8.7 | 6.9 |
| SO42- mg/L | 96.2 | 273 | 96.4 | 127 | 647 | 418 | 378 | 200 | 314 |

备注：ND表示未检出，下同。

- 4.3.2地下水化学类型分析

评价区区域地下水化学特征分类，采用国内常用的舒卡列夫分类法（舒卡列夫分类表见表6.3-5），此分类法是根据地下水6种主要离子（Na+、Ca2+、Mg2+、HCO3-、SO42-、Cl-，K+合并于Na+中）及TDS划分。含量大于25%毫克当量（上述6种主要阴阳离子毫克当量百分比之和均为100%）的阴离子和阳离子进行组合，共分49型水，每型以一个阿拉伯数字作为代号。按TDS又划分为4组，A组TDS＜1.5g/L，B组TDS＞1.5～10g/L，C组TDS＞10～40g/L，D组TDS＞40g/L。

表4.3.5   舒卡列夫分类表

| 超过25％毫克 当量的离子 | HCO3 | HCO3+SO4 | HCO3+SO4+Cl | HCO3+Cl | SO4 | SO4+Cl | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 | 43 |
| Ca+Mg | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 | 44 |
| Mg | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 38 | 45 |
| Na+Ca | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | 39 | 46 |
| Na+Ca+Mg | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | 40 | 47 |
| Na+Mg | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | 41 | 48 |
| Na | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | 42 | 49 |

参照舒卡列夫分类表，各监测点水化学类型计算及分析结果如下：

表4.3-6   13#井承压水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 | 离子浓度 （mg/L） | 毫克当量 （meq/L） | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （%） |
| K+、Na+ | 23.12 | 0.98 | 11.79 |
| Ca2+ | 35.30 | 1.77 | 21.31 |
| Mg2+ | 66.50 | 5.54 | 66.90 |
| 总计 |  | 8.28 | 100.00 |
| HCO3- | / | 4.70 | 56.83 |
| SO42- | 96.20 | 2.00 | 24.23 |
| Cl- | 55.60 | 1.57 | 18.94 |
| 总计 |  | 8.27 | 100.00 |
| 水化学类型 | 3-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-—Mg2+型水 |  |  |

表4.3-7   14#井潜水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 |  | 离子浓度 | 毫克当量 | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | （meq/L） | （%） |
| K+、Na+ |  | 25.13 | 1.07 | 6.98 |
| Ca2+ |  | 74.30 | 3.72 | 24.31 |
| Mg2+ |  | 126.00 | 10.50 | 68.71 |
|  | 总计 |  | 15.28 | 100.00 |
| HCO3- |  | / | 4.80 | 31.54 |
| SO42- |  | 273.00 | 5.69 | 37.37 |
| Cl- |  | 168.00 | 4.73 | 31.09 |
| 总计 |  |  | 15.22 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | 17A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·SO42-·Cl-—Mg2+型水 |  |  |

表4.3-8   15#井承压水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 |  | 离子浓度 | 毫克当量 | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | （meq/L） | （%） |
| K+、Na+ |  | 23.31 | 0.98 | 12.01 |
| Ca2+ |  | 36.30 | 1.82 | 22.13 |
| Mg2+ |  | 64.80 | 5.40 | 65.86 |
|  | 总计 |  | 8.20 | 100.00 |
| HCO3- |  | / | 4.70 | 56.86 |
| SO42- |  | 96.40 | 2.01 | 24.30 |
| Cl- |  | 55.30 | 1.56 | 18.85 |
| 总计 |  |  | 8.27 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | 3-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-—Mg2+型水 |  |  |

表4.3-9   16#井承压水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 |  | 离子浓度 | 毫克当量 | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | （meq/L） | （%） |
| K+、Na+ |  | 26.14 | 1.11 | 15.48 |
| Ca2+ |  | 31.10 | 1.56 | 21.71 |
| Mg2+ |  | 54.00 | 4.50 | 62.81 |
|  | 总计 |  | 7.16 | 100.00 |
| HCO3- |  | / | 2.20 | 33.32 |
| SO42- |  | 127.00 | 2.65 | 40.07 |
| Cl- |  | 62.40 | 1.76 | 26.62 |
| 总计 |  |  | 6.60 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | 10-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·SO42—Mg2+型水 |  |  |

表4.3-10   17#井潜水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 |  | 离子浓度 | 毫克当量 | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | （meq/L） | （%） |
| K+、Na+ |  | 259.57 | 11.26 | 32.92 |
| Ca2+ |  | 68.80 | 3.44 | 10.06 |
| Mg2+ |  | 234.00 | 19.50 | 57.02 |
|  | 总计 |  | 34.20 | 100.00 |
| HCO3- |  | / | 9.80 | 28.81 |
| SO42- |  | 647.00 | 13.48 | 39.63 |
| Cl- |  | 381.00 | 10.73 | 31.56 |
| 总计 |  |  | 34.01 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | 20-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·SO42-·Cl-—Na+·Mg2+型水 |  |  |

表4.3-11   18#井潜水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 |  | 离子浓度 | 毫克当量 | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | （meq/L） | （%） |
| K+、Na+ |  | 132.94 | 5.76 | 24.74 |
| Ca2+ |  | 95.60 | 4.78 | 20.52 |
| Mg2+ |  | 153.00 | 12.75 | 54.74 |
|  | 总计 |  | 23.29 | 100.00 |
| HCO3- |  | / | 6.10 | 25.28 |
| SO42- |  | 418.00 | 8.71 | 36.09 |
| Cl- |  | 331.00 | 9.32 | 38.64 |
| 总计 |  |  | 24.13 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | 17-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·SO42-·Cl-—Mg2+型水 |  |  |

表4.3-12   19#井潜水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 |  | 离子浓度 | 毫克当量 | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | （meq/L） | （%） |
| K+、Na+ |  | 134.39 | 5.82 | 31.73 |
| Ca2+ |  | 48.70 | 2.44 | 13.28 |
| Mg2+ |  | 121.00 | 10.08 | 54.99 |
|  | 总计 |  | 18.34 | 100.00 |
| HCO3- |  | / | 5.80 | 31.22 |
| SO42- |  | 378.00 | 7.88 | 42.39 |
| Cl- |  | 174.00 | 4.90 | 26.39 |
| 总计 |  |  | 18.58 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | 20-B型即TDS＞1.5～10g/L的HCO3-·SO42-·Cl-—Na+·Mg2+型水 |  |  |

表4.3-13   20#井潜水水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 |  | 离子浓度 | 毫克当量 | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | （meq/L） | （%） |
| K+、Na+ |  | 174.03 | 7.53 | 39.74 |
| Ca2+ |  | 67.50 | 3.38 | 17.81 |
| Mg2+ |  | 96.50 | 8.04 | 42.44 |
|  | 总计 |  | 18.95 | 100.00 |
| HCO3- |  | / | 8.70 | 48.73 |
| SO42- |  | 200.00 | 4.17 | 23.34 |
| Cl- |  | 177.00 | 4.99 | 27.93 |
| 总计 |  |  | 17.85 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | 27-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·Cl-—Na+·Mg2+型水 |  |  |

表4.3-14   21#井潜水水监测点水化学类型计算及分析结果一览表（2018.5）

| 分析项目 |  | 离子浓度 | 毫克当量 | 毫克当量百分比 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （mg/L） | （meq/L） | （%） |
| K+、Na+ |  | 127.72 | 5.54 | 32.48 |
| Ca2+ |  | 48.70 | 2.44 | 14.27 |
| Mg2+ |  | 109.00 | 9.08 | 53.25 |
|  | 总计 |  | 17.06 | 100.00 |
| HCO3- |  | / | 6.90 | 39.06 |
| SO42- |  | 314.00 | 6.54 | 37.03 |
| Cl- |  | 150.00 | 4.23 | 23.92 |
| 总计 |  |  | 17.67 | 100.00 |
| 水化学类型 |  | 13-A型即TDS＞1.5～10g/L的HCO3-·SO42-—Na+·Mg2+型水 |  |  |

由以上计算结果可知，项目区域各监测点的水化学类型：13#井为3-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-—Mg2+型水；14#井为17A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·SO42-·Cl-—Mg2+型水；15#井为3-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-—Mg2+型水；16#井为10-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·SO42—Mg2+型水；17#井为20-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·SO42-·Cl-—Na+·Mg2+型水；18#井为17-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·SO42-·Cl-—Mg2+型水；19#井为20-B型即TDS＞1.5～10g/L的HCO3-·SO42-·Cl-—Na+·Mg2+型水；20#井为27-A型即TDS＜1.5g/L的HCO3-·Cl-—Na+·Mg2+型水；21#井为13-A型即TDS＞1.5～10g/L的HCO3-·SO42-—Na+·Mg2+型水。

- 4.3.3地下水水质现状评价

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），本次地下水现状评价以评价区域地下水水体各监测点位的水质单项指标测定值作为水质评价参数，对照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准及《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006），采用标准指数法进行水质评价。

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算公式：

式中：

Pi —第 i个水质因子的标准指数，无量纲；

C i—第 i个水质因子的监测浓度值，mg/L；

C si—第 i个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如pH值），其标准指数计算公式：

式中：

PpH —pH的标准指数，无量纲；

pH —pH监测值；

pH su —标准中pH的上限值；

pH sd —标准中 pH的下限值。

标准指数P>1时，即表明该水质因子已经超过了规定的水质标准，且指数越大，超标越严重。

根据上述方法，计算得出各监测点各单项水质参数标准指数值见下表。

表4.3-15  一期水质监测结果分析一览表  （2018年3月）

| 采样层位 地点 监测项目 | 潜水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8# | 9# | 10# |
| pH值 | 0.1 | 0.153 | 0.147 |
| 氨氮 | 0.26 | 0.18 | 0.10 |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.066 | 0.045 | 0.045 |
| 亚硝酸盐（以氮计） | 0.015 | 0.004 | 0.004 |
| 氰化物 | ND | ND | ND |
| 砷 | ND | ND | ND |
| 汞 | ND | ND | ND |
| 铬（六价） | ND | ND | ND |
| 总硬度（以碳酸钙计） | 2.62 | 1.56 | 1.59 |
| 铅 | 0.5 | 0.55 | 0.6 |
| 镉 | 0.28 | 0.32 | 0.3 |
| 铁 | ND | ND | ND |
| 硫化物 | ND | ND | ND |
| 锰 | 2.0 | ND | ND |
| 氟化物 | 0.7 | 0.8 | 0.6 |
| 溶解性总固体 | 2.369 | 1.791 | 1.801 |
| 高锰酸盐指数 | 0.42 | 0.64 | 0.52 |
| 氯化物 | 0.56 | 0.92 | 0.93 |
| 铜 | ND | ND | ND |
| 锌 | ND | ND | ND |
| 苯 | ND | ND | ND |
| 甲苯 | ND | ND | ND |
| 二甲苯 | ND | ND | ND |

由水质监测结果分析可以看出：评价区域潜水水质中8#、9#、10#监测点位总硬度监测数据出现超标现象，8#、9#、10#监测点位溶解性总固体超标，8#监测点锰超标；其他检测因子均未出现超标现象，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类苯、甲苯及二甲苯未出现超标现象，满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准要求。

表4.3-16  二期水质监测结果分析一览表    （2018年5月）

| 采样层位 地点 监测项目 | 承压水 | 潜水 |  | 承压水 |  | 潜水 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13# | 14# | 15# |  | 16# | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# |
| pH值 | 0.74 | 0.59 | 0.73 |  | 0.64 | -- | -- | 0.25 | -- | 0.3 |
| 氨氮 | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | 0.1 |
| 硝酸盐（以氮计） | 0.012 | 0.011 | 0.011 |  | 0.07 | -- | -- | 0.019 | -- | ND |
| 亚硝酸盐（以氮计） | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | 0.004 | -- | 0.006 |
| 氰化物 | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 砷 | 0.3 | ND | 0.3 |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 汞 | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 铬（六价） | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 总硬度 （以碳酸钙计） | 0.81 | 1.59 | 0.80 |  | 0.68 | -- | -- | 1.45 | -- | 1.32 |
| 铅 | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 镉 | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 铁 | ND | 0.3 | ND |  | ND | -- | -- | 0.43 | -- | 0.57 |
| 硫化物 | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 锰 | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | 2.1 | -- | 1.9 |
| 氟化物 | 0.88 | 0.95 | 0.82 |  | 0.10 | -- | -- | 0.82 | -- | 0.95 |
| 溶解性总固体 | 0.552 | 1.182 | 0.545 |  | 0.521 | -- | -- | 1.541 | -- | 1.428 |
| 高锰酸盐指数 | 0.13 | 0.33 | 0.13 |  | 0.47 | -- | -- | 0.4 | -- | 0.4 |
| 氯化物（Cl-） | 0.22 | 0.67 | 0.22 |  | 0.25 | 1.52 | 1.32 | 0.7 | 0.71 | 0.6 |
| 铜mg/L | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 锌mg/L | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |
| 石油类mg/L | ND | ND | ND |  | ND | -- | -- | ND | -- | ND |

由水质监测结果分析可以看出：评价区域潜水水质中14#、19#、21#监测点位总硬度监测数据出现超标现象，14#、19#、21#监测点位溶解性总固体出现超标现象，17#、18#监测点位氯化物出现超标现象；承压水中检测因子均未出现超标现象，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；石油类未出现超标现象，满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）标准要求。

分析总硬度、溶解性总固体、氯化物及氟化物超标原因：

由水文地质资料和现场调查可知，评价区内水源主要为地下水，随着地下水水位在不断下降，包气带不断加厚，部分含水层变为包气层，使其从相对还原状态变为相对氧化状态，使一些矿物被氧化，变为更易溶解的形式，加之包气带变厚加长了入渗途径，使入渗补给水中某些组分浓度增加，即输入的盐量增加，另一方面，水位下降必然会使含水层变薄，使其对盐分的稀释能力逐渐减弱，从而破坏地下水中的水盐平衡，使地下水中的氯化物、总硬度、水溶性总固体等的浓度增大，属于原生地质问题。

- 4.4声环境质量现状监测与评价

本次评价委托河北谱尼测试科技有限公司于2017年10月对调查评价区噪声进行了监测，并出具了监测报告（见附件）。

（1）监测因子：等效连续A声级（LAeq）。

（2）监测点设置：按《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定，共设7个噪声监测点。

（3）监测时间与频率

监测时间两天，昼、夜各监测一次。

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中要求的方法进行测量。

噪声监测期间无雨、雪天气，符合《环境监测技术规范》第三册（噪声部分）的要求。

（5）声环境现状监测结果及评价。

根据《河北广平经济开发区绿色食品园区环境质量现状监测方案》，声环境现状监测点位、项目及频次见下表。

表4.4-1   噪声监测布点一览表

| 监测点名称 | 监测项目 | 监测频次 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#后固寨村 | 等效连续A声级（LAeq） |  | 监测时间两天，昼、夜各监测一次 | S234在测量交通噪声的同时统计车流量、车型比 |  |
| 2#贤店西村 |  |  |  |  |  |
| 3#东边界 |  |  |  |  |  |
| 4#西北边界 |  |  |  |  |  |
| 5#北边界 |  |  |  |  |  |
| 6#邯济铁路 |  |  |  |  |  |
| 7# S234 |  |  |  |  |  |

声环境质量监测项目分析方法及分析仪器见下表：

表6.4-2   噪声监测布点一览表

| 监测项目 | 监测仪器 | 分析方法 | 分析方法来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 等效A声级（LAeq） | 多功能声级计AWA5680 | 声环境质量标准 | DB3096-2008 |

噪声监测结果如下：

表6.4-3   声环境质量监测结果单位：dB（A）

| 序号 | 监测点位 | 10月25日 |  | 10月26日 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 1#后固寨村 | 53.9 | 42.9 | 52.7 | 42.6 |
| 2 | 2#贤店西村 | 50.8 | 43.4 | 50.2 | 43.4 |
| 3 | 3#东边界 | 51.4 | 52.1 | 50.8 | 52.1 |
| 4 | 4#西北边界 | 48.7 | 42.8 | 49.2 | 43.2 |
| 5 | 5#北边界 | 48.1 | 42.8 | 47.8 | 43.1 |
| 6 | 6#邯济铁路 | 54.3 | 53.6 | 54.6 | 53.6 |
| 7 | 7# S234 | 56.5 | 51.2 | 58.3 | 52.6 |

表6.4-4   交通噪声车流量统计一览表单位：辆/20min

| 检测点位 | 检测时间 | 车流量（辆/20min） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型车 | 中型车 | 小型车 |
| S234 | 2017.10.25昼间 | 38 | 42 | 90 |
|  | 2017.10.25夜间 | 46 | 16 | 44 |
|  | 2017.10.26昼间 | 46 | 34 | 84 |
|  | 2017.10.26夜间 | 38 | 20 | 40 |

由上表可知：评价范围内各监测点昼间、夜间噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区环境噪声限值要求。

- 4.5土壤环境质量现状监测与评价

（1）监测点位

本次评价共布设4个监测点位：监测点均位于园区内工业用地，监测点位能够反映当前园区土壤环境现状。

（2）监测因子：砷、镉、铜、铅、汞、镍、氯甲烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯乙烯、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、2-氯酚、䓛、苯胺、土壤入渗率、孔隙度、氧化还原电位、土壤容重、铬（六价）。

（3）监测频次：4个柱状样（南区中部、东区北部、东区南部与东区东部土壤，0-0.5m，0.5m-1.5m，1.5m-3.0m），监测一次。

（4）监测结果：

对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018），园区内各监测点各层土壤中砷、镉、铜、铅、汞、镍、氯甲烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反式-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、顺式-1,2-二氯乙烯、氯仿、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、甲苯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、氯乙烯、硝基苯、萘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘、二苯并[a,h]蒽、2-氯酚、䓛、苯胺、铬（六价）浓度均可满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中表1和表2第二类用地筛选值，土壤质量基本上对植物和环境不造成危害和污染。

- 第五章  规划环境影响分析与评价

- 5.1大气环境影响预测与评价

规划近期，各特征因子l小时值最大预测浓度所有敏感点均不超标。

规划远期，各特征因子l小时值最大预测浓度所有敏感点均不超标。

规划近期和远期，PM2.5、PM10、SO2、NO2叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度进行了预测，其中PM2.5、PM10、NO2叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度预测均超标，主要原因有现状监测数据超标，取暖季尤为严重。

- 5.2地表水环境影响分析

开发区内各生产企业产生废水须经过厂内污水处理厂处理，并满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准，同时满足污水处理厂进水水质要求，方可排入广平县第二污水处理厂进行集中处理，处理后出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准、《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2002)和《城市污水再生利用 工业用水水质》(GB/T19923-2005)相应标准。污水处理厂产生的再生水回用，剩余外排。

- 5.3地下水环境影响分析

规划开发区采用南水北调水厂作为供水水源，该水厂为地表水供水厂，规划的实施，不会引起对水位的影响。开发区工业废水和生活污水经广平县第二污水处理厂处理后回用，剩余废水外排，本次地下水评价专题报告对县城第二污水厂进行了预测。

根据地下水影响预测原则，确定了地下水预测范围和预测时段、预测因子，对预测模型进行了概化，确定了水文地质参数，选择氨氮、石油类、二甲苯三项离子，采用解析法对区内地下水环境影响进行了预测评价。

由预测结果可知，项目运行期污染物在水动力条件作用下主要由南向北方向运移，污染物在运移的过程中随着地下水的稀释作用，浓度在逐渐地降低，增加防渗设施后能有效地降低对地下水环境的影响。因此，应对开发区内实施严格的防渗、建立完善的地下水监测系统，强化地下水应急排水措施。非正常情况下，污染物泄漏量增加，但只要地面防渗措施不出现问题，对地下水造成污染的风险较低。

在严格落实防渗措施的条件下，本开发区对地下水环境影响风险较小，综合考虑广平县水文地质条件、地下水保护目标等因素，从水文地质角度分析，该项目选址可行。从拟建工程特点出发，结合地下水文地质条件，提出了地下水污染和地下资源保护管理及监测方面的建议。

- 5.4声环境影响分析

规划实施后工业噪声源分布在企业内部，企业必须对声源采取降噪措施，确保企业边界噪声达标。另外开发区的边界应建设绿化隔离带，通过隔离带的吸声、隔声作用进一步减弱和消除噪声对边界敏感点的影响。通过合理布局，工业企业与开发区周围居民设置一定宽度的隔离带，并对各类声源采取科学的治理措施，因此可以避免或减轻工业噪声对居民生活影响，确保区域声环境质量达标。

预测结果分析可知，区内道路全部建成通车后，主干道和次干道的交通噪声40m以外满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区中标准（昼间65 dB(A)、夜间55 dB(A)）。但为进一步优化区域环境功能，开发区建设过程中要充分考虑交通噪声对区域声环境的影响，对噪声较敏感的单元和建筑物要尽可能远离交通干线，同时道路两侧应采取绿化等措施，以降低交通噪声对开发区声环境的影响。

- 5.5固体废物环境影响分析

依据《中华人民共和国循环经济促进法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《有害废物管理办法》、《国家危险废物名录》和《一般工业固体废物储存、处置场污染控制标准》等相关法律法规，对开发区产生的固体废物进行分类，主要包括生活垃圾、一般工业固废和危险固废。

开发区产生的固体废物可全部综合利用或妥善处置，不会对开发区周边环境造成明显不良影响。本评价建议开发区在搞好工业固废综合利用和处理处置的基础上建立工业固废交换信息中心，建立起有关企业各类固废的信息资料档案、数据库，推动区域内可再生资源的有效利用。

- 第六章   环境保护策略与环境影响减缓措施

- 6.1环境保护策略

- 6.1.1水资源合理利用对策

（1）强化节水意识，提高水资源利用率

加强开发区内水资源规划与管理，实现统一规划，统一管理。大力发展节水技术，提高再生水回用率，减少地下水开采。宜建立权威性的节约用水专门管理部门，统一管理和指导开发区节水工作，将目标和责任落实到每个企业，督促水资源的科学利用。

在工业生产、生活中，定期检查管网有无泄漏现象；优先选择节水型工艺和节水器具，在入区企业的选择上，应设立节水指数门槛，优先选择节水工艺和技术，通过节水，从源头提高水资源的综合利用率；在不断提高清洁生产水平的基础上，提高水的重复利用率，减少新鲜水的消耗量，以降低万元产值耗水量。同时推广普及建筑节水器具，降低生活用水指标。在开发区内的主要生活区配套建设再生水回用设施，最大限度的提高水重复利用率。

（2）建立分质供水系统，强化水资源梯级利用

建立优质自来水、再生水、雨水等多种水资源的分质供水、用水系统。实现高水高用、低水低用，进而实现水资源的合理分配和利用。

根据行业特点和《城市污水再生利用 工业用水水质》要求，确定规划企业再生水的回用途径主要为各企业漆雾处理设备用水、设备冷却水补水、企业车间冲洗以及道路广场、绿化用地用水。政府应制定再生水回用的相关政策，鼓励水质要求不高的工业企业利用再生水，实行分质供水，积极推动再生水事业的发展，为污水处理的正常运行奠定基础，最终实现水资源开发利用的可持续发展。

- 6.1.2能源合理利用对策

（1）推广工业节能技术

在开发区内推广工业节能，开发区禁止高耗能企业入驻。大力发展以高新技术产业为代表的低能耗、低污染、技术密集型行业。在企业中积极推广国家推广的节能型设备产品。推广水资源梯级利用、循环利用等节能节水技术，降低工业企业的能耗水平。

（2）推广清洁能源

在开发区推广清洁能源及可再生能源的使用。开发区企业生产工艺对蒸汽或热水有特殊要求的，应优先采用电力等清洁能源生产。企业考虑使用太阳能作为照明、采暖、制冷的能源。

（3）推广绿色节能建筑

开发区设计建设应当严格执行国家关于建筑节能的相关规定。开发区内所有的公共、民用建筑严格依照节能建筑的标准来建造。

- 6.1.3固体废物综合利用对策

制订固体废物从产生到处理全过程的防治体系，遵循“无害化、减量化、资源化”原则，对固体废物的控制与处理，首先应减少废物的产生，其次是废物的重复利用，最后才是处理。

（1）大力推进清洁生产，经济开发区引进项目应注意引进当前国际、国内最先进的生产技术，提倡重复利用，再生回用。

（2）开发区产生的固体废物种类多样，性质各异，处理方法应以资源化回收利用为主，不可回收部分则应最终进行无害化处理。

（3）建立危险废物处理单位处理资质备案管理，对开发区内企业危险废物处理提供咨询服务支持；对各企业危险废物处理处置去向登记备案，并核对处理单位服务资质。

（4）垃圾减量化。鼓励入驻企业实施ISO14000环境管理体系，对办公材料进行多次利用，积极推行无纸化办公，实施生活垃圾处置收费。

（5）建立鼓励使用再生资源的政策机制

加强宣传教育和政策扶持。对符合要求的再生资源项目提供优惠政策。

同时按照开发区循环经济产业链条的发展模式，以循环经济为导向，实现生产—产品—再生资源的循环利用，建设工业固体废弃物综合处置利用方案，建设废旧物资分类回收系统、实行废物综合利用，实现资源、能源的循环利用。

- 6.1.4噪声污染综合防治对策

（1）在管理上严格要求企业厂界噪声达标和规划功能区噪声达标

开发区噪声防治管理方面强调点面结合，点即指企业单一噪声源，强调完善噪声防治措施，对噪声源强较大的设备要求企业必须安装相关噪声防治措施，配合当地环保主管部门确保企业厂界噪声达标，对不能满足标准要求的企业，开发区管理部门负责督促企业在规定时限内治理达标。

（2）积极落实噪声防治措施

①加强厂界和沿路绿化带的设置，通过对环境友好的声环境防治措施—绿化阻隔，达到良好的声遮挡效果。入区项目必须厂界噪声达标，对以噪声为主企业，要执行《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB/T18083-2000）。

②在距离环境敏感点距离较近的区域限制噪声源强高的企业建厂。在入区企业选址布局上将噪声的影响大小作为一个参考依据，噪声影响大的企业远离2类声环境功能区。

- 6.1.5生态保护对策

（1）加强景观建设，提高区域生物生产力

①道路绿化建设：形成以主要街路为主轴的绿色发展空间，街道分隔带绿化以种植草皮为主，可植不高于0.7m的绿篱、灌木、花卉等低矮植物。主干道两侧，要种一些能吸收有害气体并且兼顾景观结构的树种如夹竹桃、樟树、松树、柏树等，绿化带宽度在12～20m才能起到净化污染的作用。

②公共绿地：沿主要道路形成有特色的公共建筑景观带，包括居住区、公建区，设文化体育活动场地休息设施等。充分利用闲置土地进行绿化。

③企业绿化：区内各企业绿地规划设计采用混合式布局，厂门到办公大楼的道路上可布置花坛、喷泉及体现工厂特点的雕塑等；厂内绿化道路两旁一般以疏林草地为主，可种植灌木花卉或草坪，各交叉口或转弯处14m以内不宜植大乔木或高于0.7m的灌木；工厂企业的卫生防护林带，结构有透风式、半透风式和紧密式3种，通常在上风方向设置紧密式林带，并于周围种植乔灌木，建筑物墙壁以攀援植物绿化，裸露地面铺设地被植物，以减少风沙尘埃。组成透风式——半透式——紧密式结构布置于工厂区与居住区之间。

（2）加强对当地生物资源的保护及其生境防护和监管。

开发区规划的实施与建设过程中，在强调创造良好的开发区生态环境的同时，还应充分重视对野生动物及其生境的保护，创造人类与野生动物友好相处的和谐的生态环境。完善生态绿化工程，选择适宜的乡土树种，并合理搭配灌草植被，创造适于鸟类活动的多样化的生境，吸引鸟类进入。

（3）水土流失治理措施

①生物措施

植被阻止水土流失的作用，因植被类型而异，不同植被下的水土流失情况有很大差别，土壤利用情况不同，抗冲击有显著差别。其中以林地最强，草地次之，农地最弱。不同林型其水土保持功能有差别，阔叶林优于马尾松林，马尾松忧于桉树林，复层林忧于单层林，同龄树木中速生林种的作用大于一般树种。因此，完善的水土保持林，应有乔—灌—草结构。

②工程措施

在施工过程中进行平整、压实、建立拦土墙等土地处理措施，可有效控制雨水对土壤的侵蚀。在地表植被破坏的情况下，在裸露的坡面上采用各种覆盖措施可减少水土流失的量。砾石和岩石碎块在降雨过程中难以搬运，因而对土壤起到一种类似覆盖物的保护，建议在雨季施工时在工地上适当铺撒碎石，以降低雨季对土壤的侵蚀作用。此外还可采取在坡地上铺设稻草、碎木以及砌石片等措施以降低施工场水土流失。

- 6.2环境影响减缓措施

- 6.2.1施工期环境影响减缓措施

- 6.2.1.1施工大气污染减缓措施

本评价要求开发区内各施工单位需按照国务院《打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》、《河北省打赢蓝天保卫战三年行动方案》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《河北省建筑施工扬尘治理方案》、《京津冀及周边地区2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》等文件要求，采取相应控制措施，六个百分之百”和视频监控、PM10在线监测联网全覆盖：城及城市规划建设用地范围内建筑工地全面做到周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输。

同时考虑到规划施工的特点：每个作业点施工时间相对较短，施工作业点分散，但整体施工时间较长，造成污染物排放点数量多、分布散、处理难度大，针对该特点，采取的其他减缓措施主要有：

①加强施工机械的使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高机械使用效率，降低废气排放，减轻燃油动力机械排放的废气对环境空气的影响；

②将施工用水泥堆放在库房或临时工棚内，及时清除撒落在地面的水泥等，对产生扬尘的施工作业点设洒水装置，抑制粉尘和运输中的二次扬尘；

③将沥青加热炉远离居民区，尽量避免露天作业；

④加强对弃土、弃渣倾倒和运输过程的监督管理，运土车辆应加蓬，严禁超重、超高装载，控制二次扬尘对环境空气的污染。

- 6.2.1.2施工期水污染减缓措施

针对建设期可能产生的污水对周围环境的影响，可采取以下措施：

①建设前期可修建防渗的旱厕，用作农肥，后期尽量利用已有城市设施，降低其不利影响；

②设置固定的车辆冲洗场所和隔油、沉砂池等处理设施；

③施工场地四周设排水沟，施工产生的含有泥浆、废油的污水以及设备和材料的清洗水需经过隔油和沉淀处理后排放。

- 6.2.1.3施工噪声控制措施

①施工单位必须选用符合国家有关规定的施工机具，机械噪声要符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

②规定施工线路，避免施工车辆穿越居住区；

③控制作业时间：禁止在12:00-14:00、22:00-次日6:00期间作业；如因连续浇筑和特殊需要必须连续作业的，需在施工前三日内向当地行政主管部门备案，经主管部门同意后方可施工。

④人为噪声控制：提倡文明施工，完善人为噪声控制的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。

⑤加强环境保护管理部门的管理、监督作用：施工单位必须在开工15天前向当地行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所、占地面积、施工总期限，在各施工期（土石方阶段、结构阶段、装修阶段）可能产生的噪声污染范围和污染程度，以及采取的防治环境污染的措施，经过其审查备案后方可开工。

⑥合理布设施工场地及设备，高噪声设备应远离敏感点布置，对作业区设置3m围挡，且与建筑轮廓线距离较近的敏感目标，围挡要适当增加高度，确保施工噪声场界达标。

- 6.2.1.4施工期固废污染防治措施

对于土石方和建筑垃圾：规划区地块初步平整采用半挖半填方式，其它的建筑垃圾将用作场地平整时低洼处回填料使用。对于施工人员生活垃圾：将集中收集后统一处置。

- 6.2.2大气环境影响减缓措施

开发区内废气污染物排放实行管理目标总量控制，开发区内各企业依证排污，开发区落实排污单位按证排污责任，并依证严格开展监管执法，同时，开发区内各企业环境影响减缓措施应本着预防优先的原则。

1.优化能源消费结构、利用清洁能源

加快区内天然气管网建设，提高燃气普及率。完善基础设施，增加可再生能源的供应，大力发展新的清洁能源，提高能源的利用率；积极扶持和推进太阳能的开发与利用。

2.实施清洁生产审核，提高清洁生产水平

规划进区建设项目建成后，对所有进区企业进行清洁生产审核，实施清洁生产，通过使企业采用先进工艺、先进生产设备、采用清洁燃料，降低资源、能源的消耗，提高产品指标，实施科学的管理手段，减少污染物产生和排放量，从源头控制和降低大气污染物的产生，减少末端治理的投入。从设计、原料、生产、采购、物流、回收等全流程强化产品全生命周期绿色管理。支持企业推行绿色设计，开发绿色产品，完善绿色包装标准体系，推动包装减量化、无害化和材料回收利用。

3.优化产业结构、布局

严格控制入区项目的引入条件，对排放有毒有害气体、严重影响人体健康的项目，必须禁止。进驻企业的厂址选择，必须符合开发区环境保护规划布局。全面推行排污许可，以改善环境质量、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围，企业按排污许可证规定生产、排污。完善污染治理责任体系，环境保护部门对照排污许可证要求对企业排污行为实施监管执法。建立企业环境信用评价和违法排污黑名单制度，企业环境违法信息将记入社会诚信档案，向社会公开。针对进驻项目排放的工艺尾气情况，通过环境影响评价，合理布局和调整厂区平面布置，以便减少其对环境特别是对周边环境较为敏感的大气污染影响。

4.加强大气污染物综合整治，确保大气污染物达标排放

首先要求入区企业应采用清洁生产工艺及设备，从源头上控制污染物的产生量。在采用先进生产装置同时，必须采用先进的污染治理设施，减少工艺废气排放。进区企业排放的大气污染物，必须实现达标排放，必须达到相应的行业标准，没有行业标准的要达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准。加强对生产装置的管理，严格控制生产过程中的跑、冒、滴、漏等无组织排放。工业企业要建立环境管理台账制度，开展自行监测，如实申报，属于重点排污单位的还要依法履行信息公开义务。企业在生产运营期间，生产过程产生的大气污染物由企业自行负责处理，管委会相关部门负责监督落实管理等。

入区企业要严格执行“三同时”制度，优化工艺流程，推行清洁生产，对污染物排放进行全过程控制。在入区企业中，大力推行实施ISO14000环境管理体系，提高企业自身和整个经济开发区的环境管理水平。

5.设置大气环境防护距离

开发区各企业入驻时根据环境影响评价文件设置合理的大气环境防护距离，并在开发区周边设置绿化防护林带是减少开发区无组织排放对环境影响和防范事故，降低大气危害的有效措施之一。

- 6.2.3地表水环境影响减缓措施

（1）污水综合治理

为保证污水处理厂的正常运行，本次环评提出以下几点措施：

①所有接纳能力大于50人·次的食堂、餐厅都必须建隔油池，要求对动植物油的处理效率≥10%。

②对开发区内的企业加强管理，各企业废水应严格执行外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

③对于外排废水中含有第一类污染物的生产企业，必须在产生车间排水口检测其浓度，且必须在车间达标。

④各企业应按雨污分流原则建立完善的排水系统，确保各类废水得到有效收集和处理。严禁将高浓度废水稀释排放，环保局应根据各企业的生产情况核定各企业的废水排放量。废水预处理设施的关键设备应有备件，以保证预处理设施正常运行。

⑤区内各企业均应设事故调节池，当污水处理厂或其他设施出现故障时，生产废水不允许外排。

⑥企业不得自行设置排放口，更不许随意排入地表水体。

（2）再生水回用措施

开发区通过提高进区企业的工业水重复利用率，减少各企业耗水量，减少开发区内废水的排放，积极开展再生水利用，有条件的企业实现中水回用。

（3）污水处理厂应编制应急预案，最大程度降低因事故排放或突发性事件造成水体污染。

- 6.2.4地下水环境影响减缓措施

（1）地下水环境保护管理措施

为了缓解建设项目生产运行对地下水环境构成的影响，建设单位必须制订全面的、长期的环境管理计划。根据环评提出的主要环境问题，环保措施，提出项目的环境管理计划，供各级部门对该项目进行环境管理时参考。

①有关管理部门按照“三同时”的原则，加强对项目地下水各项污染防治措施建设及运行的监督；

②运营期的地下水环境管理应纳入正规化和规范化的管理体制，建立和健全长效环境管理机制；

③在开发区内设环境保护管理科，建立环境污染因子监测站或者定期委托当地监测站进行监测，将监测数据进行统计存档，为有关部门的环境管理提供科学依据；

④在各企业设置环保专职或兼职人员，同时制订各种规章制度和工作条例，对各种污染治理设施进行例行检查，在运营开始就同步全面开展工作。

⑤开发区环境管理人员应定期以书面形式向环境保护行政主管部门进行报告，每月进行一次常规报告，每季度进行一次汇总报告，年终进行年终总结报告。报告内容包括：场地及影响区地下水环境监测数据、排污种类、数量、浓度，以及排放设施、治理措施运行状况和运行效果等；

⑥遇到突发污染事故时，应及时向单位主管领导汇报，同时采取相应防治措施，主管领导应及时向环境保护行政管理部门及市级人民政府汇报。

⑦各企业漆料储存量不应大于本评价环境风险章节预测最大储存量，且应加强漆料储存区防渗措施，并定期检查，如发现防渗层发生破损及时进行处理，以避免对地下水产生影响。

⑧污水主管网应做好防渗措施，污水管网采用焊接钢管，连接形式为焊接，管道内外防腐应采用水泥砂浆内防腐层，水泥砂浆抗压强度不低于30MPa，管网建设应满足《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）的要求，外防腐采用环氧煤沥青涂料进行防腐，管道阀两侧法兰间密封垫片，连接阀的管道法兰、连接螺栓等配合紧固密封连接。

（2）地下水环境污染预防措施

①控制污染源，减少污染物排放量。控制污染源，减少污染物排放量是污染防治的首要问题：只有减少污染物排放量，才能减轻环境负担。减轻污染物排放主要措施是调整经济结构、采取先进的生产工艺、强化清洁生产，提高资源、能源利用率，提高废弃物的综合利用及废水的循环利用率。

②防止污染物进入地下水。一方面要防止土壤污染，另一方面设法阻断污染物与地下水的联系。这包括完善排水系统，严禁用渗井、渗坑等排放废水；合理选择废弃物堆放场所；固体废弃物堆放场底部，废水收集管线、废水池等均做防渗处理。

③加强地下水资源管理，限制地下水的开采。过量开采地下水，不仅使地下水位大幅下降，造成水资源枯竭，同时也引起地表水或者相邻含水层增量补给，当这些水源为劣质水时便会造成地下水污染。

④为监控生产生活污水对地下水的污染，实施覆盖整个开发区的地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学合理设置地下水污染监控井等，及时发现，及时控制。加强开发区下游地下水的监控、监测。一旦发现污染，应立即采取措施，包括关闭排污企业、切断污染源及抽排污染的地下水补充优质水等措施。

（3）防渗措施

针对开发区区域包气带多为粉土层，因此防止地下水污染的主要措施就是切断污染物进入地下水环境的途径，本项目以主动防渗漏措施为主，被动防渗漏措施为辅，人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。

为确保防渗措施的防渗效果，施工过程中建设单位应加强施工期的管理，严格按防渗设计要求进行施工，加强防渗措施的日常维护，使防渗措施达到应有的防渗效果。

（4）地下水风险污染事故应急预案

若发生突然泄漏事故对地下水造成污染时，可采取在现场去除污染物和地下水下游设置水力屏障，即通过抽水井大强度抽出被污染的地下水，防止污染地下水向下游扩散，具体措施如下：

①在发生污染处，采取工程措施，将污染处的污物及时清理，装运集中后进行排污降污处理。

③发生突然泄漏事故后，首先围绕泄漏点,依据现有监测井测量地下水位标高，找出现状地下水的下游方向，根据情况设置具体事故应急方案。

④在抽排水过程中，采取地下水样，对污染特征因子进行化验监测，取样检测间隔为每天一次，直到水质监测符合要求后，再抽排两天为止。

（5）合理开发利用水资源

开发区对水质要求不高的部分工业用水及生活、市政用水由再生水提供。

- 6.2.5噪声污染控制对策

根据河北广平经济开发区北区总体规划布局的要求，分别针对施工、生活、工业、交通等不同方面提出噪声污染控制方案及管理措施。

（1）工业噪声防治规划

进区项目必须确保厂界噪声达标。对各种工业噪声源分别采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应增加设置隔声罩、隔声屏障等措施，降低噪声源强，减少对周围环境的影响；各项目的总平面布置上应充分考虑高噪声设备的安装位置，将其布置在远离厂界处，以保证厂界噪声达标；加强厂区绿化，特别在有高噪声设备处和厂界之间设置绿化带，利用树木的吸声、消声作用减小对厂界的噪声影响。

（2）交通噪声防治规划

交通噪声的防治需要从道路的规划设计、交通车辆行驶噪声的降低和交通噪声的管理三方面入手：

①道路的规划设计。区内道路呈方格网状布局，在交通干道两侧应预留一定距离的缓冲带，在该缓冲带内栽植混合林带，品种可以是草皮、乔灌木和常青绿篱等。

②控制车辆噪声源强。机动车辆是交通噪声的污染源，降低车辆的行驶噪声意义重大。根据我国《机动车辆允许噪声标准》，凡是噪声超过国家标准的车辆不得在道路上行驶；任何车辆都必须保持良好的运行状态，安装排气消声器。进入经济开发区居住区的车辆不得使用汽车喇叭，此举可降低交通噪声约5.5dB（A）。

③交通管理措施。区内应加强交通管理，保持区域道路畅通，交通秩序良好；对路面加强维护保养，提高车辆通行能力和行车的平稳性；在经济开发区内交通工具一律禁止鸣号。

（3）建设施工噪声控制规划

建筑施工噪声在不同的施工阶段影响是不同的，其对环境的污染主要在土石方、基础和结构施工阶段。施工机械中的高噪声设备有打桩机、振动棒、电锯、搅拌机、切割机、运输车辆等，最高声级达100dB（A）以上。对建设施工噪声可从以下几方面加以控制和管理：

①建设中采取低噪声的施工工艺，如用液压打桩代替冲击打桩，用低噪声施工设备代替传统的高噪声设备。

②对一些固定的高噪声设备采取噪声控制措施，如搅拌机、木工机械、线材切割机等设备应放置在远离居民住宅处，并采取一些噪声屏蔽措施。

③加强对施工工地的管理和施工人员的环境意识教育。建设项目施工前，必须经过环保部门批准，严格控制夜间施工，对于那些必须连续施工工程在夜间施工时，应经地方环保部门批准，并事先向居民做好宣传解释工作。同时，教育施工人员文明施工，消除那些不必要的噪声，以减少噪声污染。

此外，可参照国家发布的《2017年国家先进污染防治技术目录（环境噪声与振动控制领域）》，进一步优化噪声污染防治措施。

表6.2-1    2017年国家先进污染防治技术目录（环境噪声与振动控制领域）

| 序号 | 技术 名称 | 工艺路线 | 主要技术指标 | 技术特点 | 适用 范围 | 技术类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 橡胶基高阻尼隔声技术 | 根据不同工程需要，设计材料配方和调整结构参数，通过配料、混炼、涂层、硫化，生产高阻尼橡胶，通过壁板结构吸收声能量。 | 面密度10kg/m2以上，按《建筑隔声评价标准》（GB/T50121-2005），3.8mm高阻尼板隔声量RW≥42dB。 | 通过阻尼材料配方及其与金属板的组合工艺的改进，提高结构的隔声性能，形成兼有减振、隔声双重性能的新型材料。 | 适用于传播途径的隔声 | 示范 |
| 2 | 水泵复合隔振技术 | 根据最佳荷载，选定复合隔振台座型号及技术参数，按照复合隔振台座进行结构设计，选取碳钢钢板裁切、折板，焊接上、下隔振台，打磨及涂装防腐层，形成在一次隔振结构的基础发展的双自由度隔振体系。 | 系统综合隔振效率η≥90%。 | 采用二次隔振技术，有效提高隔振效率。 | 水泵机组的隔振 | 示范 |
| 3 | 集中式冷却塔通风降噪技术 | 统一设置顶部整体式隔声吸声棚，在冷却塔上部平台与顶棚安装结构之间设置可拆卸式密闭隔声吸声结构，形成膨胀式消声结构，在膨胀式消声结构上的顶棚设置大风量复合消声器及防雨消声风帽，同时根据工程需求在进风段设置吸声结构。 | 进、出风通道分设，杜绝进出风短路；出风消声通道消声量≥25dB。 | 集中式通风降噪系统，景观性能良好，成本较低。进出气通道的分设，有利于改善冷却塔的热工性能。 | 适用于多台冷却塔、热泵集中设置情况下的噪声控制 | 推广 |
| 4 | 全采光隔声通风节能窗 | 双层窗设计，根据室外风速选择自然通风或开启机械辅助通风满足通风需求，采用抗性和多层薄空腔共振宽频消声技术，设置抗性消声——双层薄空腔共振宽频消声——抗性消声——双层薄空腔共振宽频消声的四级消声。 | 在隔声通风通道开启状态下，新风进入室内的同时可有效降低环境噪声约23至30dB（A）。在隔声通风通道关闭状态下，可有效降低环境噪声约30至40 dB（A）。 | 在满足通风需求同时，吸收环境噪声，采用隔热断桥铝型材和塑料型材两大类型材，选用中空玻璃，保温隔热效果良好。 | 适用于大多数建筑物墙体 | 推广 |

续表6.2-1    2017年国家先进污染防治技术目录（环境噪声与振动控制领域）

| 序号 | 技术 名称 | 工艺路线 | 主要技术指标 | 技术特点 | 适用 范围 | 技术类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 大风量高声级尖劈错列复合消声系统 | 多个尖劈状吸声体阵列排列，尖劈状面对出风方向，改善空气动力性能。根据消声要求设置多层，各层相互间的错开排列，后一层圆弧形导流体对应前一层尖劈吸声体结构，阻隔消声器内沿轴向直线传播声波的气流通道，使气流与尖劈状吸声体有更多的接触。 | 在排除其他噪声源的情况下，消声量≥50dB（A）。 | 与同规格的传统阻性片式消声器相比较，有效气流通道面积较大，风速较慢，有利于减少气流压损、减少气流再生噪声。 | 通风换气系统的消声，也可以用排气烟囱的消声 | 示范 |

- 6.2.6固体废弃物处置措施

（1）固体废物污染治理的方法

①减量

改革生产工艺，减少工业生产中的废物产生量，实现无废、少废生产，这涉及到原有工艺的改革及新的工艺流程，实现物料的闭路循环、原料的综合利用、改进产品的设计、重新调整化学品的配方、用无害化学品代替有毒化学品。

②综合利用

发展物质循环利用工艺：改革传统工艺，发展物质循环利用工艺，使生产第一种产品的废物，成为第二种产品的原料，使生产第二种产品的废物又成为生产第三种产品的原料等,最后只剩下少量废物排入环境,这样能取得经济的、环境的和社会的多方面的效益。

③废物处理

物理处理：物理处理是通过浓缩或相变化改变固体废物的结构。物理处理方法包括：压实、破碎、分选、增稠、吸附、萃取等。

④最终处置

固体废物的最终处置方式为安全填埋，包括可直接填埋的和经过焚烧、固化、中和、脱水等前处理后填埋的固体废物。

通过对开发区固体废弃物产生种类和组分进行调查分析，结合本地区的特点，提出固废收集、分类、运输、综合利用和无害化、资源化处理措施方案。

（2）一般工业固体废物

按照循环经济思想的指导，河北广平经济开发区北区内产生的一般固废可以通过一定的途径回收利用，再次进入企业的产业链（或产品链）中。另外很大一部分固废是不能回收利用的，必须按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求，进行贮存和处置。

（3）危险废物

危险固废是指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的，对人类健康和环境有潜在的和即时危害的具有高持久性的元素、化学品和化合物的固废。它们往往具有急性毒性、易燃性、腐蚀性、反应性和浸出毒性。由于危险固废会对环境造成潜在的巨大危险，因此要对危险固废的产生和管理将按照相关管理办法的要求，即强调减量化、资源化和无害化的危险固废控制原则，对危险固废应尽量通过焚烧或化学处理方法转化为无害化后再处理。根据河北广平经济开发区北区规划产业，入区企业生产过程中可能涉及的危险废物主要有机加工过程产生的废润滑油、废机油、废切削液等，应收集后送往有危废处理资质的单位进行安全处置，区内不另设处置中心。

开发区各企业危险废物临时储存场所按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，房间四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

危险废物在临时存放时应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求，在固废临时堆放时应采用专门贮存装置，并设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物排放量级处置记录。暂存装置必须设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围容积不低于堵截容积的最大储量。地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，必须设泄漏液体收集装置。用以存放废物容器的地方，必须建设耐腐蚀防渗的地面（粘土防渗系数要小于10-7cm/s，其他材料防渗系数要小于10-10cm/s），且表面无裂痕。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。同时贮存装置设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏污染环境。贮存设施应配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施。另外，危险废物在转移过程中要用密闭的容器储存，避免产生二次污染，并严格执行《危险废物转移连单管理办法》的相关要求进行危险废物的转移管理。

（4）生活垃圾

开发区产生的生活垃圾，可由当地环卫所负责收集，送生活垃圾填埋场卫生填埋处置。同时，对进入垃圾场的垃圾要做到分类处理，尽量实现生活垃圾的无害化资源化处理。可以回收利用的，如金属、纸等回收利用；不能回收的送到垃圾回收站，进行统一处理。

- 6.2.7土壤环境影响防控措施

本次评价提出本开发区主要土壤环境影响防控措施如下：

- 为预防建设项目对土壤环境产生污染，应切断其对土壤环境的影响源头，重点做好防渗措施，本评价提出各企业有机涂料储存区、涂装车间地面均应采取防渗措施，具体防渗措施如下：先用0.30米三合土（黄土、石灰和沙子混合）夯实，三合土上部为2毫米厚高密度聚乙烯，再用水泥硬化，渗透系数小于l.0×10-10cm/s。

- 同时本评价要求，开发区各企业土壤污染预防应涉及对废水、废气、固体废物等诸多污染源头的控制。入区企业应在充分考虑土壤特征的情况下，结合影响源造成不同类型影响的特点，对影响的过程采取防控和截断措施，在影响源已经产生的情况下，扔可在中途阻断、削减从而得到有效控制。

- 入区企业在项目入驻时应做好土壤环境现状监测，并制定跟踪监测计划，若监测结果存在超标或部分因子超标情况，根据《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》参照污染地块土壤环境管理有关规定详细调查、风险评估、风险管控、治理与修复等活动。

- 6.2.8生态保护对策

（1）加强景观建设，提高区域生物生产力

①道路绿化建设：形成以主要街路为主轴的绿色发展空间，街道分隔带绿化以种植草皮为主，可植不高于0.7m的绿篱、灌木、花卉等低矮植物。主干道两侧，要种一些能吸收有害气体并且兼顾景观结构的树种如夹竹桃、樟树、松树、柏树等，绿化带宽度在12～20m才能起到净化污染的作用。

②公共绿地：沿主要道路形成有特色的公共建筑景观带充。

③企业绿化：区内各企业绿地规划设计采用混合式布局，厂门到办公大楼的道路上可布置花坛、喷泉及体现工厂特点的雕塑等；厂内绿化道路两旁一般以疏林草地为主，可种植灌木花卉或草坪，各交叉口或转弯处14m以内不宜植大乔木或高于0.7m的灌木；工厂企业的卫生防护林带，结构有透风式、半透风式和紧密式3种，通常在上风方向设置紧密式林带，并于周围种植乔灌木，建筑物墙壁以攀援植物绿化，裸露地面铺设地被植物，以减少风沙尘埃。组成透风式——半透式——紧密式结构布置于工厂区与居住区之间。

（2）加强对当地生物资源的保护及其生境防护和监管。

开发区规划的实施与建设过程中，在强调创造良好的开发区生态环境的同时，还应充分重视对野生动物及其生境的保护，创造人类与野生动物友好相处的和谐的生态环境。完善生态绿化工程，选择适宜的乡土树种，并合理搭配灌草植被，创造适于鸟类活动的多样化的生境，吸引鸟类进入。

（3）水土流失治理措施

①生物措施

植被阻止水土流失的作用，因植被类型而异，不同植被下的水土流失情况有很大差别，土壤利用情况不同，抗冲击有显著差别。其中以林地最强，草地次之，农地最弱。不同林型其水土保持功能有差别，阔叶林优于马尾松林，马尾松忧于桉树林，复层林忧于单层林，同龄树木中速生林种的作用大于一般树种。因此，完善的水土保持林，应有乔—灌—草结构。

②工程措施

在施工过程中进行平整、压实、建立拦土墙等土地处理措施，可有效控制雨水对土壤的侵蚀。在地表植被破坏的情况下，在裸露的坡面上采用各种覆盖措施可减少水土流失的量。砾石和岩石碎块在降雨过程中难以搬运，因而对土壤起到一种类似覆盖物的保护，建议在雨季施工时在工地上适当铺撒碎石，以降低雨季对土壤的侵蚀作用。此外还可采取在坡地上铺设稻草、碎木以及砌石片等措施以降低施工场水土流失。

- 第八章  公众参与

- 8.1公众参与调查目的

通过在环境影响评价过程中开展公众参与，收集相关区域公众对规划实施的态度、意见、建议和要求，吸收有益的建议，提高规划环评的质量，使规划更趋完善与合理，环境影响减缓措施更全面，从而达到可持续发展的目的。

- 8.2调查方案

- 8.2.1利益相关方

广平县人民政府、河北广平经济开发区管理委员会、邯郸市生态环境局广平县分局、广平县自然资源和规划局、广平县住房和城乡建设局、广平县发展和改革局等政府单位，以及评价范围内的敏感点，如下：

广平镇：纪家寨村、新城村、后固秦村、东关村、焦庄村、北张固村；

南阳堡乡：张桥村、北刘庄村、北刘村、高庄村、南刘村、贤店西村、贤店东村、贤店中村、韩旺村；

十里铺乡：南张固村、小张固村、秦庄村、前堤上村、后堤上村、席寨村、陈固村；

广平县人民医院、广平县中医院、广平县第一中学、北平苑小区、金河苑小区。

肥乡区元固乡：韩庄村、西贤店村、前油胡寨村、中油胡寨村、后油胡寨村、谢村、东河头堡村、西河头堡村；

肥乡区元屯庄营乡：程寨村、南屯庄村。

- 8.2.2调查方法

本次评价严格按照原国家环保总局环发[2006]28号《环境影响评价公众参与暂行办法》和河北省环境保护厅冀环办发[2010]238号《关于进一步强化建设项目环评公众参与工作的通知》，和《河北省环境保护公众参与条例》要求，并参照生态环境部令第4号《环境影响评价公众参与办法》；进行公众参与。保证公众参与工作的合法性、真实性、代表性和有效性。根据当地社会发展水平及当地居民获取信息的一般渠道，本次公众参与工作采取多种公众参与方式相结合的方法进行，包括两阶段分两次张贴告示的方式进行信息公告，第一次信息公告于接受环评任务委托后7日内进行，第二次信息公告于环境影响报告书编制完成后、上报审批前进行，通过在评价范围内所有敏感点的显著位置（如村委会、党支部、村务公开栏）张贴公告、政府网站公示、报纸公示与发放公众调查表等形式，征询评价范围内所有敏感点居民对本项目建设的看法和意见，除此之外，通过召开座谈会等方式进行广泛的公众参与。

- 第九章  执行总结

综上所述，河北广平经济开发区北区总体规划符合当前国家产业政策要求。环境影响预测与分析表明，通过加强污染治理和总量控制，开发区对周边大气环境、地表水环境、声环境影响较小，不会改变区域环境功能；固体废物通过综合利用和妥善处置，对开发区及周边环境影响较小，通过优化开发区布局和采取防渗措施，可防止开发区对地下水造成污染；入区企业须满足卫生防护距离的要求，合理选址和优化内部布局；在充分利用污水处理厂再生水情况下，区域水资源可以承载规划的实施。

根据本评价要求，规划应加强节水措施、利用非常规水资源，产业发展做到“量水而行”；加强环境保护预防和治理措施，严格控制污染物排放总量，并按照本评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，河北广平经济开发区北区总体规划的实施具有一定的环境合理性和可行性。