南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：南宫市兴运毛毡有限公司

编制单位：河北宇澄环境科技有限公司

二 ○ 二 一 年 七 月

建设单位：南宫市兴运毛毡有限公司

法人代表：张立超

编制单位：河北宇澄环境科技有限公司

法人代表：李龙

建设单位：                        编制单位：

南宫市兴运毛毡有限公司            河北宇澄环境科技有限公司

电话：13930996917                 电话：0311-66563637

邮编：055750                      邮编：050000

地址：邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村  地址：石家庄槐安西路63号

目   录

前  言	1

1 验收依据	2

1.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范	2

1.2建设项目竣工环境保护验收技术规范	3

1.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定	4

2 工程建设情况	5

2.1 项目基本情况	5

2.2建设内容	6

2.3生产工艺	9

2.4 劳动定员及工作制度	11

2.5 公用工程	11

2.6 环评审批情况	12

2.7 项目投资	12

2.8 项目变更情况说明	12

2.9 环境保护“三同时”落实情况	13

2.10 验收范围及内容	13

3 主要污染源及治理措施	16

3.1 施工期主要污染源及治理措施	16

3.2 运行期主要污染源及治理措施	16

4 环评主要结论及环评批复要求	20

4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议	20

4.2 审批部门审批意见	24

4.3 审批意见落实情况	26

5  验收执行标准	27

6质量保障措施和检测分析方法	30

6.1 质量保障体系	30

6.2 检测分析方法	30

7 验收检测结果及分析	33

7.1 检测结果	33

7.2 检测结论	39

7.3 总量控制要求	41

8 环境管理检查	42

8.1 环保管理机构	42

8.2 社会环境影响情况调查	42

8.3 环境管理情况分析	42

9 结论和建议	43

9.1 验收主要结论	43

9.2 建议	45

11 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表	46

附图：

1、项目地理位置图

2、项目周边关系图

3、厂区平面布置图

附件：

1、邢台市生态环境局南宫市分局审批意见，南环表[2020]205号

2、排污许可证

3、应急预案备案表

4、生活垃圾、危废处置协议

5、项目验收检测报告

# 前  言

南宫市兴运毛毡有限公司位于邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村，主要从事毛毡的生产销售。2011年1月，南宫市兴运毛毡有限公司委托编制了《南宫市兴运毛毡有限公司针刺毛毡、毛毡制品项目环境影响报告表》，该项目于2011年6月20日取得了南宫市环境保护局批复文件（见附件）；2016年1月该项目因批建不符，委托编制了《南宫市兴运毛毡有限公司针刺毛毡、毛毡制品项目环境影响补充报告》，于2011年1月17日取得了南宫市环境保护局批复文件（南环表[2016]9号，见附件）；项目于2016年2月19日通过了南宫市环境保护局组织的环境保护设施竣工验收（环验[2016]4号）。

2020年12月南宫市兴运毛毡有限公司委托河北澜途项目管理有限公司编制完成了《南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目环境影响报告表》，并于2020年12月30日取得了邢台市生态环境局南宫市分局审批意见（南环表[2020]205号）。

2021年3月15日取得了固定污染源排污登记回执（登记编号：91130581578226698p001Y）。

2021年3月20日项目开始进行试生产，根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关规定，按照环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，建设单位需查清工程在施工过程中对环境影响报告和工程设计文件所提出的环境保护措施和要求的落实情况，调查分析工程在建设和调试期间对环境造成的实际影响及可能存在的潜在影响，是否已采取有效的环境保护预防、减缓和补救措施，全面做好环境保护工作，为工程竣工环境保护验收提供依据。

2021年5月，公司启动了南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目的竣工环境保护验收工作。项目的验收范围与内容为环评文件及批复中的要求。参照《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规划环评[2017]4号）和《关于印发<建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）>的通知》（冀环办字函[2017]727号）有关要求，开展相关验收调查工作，同时公司委托河北拓维检测技术有限公司于2021年5月6-7日进行了竣工验收检测并出具检测报告。我公司按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制完成竣工环境保护验收报告。

- 1 验收依据

- 1.1建设项目环境保护相关法律、法规、规章和规范

### 1.1.1国家有关环境保护法律法规

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015.01.01实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2018.01.01实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.01.01实施；

- 《中华人民共和国环境噪声防治法》，1997.03.01实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2020.09.01实施；

- 《中华人民共和国节约能源法（修订）》，2016.07修订；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》，2012.07.01实施；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.01.01实施；

- 《中华人民共和国城乡规划法》，2008.01.01实施；

- 国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017.10.1实施；

### 1.1.2河北省有关环境保护法规、规章

- 《河北省生态环境保护条例》（2020年7月1日起施行）；

- 《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录（2005年修订版）》；

- 《河北省水污染防治条例》，2018.9.1实施；

- 《河北省大气污染防治条例》，2016.03.01实施；

- 《河北省固体废物污染环境防治条例》，2015.06.01实施；

- 《河北省减少污染物排放条例》，2009.05.27实施；

- 《河北省环境污染防治监督管理办法》（河北省人民政府令 第2号），2015.11.12。

### 1.1.3环境保护相关规章及文件

- 《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发（2011）35号文；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发［2012］77号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知，环办[2013]103号；

- 关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知，环发[2014]197号；

- 《关于进一步加强建设项目环保管理的通知》河北省环境保护厅冀环评[2013]232号文；

- 《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》，冀环总[2014]283号；

- 《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》；

- 《企业自主环保验收管理指导意见》。

### 1.1.4环境保护技术规范

- 《危险废物鉴别技术规范》(HJ/T 298-2007)；

- 《大气污染治理工程技术导则》(HJ2000-2011)；

- 《水污染治理工程技术导则》(HJ2015-2012)；

- 《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)；

- 《固体废物处理处置工程技术导则》(HJ2035-2013)；

- 1.2建设项目竣工环境保护验收技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）；

- 《声环境质量标准》（GB3096-2008）；

- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

- 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

- 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；

- 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

- 《工业企业挥发性有机污染物排放控制标准》（DB13/2322-2016）；

- 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；

- 1.3建设项目环境影响报告表及审批部门审批决定

- 南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目环境影响报告表（河北澜途项目管理有限公司，2020年12月）；

- 2020年12月30日取得了邢台市生态环境局南宫市分局审批意见（南环表[2020]205号）。

- 2 工程建设情况

## 2.1 项目基本情况

### 2.1.1基本情况

项目基本情况介绍见下表2-1。

表2-1  项目基本情况

| 项目名称 | 南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南宫市兴运毛毡有限公司 |  |  |
| 法人代表 | 张立超 | 联系人 | 张再 |
| 通信地址 | 邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村 |  |  |
| 联系电话 | 13930996917 | 邮编 | 055750 |
| 项目性质 | 改扩建 | 行业类别 | 其他产业用纺织制成品制造 C1789 |
| 建设地点 | 邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村 |  |  |
| 占地面积 | 520m3 | 经纬度 | 东经115°34'54.98" 北纬37°12'48.86" |
| 开工时间 | 2021年1月 | 试运行时间 | 2021年3月 |

### 2.1.2 地理位置及周边情况

南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目位于邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村，厂址中心地理坐标为东经115°34’54.98”，北纬37°12’48.86”。 西厂区北侧为针刺毛毡厂；东侧为乡间道路，隔路为东厂区；南侧、西侧为耕地；东厂区北侧为毛毡切割厂；东侧、南侧为耕地；西侧为乡间道路，隔路为西厂区。本项目周围没有自然保护区、名胜古迹、生活饮用水源地及其他需要特别保护的敏感目标。距离项目厂界最近的敏感点为北侧70m的孝张庄村。本项目地理位置图、周边关系图详见附图1、附图2。

### 2.1.3 平面布置

本项目不涉及东厂区，在现有工程西厂区生产车间内进行设备安装，不改变建、构构物原有功能，不涉及平面布局变化。整个厂区布局合理，功能分区明确。管理方便。本项目具体厂区平面布置详见附图3。

- 2.2建设内容

### 2.2.1 生产规模及产品方案

项目生产规模及产品方案：本改扩建项目建成后全厂产能新增针刺毛毡80吨/a。则全厂年产针刺毛毡680吨、毛毡制品3000万件（100吨）。

2.2.2 主要原辅材料

本项目原辅材料消耗情况见表2-2。

表2-2  项目原辅材料消耗情况

| 序号 | 原料名称 | 环评消耗量 | 实际消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 羊毛 | 300 t/a | 300 t/a | 与环评一致 |
| 2 | 短纤 | 350 t/a | 350 t/a | 与环评一致 |
| 3 | 涤纶纤维 | 130t/a | 130t/a | 与环评一致 |
| 4 | 水 | 450 m3/a | 450 m3/a | 与环评一致 |
| 5 | 电 | 2万kW·h | 2万kW·h | 与环评一致 |

### 2.2.3 主体设施建设内容

本次改扩建不涉及东厂区，在现有工程西厂区内建设毛毡加工改扩建项目，新上开毛机1台、精开棉机2台、梳理机1台、铺网机1台、针刺机7台、复合针刺机1台、烫平机2台、成卷机3台、开边机2台等设备，本改扩建项目建成后西厂区新增产能80吨针刺毛毡，全厂年产针刺毛毡共680吨、毛毡制品3000万件（100吨）。本改扩建项目是在现有工程西厂区内进行设备安装，不新增建设用地。

该项目工程组成及建设内容见表2-3。

表2-3  项目工程组成及建设内容一览表

| 序号 | 类别 | 建设内容 |  | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 新上开毛机1台、精开棉机2台、梳理机1台、铺网机1台、针刺机7台、复合针刺机1台、烫平机2台、成卷机3台、开边机2台等设备 |  | 新上开毛机1台、精开棉机2台、梳理机1台、铺网机1台、针刺机7台、复合针刺机1台、烫平机2台、成卷机3台、开边机2台等设备 | 与环评一致 |
| 2 | 依托工程 | 主体工程 | 依托现有工程，不涉及建构筑物翻建 | 依托现有工程，不涉及建构筑物翻建 | 与环评一致 |
|  |  | 储运工程 | 依托现有工程库房 | 依托现有工程库房 | 与环评一致 |
|  |  | 辅助工程 | 依托现有工程办公室、休息室 | 依托现有工程办公室、休息室 | 与环评一致 |
|  |  | 供电 | 依托现有工程供电系统，改扩建后全厂用电量新增2万kW·h | 依托现有工程供电系统，技改后全厂用电量新增2万kW·h | 与环评一致 |
|  |  | 供热及制冷 | 办公室冬季采暖与夏季制冷采用电空调，烫平工序采用电加热 | 办公室冬季采暖与夏季制冷采用电空调，烫平工序采用电加热 | 与环评一致 |
|  |  | 给水 | 供水依托现有工程供水管网，用水量不变 | 供水依托现有工程供水管网，用水量不变 | 与环评一致 |
|  |  | 排水 | 盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 | 盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，厂区设防渗旱厕，定期清掏用作农肥 | 与环评一致 |

表2-3  项目工程组成及建设内容一览表

| 序号 | 类别 | 建设内容 |  | 实际建设情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 环保 工程 | 废气治理 | 西厂区开毛混毛一体机、梳理机、精开毛机和开边机共设集气罩（6台）+布袋除尘器（1台）+1根15m高排气筒（P3）+粉尘在线监测装置；现有工程东厂区生产车间加装粉尘在线监测装置。 | 西厂区开毛混毛一体机、梳理机、精开毛机和开边机共设集气罩（6台）+布袋除尘器（1台）+1根15m高排气筒（P3）+粉尘在线监测装置；现有工程东厂区生产车间加装粉尘在线监测装置。 | 与环评一致 |
|  |  |  | 西厂区生产车间烫平工序集气罩（2台）+“1套二级活性炭吸附装置”（1套）+1根15m排气筒（P4）+ VOCS超标报警装置；现有工程东厂区生产车间加装VOCS超标报警装置。 | 西厂区生产车间烫平工序集气罩（2台）+“1套二级活性炭吸附装置”（1套）+1根15m排气筒（P4）+ VOCS超标报警装置；现有工程东厂区生产车间加装VOCS超标报警装置。 |  |
|  |  | 废水治理 | 本技改项目无生产废水产生、生活用水不新增，现有工程生活废水不外排 | 项目无生产废水产生、生活用水不新增，现有工程生活废水不外排 | 与环评一致 |
|  |  | 噪声治理 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 厂房隔声、基础减振、距离衰减 | 与环评一致 |
|  |  | 固废治理 | 一般固体废物主要为边角料和纤维灰。边角料收集后经开边处理回用于生产；纤维尘收集后回用生产；危险废物主要为活性炭吸附装置产生的废活性炭，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置； | 一般固体废物主要为边角料和除尘灰。边角料收集后经开边处理回用于生产；纤维尘收集后回用生产；危险废物主要为活性炭吸附装置产生的废活性炭和废过滤棉，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置； | 与环评一致 |

### 2.2.4 生产设备

项目设备一览表见表2-4。

表2-4　项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 环评数量 | 实际数量 |  |
| 1 | 开毛机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 2 | 梳理机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 3 | 铺网机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 4 | 精开棉机 | 台 | 3 | 3 | 与环评一致 |
| 5 | 针刺机 | 台 | 11 | 11 | 与环评一致 |
| 6 | 复合针刺机 | 台 | 1 | 1 | 与环评一致 |
| 7 | 烫平机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |
| 8 | 成卷机 | 台 | 3 | 3 | 与环评一致 |
| 9 | 开边机 | 台 | 2 | 2 | 与环评一致 |

- 2.3生产工艺

改扩建项目主要工程内容为在现有西厂区生产车间内新上设备进行生产，项目生产工艺流程及排污节点如下：

图2-1  本改扩建项目西厂区针刺毛毡生产工艺流程及产排污节点图

生产工艺流程简述（以1#生产线为例）：

1、开毛、混毛：外购的涤纶纤维经开毛混毛一体机（开毛部分）打开，涤纶纤维经开毛机打开后上料至开毛混毛一体机（混毛部分），混合均匀后暂存在棉仓内，棉仓密闭，仓内原料经由风机吸入精开毛机。

此工序产生少量粉尘G1、G2，经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m排气筒P3排放，除尘灰回用于生产。

2、开松：混好的原料进入开松机，将纤维打开，使其散开蓬松。

此工序产生少量粉尘G3，经前后2台集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m排气筒P3排放，除尘灰用用于混料（另一条生产线精开棉机为密闭设备，不设集气罩）。

3、梳理：开松后蓬松的原料通过风机进入棉仓暂存，然后进入梳理机，以机械力使纤维顺向纠缠成网状结构。

此工序产生少量粉尘G4，经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m排气筒P3排放，除尘灰回用于混料。

4、铺网：随后将梳理好的纤维网随输送带进入铺网机，进行铺网，分层次铺设到预先放好的基布上，为下一道工序作准备。

5、针刺：将半成品送入针刺机，针刺机上安装上千根钢针，这些针将刺入基布的基体中，经过反复针刺后，使之形成饱和，压实成为一体。

6、烫平：部分针刺过后的半成品需要使用电热辊进行热定型，使其均匀的贴合成型，压制成需要的厚度。烫平工作温度为180℃，纤维的熔点为250-255℃，有微量非甲烷总烃挥发。

此工序产生有机废气G5（以非甲烷总烃计），经集气罩收集进入“二级活性炭吸附装置（1台）”处理后，由15m排气筒（P4）排放（设VOCS超标报警装置），废活性炭收集于桶内，加盖后暂存于危废间，定期交有资质的单位处理。

7、切边和收卷：将烫平的毛毡送入收卷机，同时将不规整的边角切除。通过收卷机，切边成卷。

此工序产生固废边角料，经开边后回用于混料工序。

8、开边：切边工序切除的已压实的毛毡边角料进行重新疏松，以便回用。

此工序产生少量粉尘G6，经集气罩收集进入布袋除尘器处理后由15m排气筒P3排放，除尘灰或用于混料。

9、复合针刺：一部分产品送入复合针刺机，生产超厚的工业毛毡。

针刺机工作原理：针刺机利用具有三角形或其他形状的截面，且在棱边上带有刺钩的刺针对纤维网反复进行穿刺。由交叉成网或气流成网机铺成纤网，在喂入针刺机时十分蓬松，只是由纤维与纤维之间的抱合力而产生一定的强力，但强力很差，当多枚刺针刺入纤网时，刺针上的刺钩就会带动纤网表面及次表面的纤维，由纤网的平面方向向纤网的垂直方向运动，使纤维产生上下移位，而产生上下移位的纤维对纤网就产生一定挤压，使纤网中纤维靠拢而被压缩。当刺针达到一定的深度后，刺针开始回升，由于刺钩顺向的缘故，产生移位的纤维脱离刺钩而以几乎垂状态留在纤网中，犹如许多的纤维束“销钉”钉入了纤网，从而使纤网产生的压缩不能恢复，如果在每平方厘米的纤网上经数十或上百次的反复穿刺，就把相当数量纤维束刺入了纤网，纤网内纤维与纤维之间的摩擦力加大，纤网强度升高，密度加大，纤网形成了具有一定强力、密度、弹性等性能的非织造品。

## 2.4 劳动定员及工作制度

本改扩建项目不新增劳动人员，实行双班工作制，每班工作12小时，年工作300天。

## 2.5 公用工程

### 2.5.1 给排水

（1）给水

本改扩建项目用水由垂杨镇供水管网提供。用水主要为职工生活用水和绿化用水，本改扩建项目不新增劳动人员，生活用水量不增加，项目总用水量不变。

（2）排水

本改扩建项目无生产废水产生，生活用水不新增，生活废水不外排。

### 2.5.2 供电

本改扩建项目用电依托现有工程供电系统，新增用电2万kW·h。

2.5.3 供热

本改扩建项目生产过程中烫平工序使用电加热，办公室冬季采暖与夏季制冷采用电空调。

## 2.6 环评审批情况

2011年1月，南宫市兴运毛毡有限公司委托编制了《南宫市兴运毛毡有限公司针刺毛毡、毛毡制品项目环境影响报告表》，该项目于2011年6月20日取得了南宫市环境保护局批复文件；2016年1月该项目因批建不符，委托编制了《南宫市兴运毛毡有限公司针刺毛毡、毛毡制品项目环境影响补充报告》，于2011年1月17日取得了南宫市环境保护局批复文件（南环表[2016]9号，见附件）；项目于2016年2月19日通过了南宫市环境保护局组织的环境保护设施竣工验收（环验[2016]4号）。2020年12月南宫市兴运毛毡有限公司委托河北澜途项目管理有限公司编制完成了《南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目环境影响报告表》，并于2020年12月30日取得了邢台市生态环境局南宫市分局审批意见（南环表[2020]205号）。

## 2.7 项目投资

项目总投资为47万元，其中环保投资为5.5万元，占投资总概算的11.7%。实际总投资为47万元，其中环保投资为5.5万元，占投资总概算的11.7%。

环境保护投资见下表2-5所示：

表2-5   实际环保投资情况说明

| 环保设施 | 投资金额（万元） |
| --- | --- |
| 废气治理 | 4 |
| 废水治理 | - |
| 噪声治理 | 0.5 |
| 固废治理 | 1 |
| 合计 | 5.5 |

## 2.8 项目变更情况说明

经现场调查核实，本项目变动情况如下：

为了提高东厂区非甲烷总烃处理效率，东厂区烫平工序废气治理设施由“光氧催化+活性炭吸附装置”变更为“二级活性炭吸附装置”。

危险废物增加过滤棉，暂存于危废间，定期交邢台嘉泰环保科技有限公司处理，危险废物得到合理处置，不会对环境造成污染。

根据《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》有关规定，以上变更内容通过与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》（环办环评函[2020]688号）对比，建设项目的性质、地点、生产工艺均未发生变化，不属于重大变动。。

## 2.9 环境保护“三同时”落实情况

表2-6  三同时验收一览表

| 类别 | 防治对象 |  | 污染物 | 防治设施 | 数量 | 投资 | 验收指标 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | P1 | 现有工程排气筒 | 颗粒物 | 4台集气罩+1套布袋除尘器+1根15m高排气筒+粉尘在线监测装置并联网 | 1 | 0.2万元 | 15m高排气筒 颗粒物排放速率≤3.5kg/h 排放浓度 ≤120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 | 一致 安装粉尘在线监测装置并联网 |
|  | P2 |  | 非甲烷总烃 | 1套集气罩+1套“UV光氧净化器装置+活性炭吸附装置”+1根15m高排气筒+VOCS超标报警装置 | 1 | 0.3万元 | 排放浓度 ≤80mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值 | 一致 安装VOCS超标报警装置并联网 |
|  | P3排气筒 | 本改扩建项目开松、梳理工序 | 颗粒物 | 6台集气罩+1套布袋除尘器+15m高排气筒+粉尘在线监测装置并联网 | 1 | 1 万元 | 15m高排气筒 颗粒物排放速率≤3.5kg/h 排放浓度 ≤120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 | 一致 |
|  | P4排气筒 | 本改扩建项目烫平工序废气 | 非甲烷总烃 | 2套集气罩+1套“二级活性炭吸附装置”+1根15m排气筒+VOCS超标报警装置 | 1 | 1.5 万元 | 排放浓度 ≤80mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值 | 一致 |

续表2-6  三同时验收一览表

| 类别 | 防治对象 | 污染物 | 防治设施 | 总投资 | 验收指标 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 厂界 无组织 | 颗粒物 | 车间密闭，提高有组织废气收集效率 | 1万元 | 周界外浓度最高点1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2无组织排放监控浓度限值 | 一致 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 厂房外监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3 厂房外监控点处任意一次浓度值20.0mg/m3 | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019） | 一致 |
|  |  |  |  |  | 四周界外浓度最高点非甲烷总烃 ≤2.0mg/m3 | 工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13-2322/2016）表2浓度限值 | 一致 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N | 未新增劳动定员，产生量未变化。盥洗废水泼洒抑尘，设防渗旱厕 | - | 妥善处置，不外排 |  | 一致 |
| 噪声 | 设备噪声 | 基础减振、厂房隔声 |  | 0.5 万元 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放标准 | 一致 |
| 固废 | 废活性炭 | 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置 |  | 1 万元 | 设置危险固废暂存间1座，安全处置率100%，不外排 | 《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及其修改单 | 增加废过滤棉 |
|  | 边角料 | 收集后经开边处理回用 于生产 |  | - | 设置一般固废间 1座安全处置率 100%，不外排 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单 | 一致 |
|  | 纤维尘 | 收集后回用生产 |  | - |  |  | 一致 |
|  | 生活垃圾 | 未新增劳动定员，环卫部门定期清运 |  | - |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》 | 一致 |
| 其他 | 重点防渗区域：危废暂存间防渗措施：底部铺设300mm粘土层(保护层，同时作为辅助防渗层)压实平整，粘土层上铺设HDPE-GCL复合防渗系统(2mm厚的高密度聚乙烯膜300g/m2土工织物膨润土垫)，上部外加耐腐蚀混凝土15cm(保护层)防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 一般防渗区域：①生产车间地面采取三七灰土铺底铺底，再在上层铺10～15cm的水泥，渗透系数≤10-7cm/s；②防渗旱厕底部用三合土铺底，再在上层铺15～20cm的水泥浇底，四周壁浇筑10～15cm水泥硬化防渗，渗透系数≤10-7cm/s。 |  |  |  |  |  |  |

## 2.10 验收范围及内容

南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目位于邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村，厂址中心地理坐标为东经115°34’54.98”，北纬37°12’48.86”。项目占地面积为520m2。主要建设内容为在现有工程西厂区内建设毛毡加工改扩建项目，新上开毛机1台、精开棉机2台、梳理机1台、铺网机1台、针刺机7台、复合针刺机1台、烫平机2台、成卷机3台、开边机2台等设备，本改扩建项目建成后西厂区新增产能80t针刺毛毡。

①废气──混毛、开松、梳理、开边废气和烫平工序废气，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物外排情况，为具体检测内容。

②噪声──工程厂界噪声，为具体检测内容。

③固体废物──工程产生的固体废物为检查内容。

④工程环评及环评批复落实情况、环保设施的建设运行情况、规章制度建设情况等，为本工程验收报告的检查内容。

# 3 主要污染源及治理措施

## 3.1 施工期主要污染源及治理措施

施工期主要污染源包括噪声、固体废物，根据施工总结材料，项目施工期间采用洒水抑尘、合理安排施工时间等措施，以减轻项目建设期对周边环境的影响。目前项目工程已建成运行，根据现场调查，施工期环境污染已经不存在，现场无遗留环境问题。

## 3.2 运行期主要污染源及治理措施

### 3.2.1 废水

经现场核查，本改扩建项目无生产废水产生、生活用水不新增，现有工程生活废水不外排。

因此，本项目废水不直接排入水环境，对地表水硬性较小，满足环评报告表及批复要求。

### 3.2.2 废气

根据环境影响报告表及现场核查情况，项目废气治理设施验收结果见表3-1。

表3-1  项目废气治理设施

| 类别 | 污染源 | 环评报告要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 混毛、开松、梳理、开边废气 | 西厂区开毛混毛一体机、梳理机、精开毛机和开边机共设集气罩（6台）+布袋除尘器（1台）+1根15m高排气筒（P3）+粉尘在线监测装置； | 西厂区开毛混毛一体机、梳理机、精开毛机和开边机共设集气罩（6台）+布袋除尘器（1台）+1根15m高排气筒（P3）+粉尘在线监测装置； | 已落实 |
|  | 烫平工序废气 | 西厂区生产车间烫平工序集气罩（2台）+“1套二级活性炭吸附装置”（1套）+1根15m排气筒（P4）+ VOCS超标报警装置； | 西厂区生产车间烫平工序集气罩（2台）+“1套二级活性炭吸附装置”（1套）+1根15m排气筒（P4）+ VOCS超标报警装置； | 已落实 |
|  | 无组织废气 | 车间密闭，提高有组织废气收集效率 | 车间密闭，提高有组织废气收集效率 | 已落实 |

现有工程（东厂区）排气筒P1加装粉尘在线监测装置并联网，排气筒P2加装VOCS超标报警装置并联网，东厂区烫平工序（P2）废气治理设施由“光氧催化+活性炭吸附装置”变更为“二级活性炭吸附装置”。

项目西厂区开毛混毛一体机、梳理机、精开毛机和开边机共设集气罩（6台）+布袋除尘器（1台）+1根15m高排气筒（P3）+粉尘在线监测装置，并已联网。

西厂区生产车间烫平工序集气罩（2台）+“1套二级活性炭吸附装置”（1套）+1根15m排气筒（P4）+ VOCS超标报警装置，并已联网。

无组织废气，采用车间密闭，提高有组织废气收集效率。

### 3.2.3 噪声

根据本项目环境影响报告表及现场巡查结果，项目噪声治理设施落实情况详见表3-2。

表3-2  主要产噪设备噪声治理设施

| 类别 | 污染源 | 环评报告要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 噪声 | 设备噪声 | 通过厂区合理布局，选用低噪声设备，采取挤出减震，厂房隔声等措施 | 通过厂区合理布局，选用低噪声设备，采取挤出减震，厂房隔声等措施 | 一致 |

3.2.4 固体废物

根据本项目环境影响报告表及现场巡查结果，本项目固废治理设施落实情况详见表3-3。

表3-3  主要固废治理设施落实情况一览表

| 类别 | 污染源 | 环评报告要求 | 实际建设情况 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 边角料 | 收集后经开边处理回用于生产 | 收集后经开边处理回用于生产 | 已落实 |
|  | 纤维尘 | 收集后回用生产 | 破碎后回用于生产 | 已落实 |
|  | 生活垃圾 | 未新增劳动定员，产生量未变化，由环卫部门定期清运 | 未新增劳动定员，产生量未变化，由环卫部门定期清运 | 已落实 |
|  | 废活性炭 | 危废间暂存由有资质单位处理 | 危废间暂存由有资质单位处理 | 已落实 |
|  | 废过滤棉 | - | 危废间暂存由有资质单位处理 | 已落实 |

# 4 环评主要结论及环评批复要求

## 4.1 建设项目环评报告表的主要结论与建议

### 4.1.1 主要结论

1、营运期影响分析结论

（1）大气环境影响分析结论

本改扩建项目生产过程中混毛、开松、梳理、开边工序会产生少量的含尘废气。本改扩建项目混毛机、开松机、梳理机、开边机等设备上方分别设置1台集气罩，含尘废气通过密闭管道由风机导入布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气筒（P3）排放。经核算，本改扩建项目P3排气筒颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2二级标准，即：排放浓度≤120mg/m3、排放速率≤3.5kg/h，因此不会对周围大气环境产生不良影响。

本改扩建项目烫平工序会产生少量非甲烷总烃，拟在烫平机上方设置集气罩，收集的有机废气利用风机引入1套二级活性炭吸附装置进行净化，处理后的废气通过15m排气筒排放（P4）。采取上述措施后，改扩建项目非甲烷总烃排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业限值，即非甲烷总烃排放浓度≤80mg/m3。

由于集气装置集气效率为90%，因此生产车间10%的颗粒物和非甲烷总烃以无组织排放的形式逸散在各车间内。经核算，西厂区无组织颗粒物和非甲烷总烃排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；厂界无组织非甲烷总烃浓度《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13-2322/2016）表2浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

（2）水环境影响分析结论

项目废水主要为生活污水，盥洗废水泼洒抑尘，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

因此，项目不会对周围环境产生明显影响。

（3）噪声环境影响分析结论

本项目主要噪声源为混毛机、开松机、梳理机、铺网机、针刺机、切边机、收卷机、开边机等设备产生的噪声，噪声源强约为70～80dB(A)。本项目选用低噪声设备，同时采取基础减振、厂房隔声等措施，再经过距离衰减后，经预测厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，敏感点孝张庄村叠加背景值后预测值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

综上所述，本项目产生的噪声不会对区域声环境产生明显影响。

（4）固体废物环境影响分析结论

项目运营期固体废物包括一般固废、危险废物及职工生活产生的生活垃圾。

①一般废物

一般固体废物主要为边角料和除尘灰。边角料收集后经开边处理回用于生产；纤维尘收集后回用生产；

②危险废物

主要为活性炭吸附装置产生的废活性炭，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；

③生活垃圾

生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处置。

综上所述，项目运营期固体废物均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。

（5）土壤环境影响分析结论

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018）相关规定，本项目属于“制造业、纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造，其他类”，为Ⅲ类项目，选址位于河北省邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村，占地规模为小型，属于污染影响型项目，敏感程度为敏感。因此确定土壤环境影响评价工作等级为三级。

综合考虑，在严格执行相关环保措施的情况下，对场地土壤环境造成污染的可能性不大，建设项目对场地土壤环境的影响是可接受的。

2、清洁生产分析结论

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》（HJ964-2018）相关规定，本项目属于“制造业、纺织、化纤、皮革等及服装、鞋制造，其他类”，为Ⅲ类项目，选址位于河北省邢台市南宫市垂杨镇赵家营村，占地规模为小型，属于污染影响型项目，敏感程度为敏感。因此确定土壤环境影响评价工作等级为三级。

综合考虑，在严格执行相关环保措施的情况下，对场地土壤环境造成污染的可能性不大，建设项目对场地土壤环境的影响是可接受的。

3、“三线一单”符合性分析结论

本改扩建项目所在区域不属于河北省生态保护红线范围，不会触及环境质量底线，符合资源利用上线要求，未列入河北省产业政策目录负面清单。

因此，本改扩建项目满足“三线一单”要求。

4、政策符合性分析结论

本改扩建项目不属于《产业结构调整指导目录（2019年）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）中鼓励类、限制类及淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单（2019年版）》中禁止准入类项目；不属于《河北省禁止投资的产业目录（2014）》中禁止投资类项目；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（河北省人民政府文件冀政[2015]7号文）中限制类、淘汰类建设项目。因此，本改扩建项目建设符合国家及地方产业政策。

5、总量控制结论

现有项目污染物达标排放总量核定指标为：

COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：4.320t/a；非甲烷总烃：2.880t/a。

改扩建项目核定污染物排放总量控制指标建议值为：

COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：6.912t/a；非甲烷总烃：4.608t/a。

本改扩建项目完成后，全厂污染物排放总量控制指标为：

COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：11.232t/a；非甲烷总烃：7.488t/a。

6、环境管理及污染源监测计划结论

为及时落实环保主管部门提出的各项管理要求，加强企业内部污染排放监督控制，本工程应将环境保护纳入企业管理和生产计划，在企业内部建立行之有效的环境管理机构。

根据项目污染源及污染物排放情况制定污染源监测计划，废气、噪声可委托当地有资质环境监测公司进行监测，定期向生态环境主管部门上报监测结果。监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，遇到特殊情况应随时监测。

7、项目可行性结论

本改扩建项目的建设符合国家和地方产业政策要求；项目选址符合当地规划；平面布置合理；项目在满足环评提出各项要求和污染防治措施的基础上，污染物能够做到达标排放，措施可行；项目的建设对环境影响较小。从环境保护的角度认为，本改扩建项目建设是可行的。

### 4.1.2 建议

1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。

2、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护管理部门的联系。

## 4.2 审批部门审批意见

审批意见：

一、南宫市兴运毛毡有限公司位于河北省邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村，该公司的《南宫市兴运毛毡有限公司针刺毛毡、毛毡制品项目环境影响报告表》于2011年6月20日取得了南宫市环境保护局批复文件；2016年1月该项目因批建不符，编制了《南宫市兴运毛毡有限公司针刺毛毡、毛毡制品项目环境影响补充报告》，于2011年1月17日取得了南宫市环境保护局批复文件(南环表[2016]9 号)；项目于2016年2月19日通过了南宫市环境保护局组织的环境保护设施竣工验收(环验[2016]4号)。为了迎合市场需求，同时增加公司经济效益，该公司拟投资47万元在河北省邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村现有厂区内建设毛毡加工改扩建项目，本次改扩建不涉及东厂区，在现有工程西厂区内建设毛毡加工改扩建项目，新增多台设备，本改扩建项目建成后西厂区新增产能80t针刺毛毡，全厂产能为年产针刺毛毡680吨(新增针刺毛毡80t)。毛毡制品3000万件(100吨)。从环保角度考虑，同意你单位按照报告中所列建设内容进行项目建设。

二、该环境影响报告表可作为工程设计、建设和环境管理的依据，建设单位要落实环境影响报告表中的各项环保措施，严格执行环保“三同时”和报告表所列各项环保标准，重点做好以下工作：

1、本改扩建项目混毛机、开松机、梳理机、开边机等设备上方分别设置1台集气罩，含尘废气通过密闭管道由风机导入布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气简(P3) 排放，并安装粉尘在线监测仪，接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2排放限值。

本改扩建项目在烫平机上方设置集气罩，收集的有机废气利用风机引入1套二级活性炭吸附装置进行净化，处理后的废气通过15m (P4)排气简排放，并安装VOCs超标报警装置，接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322- :2016)表1其他行业排放限值。

本项目要求车间密闭，提高有组织废气收集效率。

2、本项目废水主要为生活污水，盥洗废水泼酒抑尘，生活污水排入防渗早厕，定期清掏用作农肥，不外排。

3、建设单位要加强噪声、固废污染防治，落实环境风险防范措施等相关要求。

4、核定改扩建项目核定污染物排放总量控制指标建议值为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：6.912t/a；非甲烷总烃：4.608t/a。

本改扩建项目完成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：11.232t/a；非甲烷总烃：7.488t/a。

三、工程竣工后，建设单位要按国家规定通过环境保护设施验收后方可正式生产。项目环保验收档案有依法规公开、报备。

## 4.3 审批意见落实情况

审批意见落实情况详见下表4-1。

表4-1  环评审批意见落实情况

| 序号 | 审批意见内容 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该公司拟投资47万元在河北省邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村现有厂区内建设毛毡加工改扩建项目，本次改扩建不涉及东厂区，在现有工程西厂区内建设毛毡加工改扩建项目，新增多台设备，本改扩建项目建成后西厂区新增产能80t针刺毛毡，全厂产能为年产针刺毛毡680吨(新增针刺毛毡80t)。毛毡制品3000万件(100吨)。 | 已落实，该公司拟投资47万元在河北省邢台市南宫市垂杨镇孝张庄村现有厂区内建设毛毡加工改扩建项目，本次改扩建不涉及东厂区，在现有工程西厂区内建设毛毡加工改扩建项目，新增多台设备，本改扩建项目建成后西厂区新增产能80t针刺毛毡，全厂产能为年产针刺毛毡680吨(新增针刺毛毡80t)。毛毡制品3000万件(100吨)。 |
| 2 | 本改扩建项目混毛机、开松机、梳理机、开边机等设备上方分别设置1台集气罩，含尘废气通过密闭管道由风机导入布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气简(P3) 排放，并安装粉尘在线监测仪，接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2排放限值。 | 已落实，项目混毛机、开松机、梳理机、开边机等设备上方分别设置1台集气罩，含尘废气通过密闭管道由风机导入布袋除尘器，处理后通过1根15m高排气简(P3) 排放，并安装粉尘在线监测仪，接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控，颗粒物排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996) 表2排放限值。 |
| 3 | 项目在烫平机上方设置集气罩，收集的有机废气利用风机引入1套二级活性炭吸附装置进行净化，处理后的废气通过15m (P4)排气简排放，并安装VOCs超标报警装置，接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322- :2016)表1其他行业排放限值。。 | 已落实，项目在烫平机上方设置集气罩，收集的有机废气利用风机引入1套二级活性炭吸附装置进行净化，处理后的废气通过15m (P4)排气简排放，并安装VOCs超标报警装置，接入环保部门的系统平台，实现数据联网和集中监控，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322- :2016)表1其他行业排放限值。 |
| 4 | 本项目要求车间密闭，提高有组织废气收集效率。 | 已落实，项目车间密闭，提高有组织废气收集效率。 |
| 5 | 本项目废水主要为生活污水，盥洗废水泼酒抑尘，生活污水排入防渗早厕，定期清掏用作农肥，不外排。 | 已落实，项目废水主要为生活污水，盥洗废水泼酒抑尘，生活污水排入防渗早厕，定期清掏用作农肥，不外排。 |
| 6 | 建设单位要加强噪声、固废污染防治，落实环境风险防范措施等相关要求。 | 已落实，加强噪声、固废污染防治，落实环境风险防范措施等相关要求。 |
| 7 | 改扩建项目完成后，全厂污染物排放总量控制指标为：COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：11.232t/a；非甲烷总烃：7.488t/a。 | 已落实，污染物总量控制指标满足环评及批复要求。 |

- 5  验收执行标准

### 5.1 污染物排放标准

项目验收执行标准如下：

（1）废气：本项目运营期混毛、开松、梳理排放的纤维尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物二级标准；烫平工序排放的非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值。厂界无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值；厂界无组织排放非甲烷总烃执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2企业边界大气污染物浓度限值。厂区内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值。

（2）废水：项目无生产废水产生。废水主要为职工生活污水，盥洗废水泼洒抑尘，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

（3）噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准排放限值。

（4）一般固废排放参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单(环境保护部公告2013年第36号)中有关规定；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环境保护部公告2013年第36号）相关规定。

表5-1  废气排放标准

| 污染源 | 污染物 | 排放形式 | 标准值 |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开松、梳理、工序 | 颗粒物 | 有组织 | 排气筒高度 | 15m |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值 |
|  |  |  | 排放浓度 | 120mg/m3 |  |  |
|  |  |  | 排放速率 | 3.5kg/h |  |  |
| 烫平工序 | 非甲烷总烃 | 有组织 | 排放浓度 | 80mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1其他行业排放限值 |  |
| 厂界 | 颗粒物 | 无组织 | 周界外浓度 | 最高点1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |  |
| 厂界 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 厂界浓度 | 2.0mg/m3 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 （DB13/2322-2016）表2排放限值 |  |
| 厂区内 | 非甲烷总烃 | 无组织 | 厂房外监控点处1h平均浓度值6.0mg/m3 厂房外监控点处任意一次浓度值20.0mg/m3 |  | 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019） |  |

表5-2  噪声排放限值标准

| 噪声 | 等效连续A声级 | 施工期 | 昼间 | 夜间 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 70 | 55 |  |
|  |  | 运营期 | 昼间 | 夜间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
|  |  |  | 60 | 50 |  |

### 5.2 总量控制指标

根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)规定，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。

根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作的通知》(国发[2016]74号)及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》(冀节减办[2016]2号)要求，将非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX、COD、氨氮作为总量控制因子。

本项目废气不涉及SO2、NOX；项目无生产废水产生；盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥，不外排。因此COD、NH3-N总量控制指标均为0t/a。

表5-3  本项目污染物总量核算

| 项目 |  | 标准值(mg/m3) | 废气量(m3/h) | 运行时间(h/a) | 污染物年排放(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3排气筒 | 颗粒物 | 120 | 8000 | 7200 | 6.912 |
| P4排气筒 | 非甲烷总烃 | 80 | 8000 | 7200 | 4.608 |
| 核算公式 |  | 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×废气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109 |  |  |  |
| 核算结果 |  | 由本公式核算可知，本项目大气污染物年排放量为： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：6.912t/a；非甲烷总烃：4.608t/a。 |  |  |  |

根据计算，改扩建项目核定污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：6.912t/a；非甲烷总烃：4.608t/a。

本改扩建项目完成后，全厂污染物排放总量控制指标为：

COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：11.232t/a；非甲烷总烃：7.488t/a。

- 6质量保障措施和检测分析方法

2020年5月6日至5月7日，河北拓维检测技术有限公司对南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目环保设施进行了现场检测。监测期间，企业生产负荷满足环保验收检测技术要求。

## 6.1 质量保障体系

本次检测采样及样品分析严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）等要求进行，实施全程质量控制。具体质控措施如下：

（1）严格按照环境监测技术规范的要求进行全程进行质量控制。若客户无指定分析方法，选用标准规定的检测分析方法。

（2）参加本项目检测人员均持证上岗，检测仪器均经计量部门检定合格并在有效期内。

（3）废气采样前对仪器流量计进行校准，并检查气密性；采样和分析过程严格按照《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T 55-2000）、《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定》（HJ 604-2017）、《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》（GB/T 15432-1995）进行。

（4）声级计测量前后均经标准声源校准且合格，测试时无雨雪，无雷电，风速小于5.0m/s。

（5）检测数据严格执行三级审核制度。

（6）检查监测期间生产工况，确保监测期间生产工况在75% 以上并记录监测期间生产工况有关参数。

## 6.2 检测分析方法

### 6.2.1 检测点位、项目及频次

1、有组织排放废气检测

表6-1  有组织排放废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东厂区混料、开松、梳理、开边工序布袋除尘器进口、出口 | 颗粒物 | 每天监测3次，连续2天 |
| 东厂区烫平工序二级活性炭吸附装置进口、出口 | 非甲烷总烃 | 每天监测3次，连续2天 |
| 西厂区混料、 开松、 梳理、 开边工序布袋除尘器进口、出口 | 颗粒物 | 每天监测3次，连续2天 |
| 西厂区烫平工序二级活性炭吸附装置进口、出口 | 非甲烷总烃 | 每天监测3次，连续2天 |

2、无组织排放废气检测

表6-2  无组织排放废气检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界上风向设1个监测点位 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 每天每点位监测4次，连续监测2天 |
| 厂界下风向设3个监测点位 | 颗粒物、非甲烷总烃 |  |
| 西车间、东车间生产车间门口设1个监测点位 | 非甲烷总烃 |  |

3、噪声检测

表6-3 噪声检测点位、项目及频次

| 检测位置 | 检测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 东、西、南、北厂界 | 厂界噪声 | 每天昼间、夜间监测1次，连续监测2天 |

### 6.2.2检测分析方法

表6-4  检测分析方法及仪器情况表

| 类别 | 检测项目 | 检测方法 | 仪器名称、型号及编号 | 方法检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ38-2017） | 气相色谱仪 GC9790Ⅱ JC-24 | 0.07mg/m3 （以碳计） |
|  | 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 （GB/T16157-1996及修改单） | 电子天平 GL224I-1SCN JC-30 | 20mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ836-2017） | 电子天平 GE0505 JC-41 | 1.0mg/m3 |
| 无组织废气 | 非甲烷总烃 | 《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017 |  | 0.07mg/m3 |
|  | 颗粒物 | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》GB/T 15432-1995 |  | 0.001mg/m3 |
| 噪声 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  |

### 6.2.3 无组织排放及噪声检测点位示意图

# 7 验收检测结果及分析

## 7.1 检测结果

### 7.1.1废气检测结果

表7-1  废气检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 2021.05.6 | 东厂区混料、 开松、梳理、 开边工序布袋除尘器进口 | 标干流量 | Nm3/h | 7004 | 6941 | 7034 | 6993 |
|  |  | 颗粒物产生浓度 | mg/Nm3 | 70 | 64 | 75 | 70 |
|  |  | 颗粒物产生速率 | kg/h | 0.490 | 0.444 | 0.528 | 0.487 |
|  | 东厂区混料、 开松、梳理、 开边工序布袋除尘器出口 | 标干流量 | Nm3/h | 7599 | 7570 | 7621 | 7597 |
|  |  | 颗粒物产生浓度 | mg/Nm3 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.4 |
|  |  | 颗粒物产生速率 | kg/h | 0.0160 | 0.0197 | 0.0183 | 0.0180 |
|  |  | 颗粒物去除效率 | % | 96.7 | 95.6 | 96.5 | 96.3 |
|  | 东厂区烫平工序二级活性炭装置进口 | 标干流量 | Nm3/h | 2579 | 2514 | 2678 | 2596 |
|  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/Nm3 | 4.48 | 4.44 | 4.49 | 4.47 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.0116 | 0.0112 | 0.0120 | 0.0116 |
|  | 东厂区烫平工序二级活性炭装置出口 | 标干流量 | Nm3/h | 3025 | 2975 | 3056 | 3019 |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/Nm3 | 1.59 | 1.63 | 1.65 | 1.62 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 4.84×10-3 | 4.85×10-3 | 5.04×10-3 | 4.90×10-3 |
|  |  | 非甲烷总烃出去效率 | % | 58.7 | 56.6 | 58.1 | 57.8 |

续表7-1  废气检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 2021.05.6 | 西厂区混料、 开松、梳理、 开边工序布袋除尘器进口 | 标干流量 | Nm3/h | 3934 | 3980 | 3884 | 3933 |
|  |  | 颗粒物产生浓度 | mg/Nm3 | 69 | 74 | 72 | 72 |
|  |  | 颗粒物产生速率 | kg/h | 0.271 | 0.295 | 0.280 | 0.282 |
|  | 西厂区混料、 开松、梳理、 开边工序布袋除尘器出口 | 标干流量 | Nm3/h | 4243 | 4272 | 4205 | 4240 |
|  |  | 颗粒物产生浓度 | mg/Nm3 | 3.2 | 2.3 | 2.7 | 2.7 |
|  |  | 颗粒物产生速率 | kg/h | 0.0136 | 0.00983 | 0.0114 | 0.0116 |
|  |  | 颗粒物去除效率 | % | 95.0 | 96.7 | 95.9 | 95.9 |
|  | 西厂区烫平工序二级活性炭装置进口 | 标干流量 | Nm3/h | 4357 | 4312 | 4269 | 4313 |
|  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/Nm3 | 4.30 | 4.07 | 4.20 | 4.19 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.0187 | 0.0175 | 0.0179 | 0.0181 |
|  | 西厂区烫平工序二级活性炭装置出口 | 标干流量 | Nm3/h | 4757 | 4699 | 4674 | 4710 |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/Nm3 | 1.64 | 1.72 | 1.70 | 1.69 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 7.8×10-3 | 8.08×10-3 | 7.95×10-3 | 7.94×10-3 |
|  |  | 非甲烷总烃出去效率 | % | 58.4 | 53.9 | 55.7 | 56.0 |

续表7-1  废气检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 2021.05.7 | 东厂区混料、 开松、梳理、 开边工序布袋除尘器进口 | 标干流量 | Nm3/h | 7061 | 7028 | 6974 | 7021 |
|  |  | 颗粒物产生浓度 | mg/Nm3 | 73 | 68 | 65 | 69 |
|  |  | 颗粒物产生速率 | kg/h | 0.0515 | 0.0478 | 0.0453 | 0.0482 |
|  | 东厂区混料、 开松、梳理、 开边工序布袋除尘器出口 | 标干流量 | Nm3/h | 7634 | 7608 | 7587 | 7610 |
|  |  | 颗粒物产生浓度 | mg/Nm3 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 |
|  |  | 颗粒物产生速率 | kg/h | 0.0198 | 0.0213 | 0.0182 | 0.0198 |
|  |  | 颗粒物去除效率 | % | 96.1 | 95.5 | 96.0 | 95.9 |
|  | 东厂区烫平工序二级活性炭装置进口 | 标干流量 | Nm3/h | 2689 | 2632 | 2586 | 2636 |
|  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/Nm3 | 4.68 | 4.19 | 4.41 | 4.43 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.0126 | 0.0110 | 0.0114 | 0.0117 |
|  | 东厂区烫平工序二级活性炭装置出口 | 标干流量 | Nm3/h | 3085 | 3035 | 2945 | 3022 |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/Nm3 | 1.72 | 1.52 | 1.61 | 1.62 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 5.31×10-3 | 4.61×10-3 | 4.74×10-3 | 4.89×10-3 |
|  |  | 非甲烷总烃出去效率 | % | 57.8 | 58.2 | 58.4 | 58.1 |

续表7-1  废气检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 单位 | 检测结果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 最大值 |
| 2021.05.6 | 西厂区混料、 开松、梳理、 开边工序布袋除尘器进口 | 标干流量 | Nm3/h | 3915 | 3871 | 3899 | 3895 |
|  |  | 颗粒物产生浓度 | mg/Nm3 | 71 | 64 | 72 | 69 |
|  |  | 颗粒物产生速率 | kg/h | 0.278 | 0.248 | 0.281 | 0.269 |
|  | 西厂区混料、 开松、梳理、 开边工序布袋除尘器出口 | 标干流量 | Nm3/h | 4223 | 4152 | 4194 | 4190 |
|  |  | 颗粒物产生浓度 | mg/Nm3 | 2.2 | 2.5 | 3.1 | 2.6 |
|  |  | 颗粒物产生速率 | kg/h | 0.00929 | 0.0104 | 0.0130 | 0.0109 |
|  |  | 颗粒物去除效率 | % | 96.7 | 95.8 | 95.4 | 95.9 |
|  | 西厂区烫平工序二级活性炭装置进口 | 标干流量 | Nm3/h | 4248 | 4291 | 4380 | 4306 |
|  |  | 非甲烷总烃实测浓度 | mg/Nm3 | 4.43 | 4.29 | 4.21 | 4.31 |
|  |  | 非甲烷总烃排放速率 | kg/h | 0.0188 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0186 |
|  | 西厂区烫平工序二级活性炭装置出口 | 标干流量 | Nm3/h | 4712 | 4743 | 4776 | 4774 |
|  |  | 颗粒物实测浓度 | mg/Nm3 | 1.64 | 1.55 | 1.67 | 1.62 |
|  |  | 颗粒物排放速率 | kg/h | 7.73×10-3 | 7.35×10-3 | 7.98×10-3 | 769×10-3 |
|  |  | 非甲烷总烃出去效率 | % | 58.9 | 40.1 | 56.7 | 58.6 |

续表7-1  废气检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 |
| 2021.05.6 | 东厂区非甲烷总烃 （mg/m3） | 上风向 | 0.82 | 0.74 | 0.78 | 0.75 | 1.18 |
|  |  | 下风向 | 1.12 | 1.08 | 1.04 | 1.06 |  |
|  |  | 下风向 | 1.08 | 1.12 | 1.16 | 1.17 |  |
|  |  | 下风向 | 1.14 | 1.18 | 1.11 | 1.17 |  |
|  |  | 车间口 | 1.32 | 1.33 | 1.30 | 1.35 | 1.35 |
| 2021.05.7 | 东厂区非甲烷总烃 （mg/m3） | 上风向 | 0.78 | 0.80 | 0.74 | 0.76 | 1.17 |
|  |  | 下风向 | 1.12 | 1.04 | 1.02 | 1.07 |  |
|  |  | 下风向 | 1.11 | 1.13 | 1.15 | 1.12 |  |
|  |  | 下风向 | 1.15 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |  |
|  |  | 车间口 | 1.34 | 1.36 | 1.38 | 1.28 | 1.38 |
| 2021.05.6 | 西厂区非甲烷总烃 （mg/m3） | 上风向 | 0.83 | 0.87 | 0.82 | 0.78 | 1.18 |
|  |  | 下风向 | 1.09 | 1.09 | 1.14 | 1.16 |  |
|  |  | 下风向 | 1.07 | 1.12 | 1.17 | 1.11 |  |
|  |  | 下风向 | 1.06 | 1.18 | 1.07 | 1.01 |  |
|  |  | 车间口 | 1.28 | 1.34 | 1.32 | 1.38 | 1.38 |
| 2021.05.7 | 西厂区非甲烷总烃 （mg/m3） | 上风向 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.89 | 1.17 |
|  |  | 下风向 | 1.08 | 1.04 | 1.06 | 1.11 |  |
|  |  | 下风向 | 1.16 | 1.05 | 1.15 | 1.08 |  |
|  |  | 下风向 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.17 |  |
|  |  | 车间口 | 1.34 | 1.38 | 1.36 | 1.31 | 1.38 |

续表7-1  废气检测结果

| 采样日期 | 检测点位 | 检测项目 | 检测结果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 最大值 |
| 2021.05.6 | 东厂区颗粒物 （mg/m3） | 上风向 | 0.150 | 0.217 | 0.184 | 0.200 | 0.484 |
|  |  | 下风向 | 0.384 | 0.350 | 0.434 | 0.401 |  |
|  |  | 下风向 | 0.417 | 0.450 | 0.484 | 0.434 |  |
|  |  | 下风向 | 0.400 | 0.384 | 0.467 | 0.451 |  |
| 2021.05.7 | 东厂区颗粒物 （mg/m3） | 上风向 | 0.217 | 0.234 | 0.167 | 0.217 | 0.467 |
|  |  | 下风向 | 0.467 | 0.417 | 0.367 | 0.400 |  |
|  |  | 下风向 | 0.434 | 0.450 | 0.384 | 0.467 |  |
|  |  | 下风向 | 0.401 | 0.367 | 0.417 | 0.434 |  |
| 2021.05.6 | 西厂区颗粒物 （mg/m3） | 上风向 | 0.217 | 0.167 | 0.200 | 0.234 | 0.484 |
|  |  | 下风向 | 0.400 | 0.350 | 0.434 | 0.467 |  |
|  |  | 下风向 | 0.384 | 0.451 | 0.434 | 0.417 |  |
|  |  | 下风向 | 0.467 | 0.484 | 0.400 | 0.451 |  |
| 2021.05.7 | 西厂区颗粒物 （mg/m3） | 上风向 | 0.200 | 0.167 | 0.184 | 0.234 | 0.484 |
|  |  | 下风向 | 0.450 | 0.417 | 0.384 | 0.467 |  |
|  |  | 下风向 | 0.434 | 0.451 | 0.484 | 0.401 |  |
|  |  | 下风向 | 0.384 | 0.434 | 0.467 | 0.417 |  |

### 7.1.2 噪声检测结果

表7-2  噪声检测结果表

| 检测点位 |  | 2020.04.02 |  | 2020.04.03 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) | 昼间dB(A) | 夜间dB(A) |
| 东 厂 区 | 西厂界 | 53.1 | 45.0 | 55.0 | 44.8 |
|  | 北厂界 | 54.3 | 46.0 | 52.2 | 43.9 |
|  | 东厂界 | 53.7 | 43.1 | 52.7 | 43.2 |
|  | 南厂界 | 54.3 | 42.8 | 52.9 | 42.9 |
| 西 厂 区 | 东厂界 | 54.6 | 43.8 | 55.2 | 43.8 |
|  | 南厂界 | 53.9 | 44.4 | 53.9 | 42.4 |
|  | 西厂界 | 53.5 | 45.6 | 53.5 | 44.4 |
|  | 北厂界 | 54.8 | 42.5 | 53.1 | 45.2 |
| - 执行标准 |  | 昼间≤60dB(A) | 夜间≤50dB(A) | 昼间≤60dB(A) | 夜间≤50dB(A) |
| - 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

## 7.2 检测结论

### 7.2.1 有组织废气检测结果分析

本项目产生的废气主要为混料 开松、梳理、开边工序产生的颗粒物，烫平工序产生的非甲烷总烃。经检测，西厂区烫平工序产生的的有组织非甲烷总烃最大浓度为1.72 mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 其他行业排放限值；西厂区混料 开松、梳理、开边工序产生的颗粒物产生的有组织颗粒物浓度最大值为3.2mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。

东厂区烫平工序产生的的有组织非甲烷总烃最大浓度为1.72 mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 其他行业排放限值；西厂区混料 开松、梳理、开边工序产生的颗粒物产生的有组织颗粒物浓度最大值为2.8mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。

### 7.2.2 无组织废气检测结果分析

东厂区界无组织排放中非甲烷总烃最大浓度为1.18mg/m3，东厂区车间口无组织排放中非甲烷总烃最大浓度为1.38mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2017）表2企业边界大气污染物浓度限值其他企业要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1标（非甲烷总烃1h平均值≤6 mg/m3，任意一次浓度值≤20 mg/m3）；东厂区界无组织排放中颗粒物最大浓度0.484mg/m3，符合《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2企业边界大气污染物浓度限值。

西厂区界无组织排放中非甲烷总烃最大浓度为1.18mg/m3，西厂区车间口无组织排放中非甲烷总烃最大浓度为1.38mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2017）表2企业边界大气污染物浓度限值其他企业要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1标（非甲烷总烃1h平均值≤6 mg/m3，任意一次浓度值≤20 mg/m3）；西厂界无组织排放中颗粒物最大浓度为0.484 mg/m3，符合《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2企业边界大气污染物浓度限值。

### 7.2.3噪声检测结果

经检测，该企业厂界昼间噪声值、夜间噪声值检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求。

## 7.3 总量控制要求

根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作的通知》(国发[2016]74号)及河北省环境保护厅《关于启动做好“十三五”主要污染物总量控制规划编制工作的通知》(冀节减办[2016]2号)要求，将非甲烷总烃、颗粒物、SO2、NOX、COD、氨氮作为总量控制因子。

本项目废气不涉及SO2、NOX；项目无生产废水产生；盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排；厂区设置防渗旱厕，由当地农民定期清掏，用作农肥，不外排。因此COD、NH3-N总量控制指标均为0t/a。

表7-3  本项目污染物总量核算

| 项目 |  | 检测值(mg/m3) | 废气量(m3/h) | 运行时间(h/a) | 污染物年排放(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P3排气筒 | 颗粒物 | 3.2 | 4243 | 7200 | 0.098 |
| P4排气筒 | 非甲烷总烃 | 1.72 | 4699 | 7200 | 0.058 |
| 核算公式 |  | 污染物排放量（t/a）=排放标准限值（mg/m3）×废气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109 |  |  |  |
| 核算结果 |  | 由本公式核算可知，本项目大气污染物年排放量为： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.098t/a；非甲烷总烃：0.058t/a。 |  |  |  |

根据计算，改扩建项目核定污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.098t/a；非甲烷总烃：0.058t/a，满足环评文件及批复中的总量控制指标，即COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：6.912t/a；非甲烷总烃：4.608t/a。

# 8 环境管理检查

## 8.1 环保管理机构

南宫市兴运毛毡有限公司环境管理由总经理监督，负责工程环境管理工作，定期进行巡检环境影响情况，及时处理环境问题，并进行有关环境保护法规宣传工作。

## 8.2 社会环境影响情况调查

经咨询当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。

## 8.3 环境管理情况分析

建设单位设置了相应的环境管理机构，并且正常履行了运行期的环境职责。

# 9 结论和建议

## 9.1 验收主要结论

检测期间，该企业生产正常，设施运行稳定，生产负荷满足验收检测技术规范要求。

1、废气：

有组织废气：

本项目产生的废气主要为混料 开松、梳理、开边工序产生的颗粒物，烫平工序产生的非甲烷总烃。经检测，西厂区烫平工序产生的的有组织非甲烷总烃最大浓度为1.72 mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 其他行业排放限值；西厂区混料 开松、梳理、开边工序产生的颗粒物产生的有组织颗粒物浓度最大值为3.2mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。

东厂区烫平工序产生的的有组织非甲烷总烃最大浓度为1.72 mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1 其他行业排放限值；西厂区混料 开松、梳理、开边工序产生的颗粒物产生的有组织颗粒物浓度最大值为2.8mg/m3，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值。

无组织废气：

东厂区界无组织排放中非甲烷总烃最大浓度为1.18mg/m3，东厂区车间口无组织排放中非甲烷总烃最大浓度为1.38mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2017）表2企业边界大气污染物浓度限值其他企业要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1标（非甲烷总烃1h平均值≤6 mg/m3，任意一次浓度值≤20 mg/m3）；东厂区界无组织排放中颗粒物最大浓度0.484mg/m3，符合《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2企业边界大气污染物浓度限值。

西厂区界无组织排放中非甲烷总烃最大浓度为1.18mg/m3，西厂区车间口无组织排放中非甲烷总烃最大浓度为1.38mg/m3，符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB 13/2322-2017）表2企业边界大气污染物浓度限值其他企业要求，同时满足《挥发性有机物无组织排放控制标准（GB37822-2019）》表A.1标（非甲烷总烃1h平均值≤6 mg/m3，任意一次浓度值≤20 mg/m3）；西厂界无组织排放中颗粒物最大浓度为0.484 mg/m3，符合《大污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2企业边界大气污染物浓度限值。

2、废水

项目废水主要为生活污水，盥洗废水泼洒抑尘，生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不外排。

3、噪声

本项目主要噪声源为混毛机、开松机、梳理机、铺网机、针刺机、切边机、收卷机、开边机等设备产生的噪声，经检测，该企业厂界昼间噪声值、夜间噪声值检测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准限值要求。

4、固体废物

项目运营期固体废物包括一般固废、危险废物及职工生活产生的生活垃圾。

①一般废物

一般固体废物主要为边角料和除尘灰。边角料收集后经开边处理回用于生产；纤维尘收集后回用生产；

②危险废物

主要为活性炭吸附装置产生的废活性炭和废过滤棉，暂存于危废间，定期交由有资质单位处置；

③生活垃圾

生活垃圾集中收集后，交由当地环卫部门统一处置。

5、总量控制

根据计算，改扩建项目核定污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：0.098t/a；非甲烷总烃：0.058t/a，满足环评文件及批复中的总量控制指标，即COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOx：0t/a；颗粒物：6.912t/a；非甲烷总烃：4.608t/a。

6、结论

综上分析，项目已按环评及批复要求进行了环境保护设施建设，根据监测结果可满足相关环境排放标准要求。

## 9.2 建议

（1）加强各项环保设施运行维护，确保设施稳定运行。

（2）建立并健全企业相关环保制度，严格落实“三同时”情况。

- 10 建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：南宫市兴运毛毡有限公司                                                          填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  |  | 南宫市兴运毛毡有限公司毛毡加工改扩建项目 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | —— | 建设地点 |  | 南宫市垂杨镇孝张庄村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  |  | 其他产业用纺织制成品制造 C1789 |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建 √改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产针刺毛毡680吨、毛毡制品3000万件（100吨） |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产针刺毛毡680吨、毛毡制品3000万件（100吨） | 环评单位 |  | 河北澜途项目管理有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 邢台市生态环境局南宫分局 |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 南环表[2020]205 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年1月 |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年2月 | 排污许可证申领 |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | / | 本工程排污许可证编号 |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 河北拓维检测技术有限公司 | 验收监测时工况 |  | - |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 5.5 | 所占比例（%） |  | 11.7% |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 5.5 | 所占比例（%） |  | 11.7% |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | - | 废气治理 （万元） | 4 | 噪声治理 （万元） |  |  | 0.5 | 固体废物治理（万元） |  | 1 | 绿化及生态（万元） |  | - | 其他（万元） | - |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | / |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | / | 年平均工作时 |  | 7200 |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 南宫市兴运毛毡有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  |  |  |  | / | 验收时间 |  | 2021.6 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) |  | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.058 |  |  |  | 0.058 | 6.912 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 颗粒物 |  |  |  | 0.098 |  |  |  | 0.098 | 4.608 |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升